Задание на 24.12.2020 г.

Группа ЭЛС-17

Дисциплина: «Переходные процессы в ЭЭС»

Практические занятия:

- Оформить курсовую  работу, разместить в личном кабинете.

Вопросы для защиты курсовой работы:

- Что понимается под статической устойчивостью электрической системы?

- Как осуществляется учет АРВ пропорционального и сильного действия в приближенных расчетах статической устойчивости?

- Объясните механизм повышения предела статической устойчивости энерго-системы при использовании АРВ пропорционального и сильного действия.

- Назовите средства повышения статической устойчивости энергосистемы и объясните механизм их действия.

- По какому практическому критерию определяется статическая устойчи-вость одномашинной энергосистемы?

- Как определяются собственные и взаимные сопротивления по схеме замещения одномашинной энергосистемы?

- Назовите составляющие дифференциального уравнения движения ротора генератора.

- Поясните разницу понятий «предел мощности» и «предел статической устойчивости».

- По какому выражению вычисляется синхронизирующая мощность для одномашинной энергосистемы?

- Что понимается под динамической устойчивостью электрической системы?

- Почему в расчетах электромеханических переходных процессов генера-торы учитываются переходными ЭДС?

- Почему расчет электромеханических переходных процессов ведется только исходя из учета действия токов прямой последовательности?

- Сформулируйте критерий динамической устойчивости одномашинной системы.

- Из каких условий определяется предельный угол отключения КЗ?

- Поясните основные фрагменты метода последовательных интервалов

- Чему равно сопротивление шунта при однофазном, двухфазном и двух-фазном КЗ на землю?

- Чему равно дополнительное сопротивление в схеме замещения при отключении одной и двух фаз ЛЭП?

- Как рассчитывается предельное время отключения КЗ?

- Каким образом, не прибегая к расчету площадей ускорения и торможения, можно выявить нарушение динамической устойчивости системы?

Промежуточная аттестация:

Вопросы к экзамену:

- Вывод угловой характеристики передаваемой мощности для простейшей схемы электропередачи.

- Понятие о статической устойчивости.

- Понятие о динамической устойчивости.

- Вывод формулы угловой характеристики при сложной связи генератора с приемной системой.

- Влияние параметров схемы замещения на угловые характеристики передаваемой мощности.

- Правило площадей для оценки динамической устойчивости для простейшей схемы электропередачи.

- Определение предельного угла отключения.

- Определение предельного времени отключения.

- Влияние вида и места короткого замыкания на устойчивость работы генераторов станций.

- Внешняя угловая характеристика и ее построение.

- Методы повышения устойчивосчти.