Работу будем проводить в гугл классе

https://classroom.google.com/c/MTgxODM4NTQ5MTc1?cjc=wknmp3s

код курса: wknmp3s

Учебное пособие из библиотеки свободного доступа:

http://window.edu.ru/resource/577/55577/files/kai-chistopol02.pdf

Лекционное занятие от 19.11.2020 (стр. 78-87):

3. СИНХРОННЫЕ МАШИНЫ

3.1. Классификация синхронных машин

3.2. Устройство СМ

3.3. Синхронные генераторы (СГ). Принцип действия

3.4. Продольно-поперечная реакция якоря

3.5. Уравнение равновесия ЭДС СГ

3.6. Векторная диаграмма синхронного явнополюсного генератора синхронного генератора

3.7. Электромагнитные и синхронизирующие мощности (моменты)

Учебный фильм:

https://www.youtube.com/watch?v=HsublgZ1q-M

https://www.youtube.com/watch?v=w-UPPLizEKo&ab_channel=MYXAHUHU

Практическое занятие от 19.11.2020

Вместо лабораторных работ будем решать задачи (вариант по номеру студента в списке группы)

Заданы параметры трехфазного синхронного генератора: номинальное (линейное) напряжение на выходе U1ном, кВ при частоте f, Гц; обмотка статора соединена Y; номинальный ток статора I1ном,  А; число пар полюсов 2p; суммарные потери в режиме номинальной нагрузки ΣP ном , кВт; мощность на входе генератора P 1ном, кВт.

Определить: полную номинальную мощность на выходе, КПД, полезную мощность на выходе генератора, коэффициент мощности нагрузки генератора, вращающий момент первичного двигателя

| Вариант | U1ном, кВ | f, Гц | I1ном, А | 2p | Рном, кВт | Р1ном, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,3 | 40 | 85 | 2 | 32 | 400 |
| 2 | 3 | 45 | 241 | 4 | 60 | 1000 |
| 3 | 6,42 | 50 | 61 | 6 | 42 | 600 |
| 4 | 6,48 | 55 | 45 | 8 | 36 | 400 |
| 5 | 6,06 | 60 | 12 | 10 | 10 | 100 |
| 6 | 3,45 | 40 | 202 | 2 | 130 | 1000 |
| 7 | 10,5 | 45 | 28 | 4 | 56 | 400 |
| 8 | 6,06 | 50 | 49 | 6 | 48 | 400 |
| 9 | 6,72 | 55 | 11 | 8 | 12 | 100 |
| 10 | 6,66 | 60 | 59 | 10 | 75 | 500 |
| 11 | 6,24 | 40 | 101 | 2 | 112 | 800 |
| 12 | 6,72 | 45 | 42 | 4 | 56 | 400 |
| 13 | 11,5 | 50 | 12 | 6 | 26 | 200 |
| 14 | 6,48 | 55 | 52 | 8 | 30 | 500 |
| 15 | 11,2 | 60 | 64 | 10 | 70 | 1000 |
| 16 | 6,66 | 40 | 54 | 2 | 40 | 500 |
| 17 | 11,2 | 45 | 41 | 4 | 72 | 600 |
| 18 | 6,84 | 50 | 84 | 6 | 40 | 800 |
| 19 | 10,1 | 55 | 47 | 8 | 77 | 700 |
| 20 | 6,48 | 60 | 12 | 10 | 15 | 100 |
| 21 | 6 | 40 | 61 | 2 | 60 | 500 |
| 22 | 6,18 | 45 | 45 | 4 | 32 | 400 |
| 23 | 6,24 | 50 | 90 | 6 | 72 | 800 |
| 24 | 3,33 | 55 | 64 | 8 | 30 | 300 |
| 25 | 3,27 | 60 | 109 | 10 | 30 | 500 |
| 26 | 6,42 | 40 | 23 | 2 | 22 | 200 |
| 27 | 10,5 | 45 | 31 | 4 | 25 | 500 |
| 28 | 6,54 | 50 | 43 | 6 | 56 | 400 |
| 29 | 3,06 | 55 | 153 | 8 | 35 | 700 |
| 30 | 3,06 | 60 | 47 | 10 | 30 | 200 |