Работу будем проводить в гугл классе

https://classroom.google.com/c/MTgxODM4NTQ5MTc1?cjc=wknmp3s

код курса: wknmp3s

Практическое занятие от 24.12.2020

Решение задачи по синхронным генераторам. Вариант по последней цифре зачетки

Синхронные генераторы

Задача 3.0. Трехфазный синхронный генератор явнополюсной конструкции номинальной мощностью Sном и числом полюсов 2р включен на параллельную работу с сетью напряжением U1 частотой f = 50 Гц. Статор генератора имеет длину l1 и диаметр D1; магнитная индукция в воздушном зазоре Вδ, коэффициент заполнения сердечника статора сталью кс — 0,95. Фазная обмотка статора содержит w1 последовательно соединенных витков с обмоточным коэффициентом kоб1 = 0,92. Фазные обмотки статора соединены «звездой». Синхронные индуктивные сопротивления генератора: по продольной оси xd, по поперечной оси xq. Значения перечисленных параметров приведены в табл. 3.1.

Требуется определить тормозные моменты, действующие на ротор генератора: основной Мосн, реактивныйМр и результирующий М = Мосн + Мр и построить графики этих моментов в функции угла θ; вычислить перегрузочную способность генератора, если режим номинальной нагрузки соответствует углу нагрузки θном  = 16,5°.

Таблица 3.1

| Параметр | Варианты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1-2 | 3 | 4-5 | 6 | 7-8 | 9 |
| Sном, кВ·А | 640 | 400 | 700 | 950 | 630 | 460 | 570 |
| U1, В | 6000 | 660 | 6000 | 6000 | 6000 | 660 | 660 |
| 2р | 12 | 8 | 10 | 16 | 12 | 8 | 10 |
| D1, м | 0,80 | 0,92 | 0,86 | 1,80 | 1.0 | 0,80 | 1,0 |
| l1, м | 0,52 | 0,25 | 0,35 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,32 |
| Вδ,Тл | 0,88 | 0,78 | 0,80 | 0,85 | 0,78 | 0,76 | 0,80 |
| Число витков w1 | 420 | 66 | 480 | 450 | 380 | 62 | 58 |
| xd, Ом | 89 | 1,70 | 85 | 62,7 | 96,5 | 1,50 | 0,95 |
| xq, Ом | 41,4 | 0,78 | 36,6 | 21,5 | 33,6 | 0,45 | 0,37 |