Работу будем проводить в гугл классе

https://classroom.google.com/c/MTgxODM4NTQ5MTc1?cjc=wknmp3s

код курса: wknmp3s

Практическое занятие от 29.10.2020

Вместо лабораторных работ будем решать задачи (вариант по последним двум цифрам зачетки)

Задача Для асинхронного двигателя, данные которого указаны в таблице определить:

- Номинальную частоту вращения.

- Номинальный и пусковой ток

- Полезный момент на валу двигателя, момент холостого хода и электромагнитный момент

- Пусковой, максимальный и минимальный моменты.

- Возможен ли запуск двигателя при снижении напряжения в сети  на 20%, если момент сопротивления  Мст = Мн = пост?

- Пусковой ток при снижении напряжения на 20%

- Возможна ли работа двигателя при снижении напряжения на 20%, если момент сопротивления Мст = Мн = пост?

- Ориентировочно по 4 точкам: S = 0, Sн,  Sк,  Sn = 1 – построить механические характеристики М = f (S) при номинальном и пониженном на 20% напряжении. Напряжение сети 380 В, частота тока 50 Гц.

| Вари-анты | Типоразмер двигателя | Мощ-ность кВт | При номинальной нагрузке |  |  | Мп Мн | Мmax Мн | Мmin Мн | Iп Iн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сколь-жение % | КПД % | cos φ |  |  |  |  |
| 01,51 | АИР71А2УЗ | 0,75 | 6 | 78,5 | 0,83 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6 |
| 02,52 | АИР80В2УЗ | 2,2 | 5 | 83 | 0,87 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7 |
| 03,53 | АИРХ112М2УЗ | 7,5 | 3,5 | 87,5 | 0,88 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7,5 |
| 04,54 | АИР132М2УЗ | 11 | 3 | 88 | 0,9 | 1,6 | 2,2 | 1,2 | 7,5 |
| 05,55 | АИРХ160М2УЗ | 18,5 | 3 | 89,5 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 1,7 | 7 |
| 06,56 | АИР180S2УЗ | 22 | 2,7 | 89,5 | 0,88 | 1,7 | 2,7 | 1,6 | 7 |
| 07,57 | АИР180М2УЗ | 30 | 2,5 | 90,5 | 0,88 | 1,7 | 2,7 | 1,6 | 7,5 |
| 08,58 | АИР71А4УЗ | 0,55 | 9,5 | 70,5 | 0,7 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5 |
| 09,59 | АИР71В4УЗ | 0,75 | 10 | 73 | 0,73 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 5 |
| 10,60 | АИРХ112М4УЗ | 5,5 | 4,5 | 87,5 | 0,88 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7 |
| 11,61 | АИР132М4УЗ | 11 | 3,5 | 87,5 | 0,87 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7,5 |
| 12,62 | АИРХ160S4УЗ | 15 | 3 | 89,5 | 0,89 | 1,9 | 2,9 | 1,8 | 7 |
| 13,63 | АИР160М4УЗ | 18,5 | 3 | 90 | 0,89 | 1,9 | 2,9 | 1,8 | 7 |
| 14,64 | АИР180S4УЗ | 22 | 2,5 | 90 | 0,87 | 1,5 | 2,4 | 1,3 | 6,5 |
| 15,65 | АИР180М4УЗ | 30 | 2 | 91,5 | 0,86 | 1,7 | 2,7 | 1,6 | 7 |
| 16,66 | АИР71А6УЗ | 0,37 | 8,5 | 65 | 0,66 | 2 | 2,2 | 1,6 | 4,5 |
| 17,67 | АИР71В6УЗ | 0,55 | 8,5 | 68,5 | 0,7 | 2 | 2,2 | 1,6 | 4,5 |
| 18,68 | АИР80А6УЗ | 0,75 | 8 | 70 | 0,72 | 2 | 2,2 | 1,6 | 4,5 |
| 19,69 | АИРХ112МА6УЗ | 3 | 5 | 81 | 0,76 | 2 | 2,2 | 1,6 | 6 |
| 20,70 | АИРХ132М6УЗ | 7,5 | 4 | 85 | 0,81 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7 |
| 21,71 | АИР160SУЗ | 11 | 3 | 87 | 0,84 | 1,7 | 2,5 | 1,6 | 6,5 |
| 22,72 | АИРХ160М6УЗ | 15 | 3 | 88 | 0,85 | 1,7 | 2,6 | 1,6 | 6,5 |
| 23,73 | АИР180М6УЗ | 18,5 | 2 | 88 | 0,85 | 1,6 | 2,4 | 1,5 | 6,5 |
| 24,74 | АИРХ132S8УЗ | 4 | 4,5 | 83 | 0,7 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 6 |
| 25,75 | АИР132М8УЗ | 5,5 | 5 | 83 | 0,74 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 6 |
| 26,76 | АИРХ132М8УЗ | 5,5 | 5 | 83 | 0,74 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 6 |
| 27,77 | АИРХ160S8УЗ | 7,5 | 3 | 87 | 0,75 | 1,6 | 2,4 | 1,4 | 5,5 |
| 28,78 | АИР160М8УЗ | 11 | 3 | 87,5 | 0,75 | 1,6 | 2,4 | 1,4 | 6 |
| 29,79 | АИР180М8УЗ | 15 | 2,5 | 89 | 0,82 | 1,6 | 2,2 | 1,5 | 5,5 |
| 30,80 | 4А225М8УЗ | 30 | 2 | 90 | 0,81 | 1,2 | 2 | 1 | 6 |
| 31,81 | 4А250S8УЗ | 37 | 1,6 | 91,5 | 0,82 | 1,2 | 2 | 1 | 6 |
| 32,82 | 4А250М8УЗ | 45 | 1,4 | 92 | 0,84 | 1,2 | 1,9 | 1 | 6,5 |
| 33,83 | 4А250S10УЗ | 30 | 1,9 | 88 | 0,81 | 1,2 | 1,9 | 1 | 6 |
| 34,84 | 4А280М10УЗ | 45 | 2 | 91,5 | 0,78 | 1 | 1,8 | 1 | 6 |
| 35,85 | 4А315М12УЗ | 55 | 2,5 | 91 | 0,75 | 1 | 1,8 | 0,9 | 6 |
| 36,86 | 4А355S12УЗ | 75 | 2 | 91,5 | 0,76 | 1 | 1,8 | 0,9 | 6 |
| 37,87 | 4АН160S2УЗ | 22 | 2,8 | 88 | 0,88 | 1,3 | 2,2 | 1 | 7 |
| 38,88 | 4АН180М4УЗ | 37 | 2,1 | 90,5 | 0,89 | 1,2 | 2,2 | 1 | 6,5 |
| 39,89 | 4АН225М6УЗ | 45 | 2 | 91 | 0,87 | 1,2 | 2 | 1 | 65 |
| 40,90 | 4Н180S8УЗ | 15 | 2,6 | 86 | 0,8 | 1,2 | 1,9 | 1 | 5,5 |
| 41,91 | 4АН315S10УЗ | 75 | 2,2 | 91 | 0,82 | 1 | 1,8 | 0,9 | 5,5 |
| 42,92 | 4АН315М12УЗ | 75 | 2,5 | 91 | 0,78 | 1 | 1,8 | 0,9 | 5,5 |
| 43,93 | 4ААМ50В2УЗ | 0,12 | 9,7 | 63 | 0,75 | 2 | 2,2 | 1,2 | 5 |
| 44,94 | 4АМХ112М2УЗ | 7,5 | 2,5 | 87,5 | 0,88 | 2,1 | 2,2 | 1 | 7,5 |
| 45,95 | 4ААМ50В4УЗ | 0,09 | 8,6 | 57 | 0,65 | 2 | 2,2 | 1,2 | 5 |
| 46,96 | 4АМХ160S4УЗ | 15 | 2,5 | 89 | 0,88 | 1,6 | 2,6 | 1,3 | 7,5 |
| 47,97 | 4АМХ160S6УЗ | 11 | 2,5 | 86,5 | 0,82 | 1,5 | 2,5 | 1,3 | 6,5 |
| 48,98 | 4АМ200L6УЗ | 37 | 2 | 91 | 0,86 | 1,5 | 2 | 1,2 | 6,5 |
| 49,99 | 4АМА71В8УЗ | 0,25 | 10 | 58 | 0,66 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 3,5 |
| 50,00 | 4АМХ80А8УЗ | 0,37 | 10 | 62 | 0,65 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 3,5 |

Примечание: Потери механические и добавочные принять:

Рмех = (1,5…3)% от Рн

Рдоб – 0,5% от Р1

где Р1 – потребляемая двигателем мощность