Работа будет проводиться в гугл-классе.

Ссылка для подключения

https://classroom.google.com/c/NDYwOTcwNjk1Nzgy?cjc=yax5fcp

Лабораторное занятие от 18.02.2022:

Задача (вариант по последней цифре зачетки, пример расчета в гугл-классе):

ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ

(ЭПС)

Целью теплового расчета является определение параметров (энергетических, тепловых, геометрических), при которых обеспечивается проведение заданного технологического процесса. По результатам расчета определяют установленную мощность, проводят выбор материалов и толщины футеровки.

Для ЭПС непрерывного действия выбирает число тепловых зон и мощности каждой зоны. При подборе разработанной ранее конструкции электропечей для проведения требуемого режима термообработки, а также при смене номенклатуры обрабатываемых изделий проводят поверочный расчет, т.е. определяют возможность проведения заданного технологического режима с требуемой производительностью.

| Наименование данных | Задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Наименование нагреваемых изделий | П | З | И | Пал | С | В | М | Г | А | Гал | К |
| Масса изделия М, кГ | 325 | 405 | 67 | 96 | 89 | 166 | 155 | 406 | 370 | 330 | 310 |
| Длина электропечи, L, м | 3,5 | 4,5 | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 3,8 | 3,4 | 2,9 | 2,0 |
| Начальная температура, tН, 0С | 23 | 27 | 34 | 42 | 37 | 30 | 20 | 18 | 26 | 29 | 32 |
| Конечная температура tК , 0С | 900 | 1200 | 1010 | 1000 | 760 | 790 | 895 | 880 | 660 | 1010 | 1000 |
| Тепловое излучение нагреваемого объекта, ε1 | 0,55 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,27 | 0,35 | 0,45 | 0,44 | 0,5 |
| Поверхность обрабатываемого изделия F, м2 | 2,1 | 2,3 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 2,4 | 2,6 | 1,0 | 0,9 |
| Время выдержки, τвыд, сек | 9·104 | 6·104 | 7,1·104 | 11·104 | 10·104 | 21·104 | 22·104 | 15·104 | 13·104 | 9·104 | 8,5·104 |
| Время охлаждения, τохл, сек | 1,2·103 | 3·103 | 2,5·103 | 2·103 | 1,6·103 | 1,3·103 | 1,9·103 | 1,7·103 | 3,6·103 | 3,2·103 | 1,9·103 |
| Время загрузки и выгрузки, τз,в, сек | 1200 | 1250 | 1300 | 1360 | 1450 | 1100 | 1350 | 1600 | 2000 | 1850 | 1770 |