Работу будем проводить в гугл классе

https://classroom.google.com/c/NDIzNjE0NTc5NDg0?cjc=qjxbd4x

код курса

qjxbd4x

Практическое занятие от 09.11.2021

Вместо лабораторных работ будем решать задачи (вариант по последним двум цифрам зачетки)

Вместо лабораторных работ будем решать задачи (вариант по последним двум цифрам зачетки)

Задача Для асинхронного двигателя, данные которого указаны в таблице определить:

- Номинальную частоту вращения.

- Номинальный и пусковой ток

- Полезный момент на валу двигателя, момент холостого хода и электромагнитный момент

- Пусковой, максимальный и минимальный моменты.

- Возможен ли запуск двигателя при снижении напряжения в сети  на 20%, если момент сопротивления  Мст = Мн = пост?

- Пусковой ток при снижении напряжения на 20%

- Возможна ли работа двигателя при снижении напряжения на 20%, если момент сопротивления Мст = Мн = пост?

- Ориентировочно по 4 точкам: S = 0, Sн,  Sк,  Sn = 1 – построить механические характеристики М = f (S) при номинальном и пониженном на 20% напряжении. Напряжение сети 380 В, частота тока 50 Гц.

| Вари-анты | Типоразмер двигателя | Мощ-ность кВт | При номинальной нагрузке |  |  | Мп Мн | Мmax Мн | Мmin Мн | Iп Iн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сколь-жение % | КПД % | cos φ |  |  |  |  |
| 01,51 | АИР71А2УЗ | 0,75 | 6 | 78,5 | 0,83 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6 |
| 02,52 | АИР80В2УЗ | 2,2 | 5 | 83 | 0,87 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7 |
| 03,53 | АИРХ112М2УЗ | 7,5 | 3,5 | 87,5 | 0,88 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7,5 |
| 04,54 | АИР132М2УЗ | 11 | 3 | 88 | 0,9 | 1,6 | 2,2 | 1,2 | 7,5 |
| 05,55 | АИРХ160М2УЗ | 18,5 | 3 | 89,5 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 1,7 | 7 |
| 06,56 | АИР180S2УЗ | 22 | 2,7 | 89,5 | 0,88 | 1,7 | 2,7 | 1,6 | 7 |
| 07,57 | АИР180М2УЗ | 30 | 2,5 | 90,5 | 0,88 | 1,7 | 2,7 | 1,6 | 7,5 |
| 08,58 | АИР71А4УЗ | 0,55 | 9,5 | 70,5 | 0,7 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5 |
| 09,59 | АИР71В4УЗ | 0,75 | 10 | 73 | 0,73 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 5 |
| 10,60 | АИРХ112М4УЗ | 5,5 | 4,5 | 87,5 | 0,88 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7 |
| 11,61 | АИР132М4УЗ | 11 | 3,5 | 87,5 | 0,87 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7,5 |
| 12,62 | АИРХ160S4УЗ | 15 | 3 | 89,5 | 0,89 | 1,9 | 2,9 | 1,8 | 7 |
| 13,63 | АИР160М4УЗ | 18,5 | 3 | 90 | 0,89 | 1,9 | 2,9 | 1,8 | 7 |
| 14,64 | АИР180S4УЗ | 22 | 2,5 | 90 | 0,87 | 1,5 | 2,4 | 1,3 | 6,5 |
| 15,65 | АИР180М4УЗ | 30 | 2 | 91,5 | 0,86 | 1,7 | 2,7 | 1,6 | 7 |
| 16,66 | АИР71А6УЗ | 0,37 | 8,5 | 65 | 0,66 | 2 | 2,2 | 1,6 | 4,5 |
| 17,67 | АИР71В6УЗ | 0,55 | 8,5 | 68,5 | 0,7 | 2 | 2,2 | 1,6 | 4,5 |
| 18,68 | АИР80А6УЗ | 0,75 | 8 | 70 | 0,72 | 2 | 2,2 | 1,6 | 4,5 |
| 19,69 | АИРХ112МА6УЗ | 3 | 5 | 81 | 0,76 | 2 | 2,2 | 1,6 | 6 |
| 20,70 | АИРХ132М6УЗ | 7,5 | 4 | 85 | 0,81 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7 |
| 21,71 | АИР160SУЗ | 11 | 3 | 87 | 0,84 | 1,7 | 2,5 | 1,6 | 6,5 |
| 22,72 | АИРХ160М6УЗ | 15 | 3 | 88 | 0,85 | 1,7 | 2,6 | 1,6 | 6,5 |
| 23,73 | АИР180М6УЗ | 18,5 | 2 | 88 | 0,85 | 1,6 | 2,4 | 1,5 | 6,5 |
| 24,74 | АИРХ132S8УЗ | 4 | 4,5 | 83 | 0,7 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 6 |
| 25,75 | АИР132М8УЗ | 5,5 | 5 | 83 | 0,74 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 6 |
| 26,76 | АИРХ132М8УЗ | 5,5 | 5 | 83 | 0,74 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 6 |
| 27,77 | АИРХ160S8УЗ | 7,5 | 3 | 87 | 0,75 | 1,6 | 2,4 | 1,4 | 5,5 |
| 28,78 | АИР160М8УЗ | 11 | 3 | 87,5 | 0,75 | 1,6 | 2,4 | 1,4 | 6 |
| 29,79 | АИР180М8УЗ | 15 | 2,5 | 89 | 0,82 | 1,6 | 2,2 | 1,5 | 5,5 |
| 30,80 | 4А225М8УЗ | 30 | 2 | 90 | 0,81 | 1,2 | 2 | 1 | 6 |
| 31,81 | 4А250S8УЗ | 37 | 1,6 | 91,5 | 0,82 | 1,2 | 2 | 1 | 6 |
| 32,82 | 4А250М8УЗ | 45 | 1,4 | 92 | 0,84 | 1,2 | 1,9 | 1 | 6,5 |
| 33,83 | 4А250S10УЗ | 30 | 1,9 | 88 | 0,81 | 1,2 | 1,9 | 1 | 6 |
| 34,84 | 4А280М10УЗ | 45 | 2 | 91,5 | 0,78 | 1 | 1,8 | 1 | 6 |
| 35,85 | 4А315М12УЗ | 55 | 2,5 | 91 | 0,75 | 1 | 1,8 | 0,9 | 6 |
| 36,86 | 4А355S12УЗ | 75 | 2 | 91,5 | 0,76 | 1 | 1,8 | 0,9 | 6 |
| 37,87 | 4АН160S2УЗ | 22 | 2,8 | 88 | 0,88 | 1,3 | 2,2 | 1 | 7 |
| 38,88 | 4АН180М4УЗ | 37 | 2,1 | 90,5 | 0,89 | 1,2 | 2,2 | 1 | 6,5 |
| 39,89 | 4АН225М6УЗ | 45 | 2 | 91 | 0,87 | 1,2 | 2 | 1 | 65 |
| 40,90 | 4Н180S8УЗ | 15 | 2,6 | 86 | 0,8 | 1,2 | 1,9 | 1 | 5,5 |
| 41,91 | 4АН315S10УЗ | 75 | 2,2 | 91 | 0,82 | 1 | 1,8 | 0,9 | 5,5 |
| 42,92 | 4АН315М12УЗ | 75 | 2,5 | 91 | 0,78 | 1 | 1,8 | 0,9 | 5,5 |
| 43,93 | 4ААМ50В2УЗ | 0,12 | 9,7 | 63 | 0,75 | 2 | 2,2 | 1,2 | 5 |
| 44,94 | 4АМХ112М2УЗ | 7,5 | 2,5 | 87,5 | 0,88 | 2,1 | 2,2 | 1 | 7,5 |
| 45,95 | 4ААМ50В4УЗ | 0,09 | 8,6 | 57 | 0,65 | 2 | 2,2 | 1,2 | 5 |
| 46,96 | 4АМХ160S4УЗ | 15 | 2,5 | 89 | 0,88 | 1,6 | 2,6 | 1,3 | 7,5 |
| 47,97 | 4АМХ160S6УЗ | 11 | 2,5 | 86,5 | 0,82 | 1,5 | 2,5 | 1,3 | 6,5 |
| 48,98 | 4АМ200L6УЗ | 37 | 2 | 91 | 0,86 | 1,5 | 2 | 1,2 | 6,5 |
| 49,99 | 4АМА71В8УЗ | 0,25 | 10 | 58 | 0,66 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 3,5 |
| 50,00 | 4АМХ80А8УЗ | 0,37 | 10 | 62 | 0,65 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 3,5 |

Примечание: Потери механические и добавочные принять:

Рмех = (1,5…3)% от Рн

Рдоб – 0,5% от Р1

где Р1 – потребляемая двигателем мощность