Лабораторная работа 5

Исследование трёхфазной цепи переменного синусоидального тока при включении нагрузки в "звезду"

- В трёхфазной четырёхпроводной цепи (при замкнутом ключе   К ) известны показания приборов

A1 = 0,8 A;   A2 = 0,8 A;   A3 = 0,8 A;   A4 = 0 A;

V1 = 180 B;   V2 = 180 B;   V3 = 180 B.

Построить векторную диаграмму токов и напряжений в данном режиме.

- В трёхфазной четырёхпроводной цепи (при замкнутом ключе   К ) в фазе "А" заменили резистор R на конденсатор   С. Показания приборов при этом стали :

A1 = 5,143 A;   A2 = 0,8 A;   A3 = 0,8 A;   A4 = 5,205 A;

V1 = 180 B;   V2 = 180 B;   V3 = 180 B.

Построить векторную диаграмму токов и напряжений в данном режиме.

- В трёхфазной четырёхпроводной цепи (при замкнутом ключе   К ) в фазе "А" произошёл обрыв ( на схеме место обрыва показано крестиком) . Построить векторную диаграмму токов и напряжений в данном режиме.

- В трёхфазной четырёхпроводной цепи (при замкнутом ключе   К ) в фазе "А" произошло короткое замыкание ( R = 0 ). Построить векторную диаграмму токов и напряжений в данном режиме.

- В трёхфазной трёхпроводной цепи (при разомкнутом ключе   К ) известны показания приборов:

A1 = 0,8 A;   A2 = 0,8 A;   A3 = 0,8 A;

V1 = 180 B;   V2 = 180 B;   V3 = 180 B.

Построить векторную диаграмму токов и напряжений в данном режиме.

- В трёхфазной трёхпроводной цепи (при разомкнутом ключе   К ) в фазе "А" заменили резистор R на конденсатор   С. Показания приборов при этом стали :

A1 = 2,292 A;   A2 = 1,505 A;   A3 = 1,149 A;

V1 = 80,21 B;   V2 = 338,6 B;   V3 = 258,6 B.

Построить векторную диаграмму токов и напряжений в данном режиме.

- В трёхфазной трёхпроводной цепи (при разомкнутом ключе   К ) в фазе "А" произошёл обрыв ( на схеме место обрыва показано крестиком). Построить векторную диаграмму токов и напряжений в данном режиме.

- В трёхфазной трёхпроводной цепи (при разомкнутом ключе   К ) в фазе "А" произошло короткое замыкание ( R = 0 ). Построить векторную диаграмму токов и напряжений в данном режиме.