Практическое занятие № 2

Тема занятия: к.ч. прямой.

План работы:

1.Решить задачи своего варианта.

2.Показать чертеж «Основы компьютерной графики».

(Чертеж , классные и домашние задачи нужно отправить в личный кабинет студента для поверки.)

Дома:

1.Подготовиться к контрольной работе «Прямая».

2.Решить задачи:

Бабкин В.     вариант-15 ;

Прохорова А. вариант-16;

Башмакова М. вариант-17.

Вариант 1

1. Построить эпюр и наглядное изображение отрезка АВ по координатам концов А (60, 20, 20); В (20, 10, 10).

2. Построить эпюр отрезка длиной 30 мм, параллельного П1, отстоящего от П1 на 20 мм. Как называется прямая?

3. Построить комплексный чертёж фронтально-проецирующей прямой, проходящей через точку А (20, 20, 20).

4. Прочитать чертёж отрезка АВ. АВ занимает ? положение. Концом А упирается в ? плоскость, ? ось.

Рис. 32

Вариант 2

1. Построить эпюр отрезка длиной 40 мм, принадлежащего П1.

2. Построить комплексный чертёж горизонтально-проецирующей прямой, проходящей через точку С (40, 10, 20).

3. Построить наглядное изображение отрезка АВ. Точки А (10, 20, 15); В (35, 10, 20).

4. Прочитать чертёж отрезка АВ. АВ занимает ? положение. Концом А упирается в ? плоскость.

Рис. 33

Вариант 3

1. Построить комплексный чертёж отрезка длиной 30 мм, принадлежащего П2.

2. Построить комплексный чертёж прямой, перпендикулярной П2, проходящей через точку С (40, 30, 10). Как называется прямая?

3. Построить наглядное изображение отрезка АВ, параллельного П1, концом В упирающегося в П2. Натуральная величина отрезка равна 30 мм.

4. Прочитать чертёж отрезка АВ. АВ занимает ? положение. Какая координата постоянна?

Рис. 34

Вариант 4

1. Построить комплексный чертёж и наглядное изображение отрезка АВ по координатам концов А (80, 20, 20); В (30, 10, 15).

2. Построить эпюр отрезка длиной 30 мм, параллельного П2, отстоящего от П2 на 10 мм. Как называется прямая?

3. Построить комплексный чертёж горизонтально-проецирующей прямой, проходящей через точку С (60, 20, 10).

4. Прочитать чертёж отрезка АВ. АВ занимает ? положение. Концом В упирается в ? плоскость.

Рис. 35

Вариант 5

1. Построить комплексный чертёж и наглядное изображение отрезка АВ по координатам концов А (60, 20, 10); В (30, 10, 10).

2. Построить эпюр отрезка длиной 40 мм, параллельного П1, отстоящего от П1 на 20 мм. Как называется прямая?

3. Построить комплексный чертёж прямой, перпендикулярной П3, проходящей через точку С (40, 10, 10). Как называется прямая?

4. Прочитать чертёж отрезка CD. CD занимает ? положение. Концом А упирается в ? плоскость.

Рис. 36

Вариант 6

1. Построить эпюр отрезка длиной 30 мм, принадлежащего П3 .

2. Построить комплексный чертёж горизонтально-проеци-рующей прямой, проходящей через точку В (10, 30, 15).

3. Построить наглядное изображение отрезка АС.

Рис. 37

4. Прочитать чертёж отрезка DE. DE  занимает ? положение. Концом D упирается в ? плоскость.

Рис. 38

Вариант 7

1. Построить комплексный чертёж и наглядное изображение отрезка АВ по координатам концов А (60, 10, 15); В (30, 20, 10).

2. Построить эпюр отрезка длиной 40 мм, параллельного П3, отстоящего от П3 на 20 мм. Как называется прямая?

3. Построить комплексный чертёж профильно-проецирующей прямой, проходящей через точку А (30, 10, 20).

4. Прочитать чертёж отрезка АВ. АВ занимает ? положение. Концом В упирается в ? плоскость.

Рис. 39

Вариант 8

1. Построить комплексный чертёж и наглядное изображение отрезка АВ по координатам концов А (40, 10, 20); В (10, 5, 5).

2. Построить эпюр отрезка длиной 40 мм, параллельного П1, расположенного к плоскости  П2 под углом 45 °. Как называется прямая?

3. Построить комплексный чертёж фронтально-проецирующей прямой, проходящей через точку А (20, 10, 10).

4. Прочитать чертёж отрезка ЕК. ЕК занимает ? положение. Концом Е упирается в ? плоскость.

Рис. 40

Вариант 9

1. Построить комплексный чертёж отрезка длиной 30 мм, параллельного П2, расположенного под углом 45 ° к плоскости П1. Как называется прямая?

2. Построить комплексный чертёж профильно-проецирующей прямой, проходящей через точку С (30, 20, 10).

3. Построить наглядное изображение отрезка АВ параллельного П1, отстоящего от плоскости П1 на расстояние 15 мм. Натуральная величина отрезка АВ 30 мм.

4. Прочитать чертёж отрезка MN. MN занимает ? положение. MN принадлежит ? плоскости проекций.

Рис. 41

Вариант 10

1. Построить комплексный чертёж и наглядное изображение отрезка АВ по координатам концов А (60, 20, 5); В (30, 10, 10).

2. Построить комплексный чертёж отрезка длиной 40 мм, параллельного П2, расположенного к плоскости П1 под углом 45 °. Как называется прямая?

3. Построить комплексный чертёж прямой, перпендикулярной плоскости П1, проходящей через точку А (40, 20, 10).

4. Прочитать чертёж отрезка EF. EF занимает ? положение. EF принадлежит ? плоскости проекций.

Рис. 42

Вариант 11

1. Построить комплексный чертёж отрезка длиной 25 мм, параллельного П3. Как называется прямая?

2. Построить комплексный чертёж прямой, перпендикулярной плоскости П2, проходящей через точку А (10, 20, 10). Как называется прямая?

3. Построить наглядное изображение отрезка АВ прямой общего положения. Точки имеют  координаты:  А (15, 20, 10); В (40, 10, 15).

4. Прочитать чертёж отрезка MN. MN занимает ? положение. MN принадлежит ? плоскости проекций.

Рис. 43

Вариант 12

1. Построить комплексный чертёж и наглядное изображение отрезка АВ по координатам концов А (60, 30, 10); В (20, 10, 5).

2. Построить комплексный чертёж отрезка длиной 25 мм, параллельного П3. Как называется прямая?

3. Построить комплексный чертёж прямой, перпендикулярной П3 , проходящей через точку А (5, 10, 20).

4. Прочитать чертёж отрезка АВ. АВ занимает ? положение. Концом А упирается в ? плоскость, ? ось.

Рис. 44

Вариант 13

1. Построить комплексный чертёж отрезка длиной 35 мм, параллельного П1, расположенного под углом 30 ° к плоскости  П2. Как называется прямая?

2. Построить комплексный чертёж прямой, перпендикулярной П3, проходящей через точку А (50, 15, 10). Как называется прямая?

3. Построить наглядное изображение отрезка АВ по координатам концов А (60, 10, 20); В (30, 5, 15).

4. Прочитать чертёж отрезка CD. CD занимает ? положение. CD принадлежит ? плоскости проекций.

Рис. 45

Вариант 14

1. Построить комплексный чертёж и наглядное изображение отрезка АВ по координатам концов А (10, 5, 10); В (40, 5, 10).

2. Построить комплексный чертёж отрезка длиной 40 мм, параллельного П1, отстоящего от П1 на 20 мм. Как называется прямая?

3. Построить комплексный чертёж фронтально-проецирующей прямой, проходящей через точку А (10, 15, 40).

4. Прочитать чертёж отрезка MN. MN занимает ? положение. Концом M упирается в ? плоскость проекций.

Рис. 46

Вариант 15

1. Построить комплексный чертёж и наглядное изображение отрезка АВ по координатам концов А (5, 20, 10); В (60, 30, 10).

2. Построить комплексный чертёж прямой,  параллельной П2. Длина прямой 40 мм, наклон к П1 45 °. Как называется прямая?

3. Построить комплексный чертёж фронтально-проецирующей прямой, проходящей через точку А (20, 5, 5).

4. Прочитать чертёж отрезка EN. EN занимает ? положение. Концом E упирается в ? плоскость проекций.

Рис. 47

Вариант 16

1. Построить эпюр отрезка длиной 40 мм, принадлежащего П2.

2. Построить комплексный чертёж горизонтально-проеци-рующей прямой, проходящей через точку С (10, 15, 20).

3. Построить наглядное изображение отрезка АВ. Точки А (15, 25, 15); В (30, 10, 20).

4. Прочитать чертёж отрезка АВ. АВ занимает ? положение. Концом А упирается в ? плоскость.

Рис. 48

Вариант 17

1. Построить комплексный чертёж и наглядное изображение отрезка АВ по координатам концов А (20, 20, 30); В (20, 40, 10).

2. Построить эпюр отрезка длиной 50 мм, параллельного П2, отстоящего от П2 на 20 мм. Как называется прямая?

3. Построить комплексный чертёж прямой, перпендикулярной П3, проходящей через точку С (45, 20, 10). Как называется прямая?

4. Прочитать чертёж отрезка CD. CD занимает ? положение. Концом А упирается в ? плоскость.

Рис. 49

Вариант 18

1. Построить комплексный чертёж и наглядное изображение отрезка АВ по координатам концов А (50, 20, 15); В (30, 20, 10).

2. Построить эпюр отрезка длиной 30 мм, параллельного П3, отстоящего от П3 на 20 мм. Как называется прямая?

3. Построить комплексный чертёж профильно-проецирующей прямой, проходящей через точку А (25, 15, 20).

4. Прочитать чертёж отрезка АВ. АВ занимает ? положение. Концом В упирается в ? плоскость.

Рис. 50

Вариант 19

1. Построить комплексный чертёж и наглядное изображение отрезка АВ по координатам концов А (20, 20, 5); В (30, 15, 15).

2. Построить комплексный чертёж отрезка длиной 50 мм, параллельного П2, расположенного к плоскости П1 под углом 30 °. Как называется прямая?

3. Построить комплексный чертёж прямой, перпендикулярной плоскости П3, проходящей через точку А (40, 20, 50).

4. Прочитать чертёж отрезка EF. EF занимает ? положение. EF принадлежит ? плоскости проекций.

Рис. 51

Вариант 20

1. Построить комплексный чертёж отрезка длиной 30 мм, параллельного П1, расположенного под углом 45 ° к плоскости  П2. Как называется прямая?

2. Построить комплексный чертёж прямой, перпендикулярной П3, проходящей через точку А (20, 25, 10). Как называется прямая?

3. Построить наглядное изображение отрезка АВ по координатам концов А (30, 20, 20);       В (50, 25, 15).

4. Прочитать чертёж отрезка CD. CD занимает ? положение. CD принадлежит ? плоскости проекций.

Рис. 52

Вариант 21

1. Построить комплексный чертёж отрезка длиной 30 мм, принадлежащего П3.

2. Построить комплексный чертёж прямой, перпендикулярной П1, проходящей через точку С (45, 30, 15). Как называется прямая?

3. Построить наглядное изображение отрезка АВ, параллельного П1, концом А  упирающегося в П2. Натуральная величина отрезка равна 40 мм.

4. Прочитать чертёж отрезка АВ. АВ занимает ? положение. Какая координата постоянна?

Рис. 53

Вариант 22

1. Построить комплексный чертёж и наглядное изображение отрезка АВ по координатам концов А (30, 30, 30); В (10, 15, 15).

2. Построить эпюр отрезка длиной 55 мм, параллельного П1, расположенного к плоскости  П2 под углом 45 °. Как называется прямая?

3. Построить комплексный чертёж фронтально-проецирующей прямой, проходящей через точку А (10, 15, 25).

4. Прочитать чертёж отрезка ЕК. ЕК занимает ? положение. Концом Е упирается в ? плоскость.

Рис. 54

Вариант 23

1. Построить комплексный чертёж и наглядное изображение отрезка АВ по координатам концов А (50, 0, 20); В (15, 5, 5).

2. Построить эпюр отрезка длиной 50 мм, параллельного П1, расположенного к плоскости  П2 под углом 30 °. Как называется прямая?

3. Построить комплексный чертёж фронтально-проецирующей прямой, проходящей через точку А (40, 20, 10).

4. Прочитать чертёж отрезка ЕК. ЕК занимает ? положение. Концом Е упирается в ? плоскость.

Рис. 55

Вариант 24

1. Построить комплексный чертёж отрезка длиной 50 мм, параллельного П3. Как называется прямая?

2. Построить комплексный чертёж прямой, перпендикулярной плоскости П3, проходящей через точку А (20,  20, 10).  Как  называется

прямая?

3. Построить наглядное изображение отрезка АВ прямой общего положения. Точки имеют  координаты:  А (25, 25, 10); В (50, 10, 20).

4. Прочитать чертёж отрезка MN. MN занимает ? положение. MN принадлежит ? плоскости проекций.

Рис. 56

Вариант 25

1. Построить комплексный чертёж и наглядное изображение отрезка АВ по координатам концов А (20, 15, 10); В (30, 15, 10).

2. Построить комплексный чертёж отрезка длиной 45 мм, параллельного П2, отстоящего от П2  на 20 мм. Как называется прямая?

3. Построить комплексный чертёж фронтально-проецирующей прямой, проходящей через точку А (20, 55, 40).

4. Прочитать чертёж отрезка MN. MN занимает ? положение. Концом M упирается в ? плоскость проекций.

Рис. 57

2.5. Пример решения типовой задачи

Задача 2. Построить эпюр отрезка длиной 35 мм, параллельного плоскости П1, отстоящего от П1 на 10 мм. Как называется прямая?

Решение. Прямая, параллельная плоскости П1, называется горизонталью, поэтому её фронтальная проекция параллельна оси х (h2║ x12), на плоскости П1 – натуральная величина (h1 = ‌‌‌‌‌‌|h|, координата Z – постоянна (Z = const) (рис. 58).

Рис. 58. Задача 2