Практическое занятие 07.02.22 г.

Уважаемые студенты!

Вы продолжаете изучать следующий раздел механики «Сопротивление материалов», в котором изучаются экспериментальные и теоретические основы и методы расчета наиболее распространенных элементов различных конструкций, находящихся под воздействием внешних нагрузок, на прочность, жесткость и устойчивость, с учетом требований надежности, экономичности, технологичности изготовления, удобства транспортировки и монтажа, а также безопасности при эксплуатации.

Сопротивление материалов является одной из фундаментальных дисциплин общеинженерной подготовки специалистов в сфере высшего технического образования. Студенты высших технических учебных заведений приступают к изучению дисциплины «Сопротивление материалов» после освоения курса теоретической механики.

Поэтому на этом практическом занятии повторяем раздел «Статика» из курса теоретической механики.

Задание

Решить задачи

Загрузить в личный кабинет для проверки.

Получить консультацию и задать вопросы можно 07.02.22.

Почта: svmurash@gmail.com

Тел: 89144451023 (написать Viber, WhatsApp)

Задача

- Определить положение центра тяжести сложного сечения.

Пример 1. Определить координаты центра тяжести сложного симметричного сечения.

Определим положение центра тяжести сечения. Делим сложное сечение на две простых фигуры:

– фигура 1 –прямоугольник с основанием 8 см и высотой 6см, отмечаем центр тяжести прямоугольника – т.С1

– фигура 2– равнобедренный треугольник с основанием 8 см и высотой 3см, отмечаем его центр тяжести – т.С2.

Проводим через центры тяжести фигур оси и выбираем оси отсчета х′у.

Вычисляем площади каждой фигуры и определяем координаты у каждой фигуры, затем координаты нанесем на схему.

Прямоугольник

A1=b∙h=8∙6=48 см2,

у1=  12 ∙6=3 см.

Треугольник

A2= 12∙b∙h=12∙8∙3=12см2,

у2=  13 ∙3+6=7 см.

Теперь определим координату центра тяжести всего сечения по формуле:

yc=SxAi=AiyiAi,

Тогда

yc=A1y1+A2y2A1+A2=48∙3+12∙748+12=3,8 см,

Отмечаем ус на схеме, центр тяжести всего сечения в т. С и проводим через эту точку главную центральную ось х.