# 11.11.20. ИД17. Констр. И технол. Произ. Приб. и апп. Занятие по курсовому проектированию. 2-я пара.

# Разработка конструктивных элементов устройства. Общие требования

Разработка конструкции РЭУ выполняется в два этапа:

а) предварительная разработка конструкции устройства (принятие принципиальных конструкторских решений);

б) разработка основных элементов и узлов конструкции устройства (принятие окончательных технических решений).

## 1. Предварительная разработка конструкции устройства

На данном этапе рассматриваются следующие вопросы:

- анализ базовых и типовых несущих конструкций;

- выбор необходимого варианта или аргументированное обоснование оригинального конструкторского решения;

- выбор предварительного варианта компоновки устройства;

- выбор типа электрического монтажа;

- выбор способов защиты устройства от дестабилизирующих факторов (механических, климатических и различных помех);

- выбор способов обеспечения нормального теплового режима устройства;

- выбор конструкторских решений, обеспечивающих удобство ремонта и эксплуатации устройства;

- обеспечение требований стандартизации, унификации и технологичности конструкции устройства;

- художественно-композиционные принципы   разработки изделия;

- описание выбранного варианта компоновки устройства.

Кратко рассмотрим содержание некоторых пунктов, входящих  в состав этого этапа:

А. Выбор предварительного варианта компоновки устройства.

При  анализе  аналогичных  конструкций  преследуется  цель  обеспечения преемственности конструктивных решений  для новой  разработки. На основе изучения и детального анализа конструкций  нескольких наиболее удачных и перспективных решений необходимо выделить типовые  технические решения и  обосновать возможность  использования  их  в  разрабатываемой  новой  конструкции.  Рассмотрение  аналогичных конструкций должно опираться  на  конкретные данные, используемые в различных известных конструкциях электронной техники, с отражением  наиболее  интересных технических решений, представленных чертежами, фотографиями, копиями  литературных  источников и  ссылками на источники информации.

В практике конструирования в качестве первоначальных требований обычно выдвигаются компоновочные параметры устройства, его габариты (объем) и коэффициент заполнения. В этом случае задача по разработке конструкции может быть сформулирована следующим образом: разместить в заданном, обычно в минимальном объеме все элементы, указанные в электрической принципиальной схеме, причем коэффициенты заполнения объема и миниатюризации должны быть не ниже значений, указанных в техническом задании. Для решения этой задачи необходимо:

- разбить электрическую принципиальную схему на части (блоки), выделить их на электрической схеме штриховыми линиями;

- скомпоновать в заданном объеме функциональные части схемы, причем следует рассмотреть не менее двух вариантов компоновки устройства;

- для сравниваемых компоновок произвести ориентировочный расчет компоновочных параметров. По результатам расчета подобрать вариант компоновки. Этот вариант является исходным для дальнейшей разработки конструкции.

Б. Выбор типа электрического монтажа.

Опираясь  на  эксплуатационные  и  конструктивно-технологические требования,  выбирают тип электрического монтажа изделия. После чего решается задача выделения зон печатного монтажа, разъемных соединений и выбора типа разъемов (соединителей), объединения  функциональных узлов в единую схему с помощью печатных кросс-плат либо объемного проводного или шлейфового монтажа.

Исходя из известных видов монтажа (объемного и печатного) следует рассмотреть:

- способы электрического монтажа в ячейке и между ячейками;

- способы внутриблочного и межблочного электрического монтажа;

- способы ввода в РЭУ внешних электрических цепей.

В. Выбор способов защиты устройства от внешних воздействий.

Следует определить основные способы защиты как всего устройства в целом, так и отдельных его блоков, ячеек и наиболее ответственных  деталей от воздействий внешней среды климатических, механических воздействий и помехонесущих полей. В частности, при рассмотрении вопросов защиты РЭУ от условий эксплуатации следует определить возможность и необходимость применения таких способов защиты, как:

- полная либо частичная герметизация всего устройства с помощью корпусов (кожухов);

- герметизация отдельных ячеек и деталей заливкой, пропиткой, обволакиванием, опрессовкой;

- защита с помощью металлических, неметаллических, неорганических и лакокрасочных покрытий.

При выборе способов защиты от механических воздействий рекомендуется рассмотреть следующие вопросы:

- вывод собственной частоты конструкции устройства из областей заданных возмущающих частот;

- применение вибропоглощающих материалов;

- полная или частичная амортизация устройства;

- локальная амортизация отдельных ячеек и узлов;

- защита путем обеспечения вибропрочности элементов и несущих конструкций устройства.

При выборе способов защиты устройства от помехонесущих полей целесообразно использовать такие способы, как:

- экранирование всего устройства в целом, либо отдельных его частей;

- пространственное разнесение источника помех и чувствительных цепей устройства.

Г. Выбор способов обеспечения нормального теплового режима устройства.

В этом разделе определяют:

- ориентацию конструктивных деталей в блоке, расположение ячеек, узлов и электрорадиоэлементов  (ЭРЭ);

- основной способ передачи тепла, в зависимости от конструктивных условий эксплуатации, особенностей и режима работы устройства;

- необходимость применения оребрения стенок корпуса;

- необходимость применения радиаторов, в частности  для охлаждения полупроводниковых приборов;

- целесообразность применения покрытий, увеличивающих теплоотдачу;

- необходимость и возможность использования специальных методов охлаждения как отдельных элементов, так и устройства в целом (конвекция: принудительная, жидкостная, испарительная; охлаждение: термоэлектрическое, кондуктивное, с использованием тепловых трубок и т. д.);

- необходимость термостатирования отдельных элементов либо отдельных узлов устройства.

Д. Выбор конструкторских решений, обеспечивающих удобство ремонта и эксплуатации РЭУ.

В этом разделе необходимо определить:

- функционально законченные узлы;

- доступность к электрическим соединителям;

- возможность и удобство замены блоков, ячеек;

- возможность перепайки электрического монтажа;

- проведение контроля электрических параметров без разборки;

- размещение органов управления, контроля и защиты.

Е. Обеспечение требований стандартизации, унификации и технологичности конструкции устройства.

Следует обосновать целесообразность применения стандартизированных и нормализованных ячеек, узлов, конструктивных элементов, деталей, профилей, а также прогрессивных методов сборки и формообразования деталей. В частности, необходимо определить:

- возможность размещения РЭУ в стандартной (по ГОСТ) либо унифицированной в отрасли или на предприятии базовой несущей конструкции (БНК);

- возможность применения унифицированных деталей для крепления печатных плат;

- условия для снижения номенклатуры применяемых комплектующих изделий, материалов, крепежных деталей и технологических процессов.

Ж. Художественно-композиционные принципы   разработки изделия.

Ориентируясь на наиболее удачные и перспективные решения  по результатам анализа аналогичных конструкций электронных аппаратов, выбирают первоначальную компоновку разрабатываемого  устройства,  удовлетворяющую  требованиям  установочных  размеров,  способов сочленения с объектом установки и массы проектируемого  изделия.  Компоновочное  решение  должно  удовлетворять  требованиям лаконичности формы, четкими геометрическими очертаниями поверхностей и линий сопряжения, эстетичного и функционального решений цветовой гаммы, применения унифицированных  и стандартизованных деталей и узлов. При компоновке изделия следует учитывать размещение органов управления, настройки и индикации, подключения внешних цепей, датчиков, энергопитания.

Особое внимание проектировщику следует обратить на оптимизацию  потока  информации,  которая  поступает  к  человеку –  оператору, а также необходимо увязать требования обеспечения  нормальной  работы  оператора,  организации  его  рабочего  места, безопасной работе при отладке, настройке и ремонте аппаратуры с его эксплуатационными требованиями.    Проектировщику  следует  проанализировать  принципы  оптимальной компоновки лицевой панели и рационального размещения  на ней необходимых элементов, которые отвечали бы современным  эргономическим  требованиям [ГОСТ 16035-81] и  требованиям  инженерной психологии [ГОСТ 23852-79].    Органы  управления  на  передней  панели  прибора  или  пульта  должны быть спроектированы с учетом физиологических возможностей человека. Эта область конструирования связана с эргономикой. Для быстрой отработки условных рефлексов оператора необходима согласованность движений органов управления и шкальных  указателей, ориентированная на моторные рефлексы из обыденной  жизни.

При конструировании пульта управления РЭА для каждой конкретной группы следует  учитывать классификационные признаки и  специфические требования, оговоренные в техническом задании на  разработку изделия.

З. Описание выбранного варианта компоновки устройства.

Раздел должен содержать:

- описание конструкции устройства с учетом всех изменений, которые были внесены в исходную компоновку устройства при учете дополнительных требований по защите РЭУ от внешних воздействий, удобству ремонта и эксплуатации, доступности регулировочных элементов;

- чертеж выбранного варианта компоновки устройства. Чертеж должен быть выполнен как чертеж общего вида в соответствии с ЕСКД ГОСТ 2.118-73.

## 2. Разработка основных элементов и узлов 
конструкции

В данном разделе производят выбор:

- базовых несущих конструкций и их элементов;

- элементов крепления и фиксации;

- конструктивного исполнения защиты устройства от механических воздействий;

- конструктивных элементов электрического монтажа;

- конструктивного исполнения экранирования и заземления;

- устройств охлаждения ячеек, блоков и РЭА в целом;

- защитных и защитно-декоративных покрытий;

- способов маркировки деталей и сборочных единиц, нанесение надписей на лицевых панелях.

- анализ типов электрических соединителей.

Таким образом, этап посвящен детальной проработке принципиальных конструкторских решений, принятых на предыдущем этапе. Остановимся на содержании перечисленных вопросов.

### 2.1. Выбор базовых несущих конструкций и их элементов

Процесс выбора БНК должен происходить по следующей схеме:

-  устанавливают компоновочный вариант устройства в форме оригинальной (моноблочной) или унифицированной конструкции;

-  в случае оригинального варианта обоснованно выбирают конструкцию моноблочного корпуса, исходя из габаритов устройства, числа и схемы размещения компоновочных модулей;

- в случае унифицированного варианта устанавливают вид БНК в виде ячейки, блока, стойки, стеллажа и т.д.;

- определяют технологический вариант исполнения БНК и их элементов (литье, сварка, клепка и т. д.);

- определяют вид и количество внешних периферийных устройств, подключаемых к центральному блоку;

- назначают марку конструкционного материала, а данные по сравниваемым материалам записывают в таблицу.

### 2.2. Конструктивные элементы электрического монтажа

В этом разделе следует:

- выбрать метод монтажа (печатный, навесной) и способ обеспечения электрических соединений (пайка, сварка, накрутка, обжимка и т. д.);

- выбрать материал припоя и флюса;

- выбрать способы и элементы подводки к блоку внешних электрических цепей;

- обосновать выбор типажа разъемов для печатных плат, внутриблочных соединителей, жгутов, ремней, гибких печатных шлейфов.

Необходимо рассмотреть конкретные типы соединителей, которые рекомендуются для применения в конструкции радиотехнического устройства. Данные по соединителям записать в таблицу.

### 2.3. Элементы экранирования и заземления

В этом разделе нужно:

- выполнить расчет элементов печатного и проводного монтажа по постоянному и переменному току; в случае необходимости принять конструктивные меры, исключающие паразитные связи и наводки в элементах монтажа и электрической схеме;

- обосновать класс и тип защиты прибора (раздел 7 метод. указ. к курс. проекту);

- выбрать материал экрана, толщину его стенок, число слоев;

- определить способ осуществления электрических контактных соединений в цепях заземления;

- выбрать элементы конструкции устройств заземления.

### 2.4. Устройства охлаждения ячеек, блоков и прибора в целом

Данный раздел должен включать:

- расчет теплового режима;

- выбор конструктивных решений теплоотводящих шин;

- определение типов радиаторов (пластинчатые, игольчато-штыревые и др.);

- выбор конструкции воздуховодов, теплообменников, фильтров;

- определение типов и расположения вентиляционных отверстий (жалюзи, перфорации и т. п.);

определение видов и расположения тепловых экранов и составление эскиза направления тепловых потоков.