Примеры и задачи по теме «Расчет показателей надежности по экспоненциальному закону»

Напоминаю, что по теме Надежность у вас 4 обязательные контрольные точки – решение задач:

Практика 1 – материал от 12.11.20 – Расчет показателей надежности по результатам испытаний (10 задач)

ЗАДАНИЕ!  Изучить лекционный материал и примеры. Решить 10 задач. Результаты выложить в Личный кабинет с пометкой:

Поверка, безопасность, надежность. Практика 1

Практика 2 – материал от 19.11.20 – Расчет показателей надежности по экспоненциальному закону (6 задач)

Практика 3 – материал будет от 26.11.20 – Расчет показателей надежности по нормальному закону

Практика 4 – материал будет от 03.12.20 – Расчет резервированных систем

Решенные задачи выкладывать в Личный кабинет!

Кроме того, по итогам сегодняшней практики вы можете выполнять раздел Надежность вашей КР (порядок выполнения в конце этого файла)

  - Примеры и задачипо теме «Расчет показателей надежности по экспоненциальному закону распределения»

Пример 1

Оценить вероятность Р(t) отсутствия внезапных отказов механизма в течении t = 10000 ч, если интенсивность отказов составляет  = 1/mt =10-8 1/ч.

Решение

Т.к. речь идет о внезапных отказах, применяем показательный или экспоненциальный закон распределения отказов

Р(t) = е-t =ехр [-t].

Р(t) = ехр [-10-8 104] = ехр [104] = 0,9999.

Обычно, если t 0,1, то формула упрощается и

Р(t) = 1 – t = 1 – 0,0001 = 0,9999.

tt …….. 1	0,1	0,01	0,001		0,0001

Р(t) ……0,368	0,9	0,99	0,999		0,9999

т.е. для обеспечения требуемой вероятности безотказной работы 0,9 или 0,99 можно использовать только малую долю среднего срока службы (соответственно 0,1 и 0,01).

Пример 2

Автоматическая система состоит из 5000 элементов, средняя интенсивность отказов которых равна 0,00110-3 1/ч. Вычислить основные количественные характеристики надежности системы, предназначенной для непрерывной работы в условиях нормальной эксплуатации в течении 500 ч.

Решение:

Так как речь идет о нормальных условиях эксплуатации, втором периоде «-характеристики», т.е. периоде с внезапными отказами, распределение времени возникновения отказов подчинено экспоненциальному закону распределения, для которого:

Р(t) = е-t

Q(t)=1-P(t)-1-е-

at=*Pt=*е-

=i

T=1/

      - Определяем интенсивность отказов всей системы

=N*i=5000*0,001*10^(-3)=0,005 1/час

      - Средняя наработка на отказ системы

T=1|=1/0,005=200 час.

      - Вероятность безотказной работы системы в течение 500 часов

P(500)=е^(-t)=e^(-0,005▪500)=exp[-2,5]=0,0821=8,2%

      - Вероятность отказов системы в течении 500 часов

Q(500)=1-P(500)=1-0,0821=0,918=91,8%

      - Частота отказов системы за период времени 500 часов

A500=*Pt=0,005*0,821=4*10-4 1/час

Пример 3.

Вероятность безотказной работы автоматической линии в течение 120 ч равна 0,9. Предполагается, что справедлив экспоненциальный закон надежности. Требуется рассчитать интенсивность отказов и частоту отказов линии для момента времени 120 ч.

Решение

Рt= е-tP120=e-*120=0,9 *120=0,1 (по таблицам экспаненты, известно значение функции, надо определить аргумент)

=0,1120=8,4*10-4 1/час

T=1=18,4*10^(-4)=1191 час

а120=*P120= 8,4*10-4*0,9=7,56*10^(-4) 1/час

Задачи

1. Вычислить количественные характеристики надежности автоматической системы, работающей в период нормальной эксплуатации с числом элементов системы N = 1000, средняя интенсивность отказов которой i = 1,410-5 1/ч, время непрерывной работы 30  и 100 ч.

2.Автоматическая система состоит из Ν элементов, средняя интенсивность которых λср. Вычислить основные количественные характеристики надежности системы, предназначенные для непрерывной работы в условиях нормальной эксплуатации в течение t часов. (Варианты по списку)

| Вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ν | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 1500 | 900 | 1300 | 700 | 1500 | 1750 |
| λср·10-4,1/час | 0,02 | 0,015 | 0,07 | 0,02 | 0,015 | 0,04 | 0,035 | 0,015 | 0,03 | 0,02 |
| t, час | 800 | 500 | 1000 | 270 | 600 | 900 | 1000 | 1000 | 1010 | 500 |

3. Интенсивность отказов изделия  = 0,8210-3 1/ч = const. Необходимо найти вероятность безотказной работы в течение шести часов, частоту отказов при t = 100 ч и среднюю наработку до первого отказа.

4. Интенсивность отказов изделия  λ=const. Найти вероятность безотказной работы в течение времени t1 час., частоту отказов при t2 часах и среднюю наработку до первого отказа.

| Вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λ·10-2,1/час | 2,3 | 3,5 | 6,1 | 0,8 | 0,75 | 0,6 | 0,91 | 4,5 | 1,6 | 0,78 |
| t1,час | 10 | 80 | 12 | 15 | 10 | 10 | 50 | 100 | 120 | 150 |
| t2,час | 80 | 1000 | 120 | 150 | 200 | 300 | 1000 | 3000 | 210 | 950 |

5.Вероятность безотказной работы автоматической линии в течение t часов равна Р(t). Рассчитать интенсивность отказов и частоту отказов линии в течение t часов, предполагая, что справедлив экспоненциальный закон надежности. Определить наработку до первого отказа.

| Вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P(t) | 0,85 | 0,72 | 0,6 | 0,75 | 0,98 | 0,96 | 0,58 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| t | 300 | 500 | 450 | 300 | 1000 | 100 | 700 | 600 | 700 | 800 |

6. Средняя наработка до первого отказа автоматической системы управления равна 640 ч. Предполагается, что справедлив экспоненциальный закон надежности. Необходимо определить вероятность безотказной работы в течение 120 ч, частоту отказов для момента времени 120 ч и интенсивность отказов.

ПО КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Т.к. ваши проектируемые приборы подлежат работе в нормальных условиях эксплуатации, для расчета надежности приборов используется экспоненциальный закон. Для расчетов необходим перечень элементов (по принципиальной схеме, но в КР описывайте работу прибора по структурной схеме). Для нахождения числовых значений интенсивностей отказов для каждого элемента используйте таблицы Приложений методички по КР. Там же значения функции экспоненты.

Пример (сокращенный, в КР расписать что и зачем и почему):

Надежность устройства

Таблица 5–Интенсивность отказов элементов

| № | Наименование элемента | i×10-7,1/час | Кол-во элементов данного типа | I ×10-7,1/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ATMEGA164P | 1,4 | 1 | 1,4 |
| 2 | Усилитель | 0,8 | 4 | 3,2 |
| 3 | Пьезоизлучатель | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 4 | Мультиплексор | 0,4 | 1 | 0,4 |
| 5 | Кнопка | 0,8 | 4 | 3,2 |
| 6 | Диод выпрямительный | 0,10 | 8 | 0,8 |
| 7 | Кристалл кварца | 0,05 | 1 | 0,05 |
| 12 | # Конденсатор | 0,02 | 8 | 0,16 |
| 13 | # Резистор | 0,19 | 26 | 4,94 |
| 14 | 1564ТЛ2 | 0,40 | 1 | 0,40 |
| 15 | Преобразователь RS232 USB. | 0,5 | 1 | 1 |
| 16 | Катушка индуктивности | 0,19 | 1 | 0,8 |
| 17 | Сегментный индикатор HD-A103 | 0.19 | 2 | 2,1 |
| 18 | Плата печатной схемы | 0,7 | 2 | 1,4 |
|  | Интенсивность отказов всего устройства с: |  |  | 20.35 |

Показатели безотказной работы устройства в течении года не менее 2300 часов = 8час.в сутки*6дней в нед.*4недели*12месяцев:

Вероятность безотказной работы:𝑃(𝑡)=𝑒^(−𝜆𝑡)=0.97

Вероятность отказа:𝑄(𝑡)=1−𝑒^(−𝜆𝑡)=0.0096=9,6%

Средняя наработка на отказ: 𝑇=1/𝜆=664452 чаc.

Частота отказов: 𝑎(𝑡)=𝜆*𝑃(𝑡)= =14,6*10^-6 1/час.

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня продажи  прибора через розничную сеть, при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения. Срок службы устройства составляет 10 лет.