ПОВЕРКА

Вопрос №15 – Эксплуатационные документы на медицинскую технику

В соответствии с ГОСТ 2.601-2013 «ЕСКД. Эксплуатационные документы» к таковым относят конструкторские документы, которые в отдельности или в совокупности с другими документами определяют правила эксплуатации изделий и (или) отражают сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителями значения основных параметров и характеристик (свойств) изделий, гарантии и сведения по их эксплуатации в течение установленного срока службы.

Сведения об изделии, помещаемые в эксплуатационную документацию, должны быть достаточными для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации изделия в течение установленного срока службы. При необходимости в эксплуатационную документацию приводят указания о требуемом уровне подготовки обслуживающего персонала.

Эксплуатационные документы могут быть выполнены в бумажной и/или электронной форме. Виды, комплектность и форму выполнения документов устанавливает разработчик. В эксплуатационной документации, поставляемой с изделием, должна содержаться следующая информация:

- наименование страны-изготовителя и предприятия-изготовителя;

- наименование и обозначение стандарта или технических условий;

- основное назначение, сведения об основных технических данных и потребительских свойствах изделия;

- правила и условия эффективного и безопасного использования, хранения, транспортирования и утилизации изделия;

- ресурс, срок службы и сведения о необходимых действиях потребителя по его истечении, а также информация о возможных последствиях при невыполнении указанных действий;

- гарантии изготовителя (поставщика);

- сведения о сертификации (при наличии);

- сведения о приемке;

- юридический адрес изготовителя (поставщика) и (или) продавца;

- сведения о цене и условиях приобретения изделия (приводит, при необходимости, изготовитель (поставщик) либо продавец).

К эксплуатационным документам относят текстовые, графические и мультимедийные конструкторские документы, которые в отдельности или в совокупности дают возможность ознакомления с изделием и определяют правила его эксплуатации.

Эксплуатационные документы подразделяют на виды, указанные в таблице

Таблица  - Виды эксплуатационных документов

| Вид документа | Определение |
| --- | --- |
| Руководство по эксплуатации | Документ, содержащий сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) изделия, его составных частях и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования) и оценок его технического состояния при определении необходимости отправки его в ремонт, а также сведения по утилизации изделия и его составных частей |
| Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия | Документ, содержащий сведения, необходимые для монтажа, наладки, пуска, регулирования, обкатки и сдачи изделия и его составных частей в эксплуатацию на месте его применения |
| Формуляр | Документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, сведения, отражающие техническое состояние данного изделия, сведения о сертификации и утилизации изделия, а также сведения, которые вносят в период его эксплуатации (длительность и условия работы, техническое обслуживание, ремонт и другие данные) |
| Паспорт | Документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, а также сведения о сертификации и утилизации изделия |
| Этикетка | Документ, содержащий гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, сведения о сертификации изделия |
| Каталог изделия | Документ, содержащий перечень деталей, сборочных единиц, комплексов и комплектов изделия с иллюстрациями и сведения об их количестве, расположении в изделии, взаимозаменяемости, конструктивных особенностях, материалах и др. |
| Нормы расхода запасных частей | Документ, содержащий номенклатуру запасных частей изделия и их количество, расходуемое на нормируемое количество изделий за период их эксплуатации |
| Нормы расхода материалов | Документ, содержащий номенклатуру материалов и их количество, расходуемое на нормированное количество изделий за период их эксплуатации |
| Ведомость комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей | Документ, содержащий номенклатуру, назначение, количество и места укладки запасных частей, инструментов, принадлежностей и материалов, расходуемых за срок службы изделия |
| Учебно-технические плакаты | Документы, содержащие сведения о конструкции изделия, принципах действия, приемах использования, техническом обслуживании, областях технических знаний с необходимыми иллюстрациями |
| Инструкции эксплуатационные специальные | Документы, содержащие специальные требования, относящиеся к использованию по назначению, техническому обслуживанию, текущему ремонту, хранению, транспортированию и утилизации, оформленные в виде самостоятельных частей ЭД или в виде приложений к ним |
| Ведомость эксплуатационных документов | Документ, устанавливающий комплект эксплуатационных документов и места укладки документов, поставляемых с изделием или отдельно от него |

Номенклатуру эксплуатационных документов, необходимую для обеспечения эксплуатации изделия, устанавливают в соответствии с таблицей

Таблица  - Номенклатура эксплуатационных документов

| Код документа | Наименование документа | Степень обязательности разработки документа | Дополнительное указание |
| --- | --- | --- | --- |
| РЭ | 1 Руководство по эксплуатации |  | РЭ может быть выполнено в виде интерактивного электронного технического руководства |
| ИМ | 2 Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия |  | ИМ составляют на монтаж, пуск, регулирование и обкатку изделия на месте его применения и в случае, если эти требования нецелесообразно или невозможно изложить в РЭ |
| ФО | 3 Формуляр |  | Документ составляют на изделия, в период эксплуатации которых необходимо вносить сведения о значениях основных параметров и характеристиках (свойствах) изделия, отражающих техническое состояние данного изделия и/или данные о процессе эксплуатации (длительности и условиях работы, данные о проведении технического обслуживания, ремонта и другие данные). Электронный формуляр выполняют по ГОСТ 2.612 |
| ПС | 4 Паспорт |  | ПС составляют на изделия, для которых объем необходимых для эксплуатации данных и основных показателей незначителен и в период эксплуатации которого нет необходимости вносить сведения о значениях и/или подтверждении этих показателей |
| ЭТ | 5 Этикетка |  | ЭТ составляют на изделия, для которых данные, необходимые для эксплуатации, не превышают пяти-шести основных показателей, когда для подтверждения этих показателей нет необходимости составлять ФО (ПС) и технически их невозможно и/или нецелесообразно маркировать на изделии |
| КИ | 6 Каталог изделия |  | КИ составляют на изделия, для которых в течение времени эксплуатации предусмотрены неоднократный ремонт и замены составных частей. Электронный каталог изделия выполняют по ГОСТ 2.611 |
| НЗЧ | 7 Нормы расхода запасных частей |  | Под НЗЧ на период эксплуатации одного изделия понимают среднее ожидаемое за этот период количество замен составных частей из-за отказов и выработки ресурса |
| НМ | 8 Нормы расхода материалов |  | Под НМ на период эксплуатации понимают среднее ожидаемое за этот период количество материалов |
| ЗИ | 9 Ведомость ЗИП |  | ЗИ составляют на изделия, с которыми совместно поставляют прилагаемые к ним комплекты ЗИП, а также наборы ЗИП, поставляемые отдельно от изделия, для эксплуатации которых предназначается ЗИП (например, ЗИП одиночный, групповой, ремонтный и др.). Если количество наименований изделий и материалов незначительно, то ЗИ допускается не разрабатывать, а их номенклатуру перечисляют в формуляре или паспорте |
| УП | 10 Учебно-технические плакаты |  | УП разрабатывают по ГОСТ 2.605 |
| ИС | 11 Инструкции эксплуатационные специальные |  | Документы составляют на изделия, для которых в течение времени эксплуатации следует выполнять специальные требования, относящиеся к использованию по назначению, техническому обслуживанию, текущему ремонту, хранению, транспортированию и утилизации |
| ВЭ | 12 Ведомость эксплуатационных документов |  | ВЭ составляют на изделия, в комплект эксплуатационных документов которых входят два и более самостоятельных эксплуатационных документов |
| Условные обозначения: |  |  |  |
| документ обязательный; необходимость разработки документа устанавливает разработчик. Примечание - В зависимости от назначения изделия, условий эксплуатации и объема помещаемых сведений в обязательном порядке составляют либо ФО, либо ПС, либо ЭТ, либо включают один из этих документов в объединенный ЭД. |  |  |  |

Вопрос №16 – Инструкция (руководство) по эксплуатации

Руководство по эксплуатации включает в себя введение и следующие части:

- описание и работа

- использование по назначению

- техническое обслуживание

- текущий ремонт

- хранение

- транспортирование

- утилизация.

Введение излагают без заголовка. Оно содержит:

- назначение и состав Руководства по эксплуатации

- требуемый уровень специальной подготовки обслуживающего персонала

- распространение Руководства на модификации изделия

- другие сведения (по необходимости).

Для изделий, которые при определенных условиях могут представлять опасность для жизни и здоровья человека, во введении должна быть приведена информация о видах опасных воздействий.

Часть «Описание и работа» состоит из разделов:

- Назначение изделия. Данный раздел содержит наименование изделия, его обозначение, назначение, область применения, параметры, размеры, характеризующие условия эксплуатации.

- Технические характеристики (свойства). Раздел содержит технические данные, основные параметры и характеристики (свойства), необходимые для изучения и правильной технической эксплуатации изделия. При изложении сведений о контролируемых (измеряемых) параметрах необходимо указывать наименование параметра, номинальное значение, допуск (доверительный интервал), применяемое средство измерения.

- Состав изделия. Раздел содержит наименования, обозначения и места расположения основных составных частей изделия и установленных для изделия комплектов ЗИП. Здесь же указывают общие отличия в конструкции различных модификаций изделий от базового изделия и друг от друга и особенности их комплектации. Допускается приводить схему деления изделия на составные части.

- Устройство и работа. Раздел содержит общие сведения о принципе действия, устройстве и режимах работы изделия в целом, взаимодействии составных частей изделия. Здесь же указывают, при необходимости, взаимодействие данного изделия с другими изделиями.

- Средства измерения, инструмент и принадлежности. Раздел содержит назначение, перечень, места расположения и краткие основные технические (в том числе метрологические) характеристики, а также устройство и принцип действия специальных средств измерения, испытательного и другого оборудования, инструмента и принадлежностей, которые необходимы для контроля, регулирования (настройки), выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту изделия и его составных частей.

- Маркировка и пломбирование. Раздел содержит сведения для всего изделия в целом о маркировании и пломбировании изделия, тары и упаковочных материалов.

- Упаковка. Раздел содержит для всего изделия в целом описание конструкции и порядка использования тары, упаковочных материалов и т.п., порядок пломбирования и распломбирования.

В части «Описание и работа изделия» может быть подраздел «Описание и работа составных частей изделия», в котором содержаться общие сведения о составных частях изделия, их работе, маркировке и упаковке.

Часть «Использование по назначению» состоит из разделов:

- Эксплуатационные ограничения. Раздел содержит те технические характеристики изделия, несоблюдение которых недопустимо по условиям безопасности и которые могут привести к выходу изделия из строя. Эти характеристики с указанием их количественных значений, рекомендуется излагать в виде таблиц в порядке, соответствующем последовательности этапа использования изделия по назначению.

Все ограничения, помещаемые в данном разделе, должны обеспечивать возможность их контроля обслуживающим персоналом.

- Подготовка изделия к использованию. Раздел содержит указания по проверке и приведению изделия к использованию по назначению. Раздел, как правило, содержит подразделы:

- меры безопасности при подготовке изделия

- правила и порядок заправки изделия

- объем и последовательность внешнего осмотра изделия

- правила и порядок осмотра рабочих мест

- правила и порядок осмотра и проверки готовности изделия к использованию

- описание положений органов управления и настройки после подготовки изделия к работе и перед включением

- указания об ориентировании изделия (с приложением схем при необходимости)

- особенности подготовки изделия к использованию из различных степеней готовности

- при необходимости, указания о взаимосвязи (соединении) данного изделия с другими изделиями

- указания по включению и опробованию работы изделия с описанием операций по проверке изделия в работе, в том числе с помощью средств измерения, входящих в состав изделия (приводятся значения показаний средств измерений, соответствующие установленным режимам работы, и допустимые отклонения от этих значений)

- перечень возможных неисправностей изделия в процессе его подготовки и рекомендации по действиям при их возникновении.

- Использование изделия. Раздел содержит, как правило, подразделы:

- порядок действия обслуживающего персонала при выполнении задач применения изделия

- порядок контроля работоспособности изделия в целом с описанием методик выполнения измерений, регулирования (настройки), наладки изделия, а также схем соединения изделия со средствами измерений и вспомогательными устройствами, используемых для измерений

- перечень возможных неисправностей в процессе использования изделия по назначению и рекомендации по действиям при их возникновении

- перечень режимов работы изделия, а также характеристики основных режимов работы

- порядок и правила перевода изделия с одного режима работы на другой с указанием необходимого для этого времени

- порядок приведения изделия в исходное положение

- порядок выключения изделия, содержание и последовательность осмотра изделия после окончания работы

- меры безопасности при использовании изделия по назначению. При этом должны быть отражены требования, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала, техники и экологическую безопасность проводимых работ.

- Действия в экстремальных условиях. Раздел содержит случаи отказа изделия в экстремальных условиях и условия, которые могут привести к аварийной ситуации. Это действия при:

- пожаре на изделии на различных этапах использования изделия;

- отказах систем изделия, способных привести к возникновению опасных аварийных ситуаций;

- попадании в аварийные условия эксплуатации;

- экстренной эвакуации обслуживающего персонала.

- Особенности использования доработанного изделия. Раздел содержит:

- основные конструктивные отличия данного изделия от базового изделия и обусловленные ими изменения в эксплуатационных ограничениях и рекомендациях по эксплуатации;

- особенности выполнения операций на всех этапах подготовки и использования по назначению модифицированного изделия.

Допускается приводить эти особенности, не выделяя в отдельный раздел.

Часть «Техническое обслуживание»  содержит сведения по техническому обслуживанию изделия и его составных узлов и элементов. Данная часть состоит из разделов:

- Общие указания. Раздел содержит:

- характеристику принятой системы технического обслуживания: виды, объемы и периодичность техобслуживания, особенности его организации в зависимости от этапов эксплуатации изделия (использования по назначению, хранения, транспортирования и т.д.) и условий эксплуатации (климатические, временные и т. д.), указания по организации технического обслуживания

- требования к составу и квалификации обслуживающего персонала;

- требования к изделию, направляемому на техническое обслуживание.

- Меры безопасности. Раздел содержит правила, которые необходимо соблюдать в соответствии с особенностями конструкции изделия и его эксплуатации, действующими положениями нормативных документов, а также перечень обязательных требований по техническому обслуживанию и (или) ремонту, невыполнение которых может привести к опасным последствиям для жизни, здоровья человека или окружающей среды. Здесь же излагают правила пожарной безопасности, взрывобезопасности и т.п.

- Порядок технического обслуживания изделия. Раздел содержит характеристику каждого вида ТО изделия и его составных частей, в том числе замена смазки, заправка специальными жидкостями, кислородом и др., дренаж трубопроводов и агрегатов и т.д. в зависимости от особенностей и условий эксплуатации, периодичность видов ТО, в том числе и при хранении, сведения по всем видам ТО, принятым для эксплуатируемого изделия.

Содержание раздела рекомендуется излагать в виде таблицы:

Таблица 7 - Порядок технического обслуживания

| Пункт РЭ | Наименование объекта ТО и работы | Виды ТО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

В графе «Пункт РЭ» указывают порядковый номер пункта (работы), под ним номер раздела, подраздела, пункта Руководства по эксплуатации.

В графе «Наименование объекта ТО и работы» приводят наименование объекта и перечень работ, проводимых при техническом обслуживании.

В графе «Виды ТО» приводят условное обозначение вида технического обслуживания или периода выполнения видов технического обслуживания, а также условное обозначение выполняемой («+») или невыполняемой («-») работы. Графа может состоять из одной или нескольких колонок.

- Проверка работоспособности изделия. Раздел содержит последовательность выполнения работ по проверке работоспособности изделия. Содержание раздела рекомендуется излагать в виде таблицы:

Таблица 8 - Проверка работоспособности

| Наименование работы | Кто выполняет | Средства измерений, вспомогательные технические устройства и материалы | Контрольные значения параметров |
| --- | --- | --- | --- |

В графе «Наименование работы» приводят наименования выполняемых работ в последовательности их выполнения.

В графе «Кто выполняет» указывают в сокращенном виде, кто выполняет работу, например М - механик, О - оператор и т.д.

В графе «Средства измерений, вспомогательные технические устройства и материалы» указывают измерительные и вспомогательные устройства, а также материалы, не входящие в изделие, но которые необходимо использовать.

В графе «Контрольные значения параметров» указывают значения, в пределах которых должны находиться параметры, контролируемые при проверке исправности изделия, и значения параметров, при которых изделие отправляют в ремонт. При изложении сведений о контролируемых (измеряемых) параметрах необходимо указывать: наименование параметра; номинальное значение; допуск (доверительный интервал); применяемое средство измерения.

В подразделе также приводят указания о порядке проведения предремонтной дефектации изделия с целью оценки его технического состояния и определения необходимости отправки изделия в капитальный (средний) ремонт

- Техническое освидетельствование. Раздел содержит порядок и периодичность освидетельствования изделия (и) или его составных частей органами инспекции и надзора, а также указывают, в каком месте формуляра или паспорта приведен перечень поверяемых средств измерения, освидетельствованных сосудов, работающих под высоким давлением, грузоподъемных средств, входящих в изделие и его комплекты. Здесь же указывают требования по подготовке средств измерений к поверке и методики поверки встроенных средств измерений без демонтажа их с изделия.

- Консервация (расконсервация, переконсервация). Раздел содержит сведения о средствах и методах наружной и внутренней консервации, расконсервации, переконсервации (далее - консервации) изделия в целом, периодичности консервации при хранении, порядок приведения изделия в состояние готовности к использованию по назначению из состояния консервации, перечень используемых инструментов, приспособлений и материалов.

В части «Техническое обслуживание» могут содержаться подразделы по техническому обслуживанию составных частей изделия, в которых отражают:

- правила обслуживания за изделием и его составными частями

- порядок работ по монтажу и демонтажу изделия

- порядок работ по настройке (регулировке) частей изделия

- порядок работ по очистке изделия и его частей.

Часть «Текущий ремонт» содержит сведения, необходимые для организации и проведения текущего ремонта изделия и его составных частей в условиях эксплуатации. Состоит из следующих разделов:

- Общие указания. Раздел содержит требования по проведению ремонта, методы ремонта, требования к квалификации персонала, описание и характеристики диагностических возможностей систем встроенного контроля, а также перечень составных частей изделия, текущий ремонт которых может быть осуществлен только в условиях ремонтных органов, описание и характеристики диагностических возможностей внешних средств диагностирования. При необходимости приводят схемы поиска отказов и повреждений.

- Меры безопасности. Раздел содержит правила предосторожности, которые в соответствии с действующими нормативами должны быть соблюдены при проведении работ.

- Текущий ремонт составных частей изделия. Раздел содержит указания по поиску и устранению отказов, повреждений и их последствий применительно к каждой составной части изделия, текущий ремонт которых возможен при эксплуатации. Раздел состоит из подразделов:

- поиск отказов, повреждений и их последствий;

- устранение отказов, повреждений и их последствий.

Подраздел «Поиск отказов, повреждений и их последствий» содержит указания по последовательности и объему работ, необходимых для отыскания отказов и повреждений, а также для установления их последствий как на уровне составной части, подлежащей текущему ремонту, так и на уровне той составной части изделия, в которую входит данная составная часть, вплоть до уровня конечного изделия.

Подраздел «Устранение отказов, повреждений и их последствий» содержит указания о методах устранения отказов, повреждений и их последствий, а также перечень необходимых для этого средств измерения, инструмента и приспособлений.

Раздел «Текущий ремонт составных частей изделия» допускается не разделять на подразделы, а сведения излагать в виде таблицы:

Таблица7 - Текущий ремонт

| Описание отказов и повреждений | Описание последствий отказов и повреждений | Возможные причины отказов и повреждений | Указания по способам обнаружения отказов и повреждений сборочной единицы (детали) и их последствий | Указания по способам устранения отказов, повреждений и их последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В графе «Описание отказов и повреждений» приводят описания отказов и повреждений, записываемые в порядке убывания вероятности их появления, и, при необходимости, указывают внешние проявления отказов и повреждений и другие дополнительные признаки, свидетельствующие о возникновении отказов и повреждений.

В графе «Описание последствий отказов и повреждений» для каждого отказа (повреждения) описывают возможные последствия как на уровне составной части изделия, подлежащей текущему ремонту, так и на уровне той составной части изделия, в которую входит данная составная часть, вплоть до уровня конечного изделия. Последствия описывают в порядке убывания вероятности их возникновения.

В графе «Возможные причины отказов и повреждений» указывают, какая из составных частей, входящих в составную часть, подлежащую текущему ремонту, может отказать и быть повреждена, а также указывают конструктивные (недостатки конструкции), производственно-технологические (отклонения от установленных технологических процессов изготовления и сборки), эксплуатационные (ошибки персонала) и иные возможные причины отказов и повреждений. Причины отказов и повреждений перечисляют в порядке убывания вероятности их возникновения. Для деталей могут указываться физические причины отказов и повреждений (например поломка вследствие концентрации усталостных напряжений, поломка вследствие износа и т.д.)

В графе «Указания по способам обнаружения отказов и повреждений сборочной единицы (детали) и их последствий» приводят последовательность действий и другие указания, необходимые для установления (отыскания) отказов и повреждений сборочной единицы (детали) и их последствий.

В графе «Указания по способам устранения отказов, повреждений и их последствий» приводят последовательность действий и другие указания, необходимые для устранения отказов, повреждений и их последствий или приводят ссылки на другие документы, по которым проводят соответствующие работы.

При необходимости, перечень наиболее вероятных последствий отказов, повреждений и их последствий может быть выделен в самостоятельную таблицу.

Часть «Хранение» содержит:

- правила постановки изделия на хранение и снятия его с хранения;

- перечень составных частей изделия с ограниченными сроками хранения;

- перечень работ, правила их проведения, меры безопасности при подготовке изделия к хранению, при кратковременном и длительном хранении изделия, при снятии изделия с хранения;

- условия хранения изделия (вид хранилищ, температура, влажность, освещенность и т.п.) для определенных сроков хранения;

- способы утилизации (если изделие представляет опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды после окончания срока эксплуатации);

- предельные сроки хранения в различных климатических условиях.

Часть «Транспортирование» содержит:

- требования к транспортированию изделия и условиям, при которых оно должно осуществляться;

- порядок подготовки изделия для транспортирования различными видами транспорта;

- способы крепления изделия для транспортирования его различными видами транспорта с приведением необходимых схем крепления;

- порядок погрузки и выгрузки изделия и меры предосторожности.

Одновременно в разделе приводят транспортные характеристики изделия (массу, габаритные размеры, положение центра тяжести (масс) и т. п.), а также схему изделия применительно к расположению его на транспортном средстве с указанием основных размеров изделия и точек крепления.

Часть «Утилизация», как правило, содержит:

- меры безопасности;

- сведения и проводимые мероприятия по подготовке и отправке изделия на утилизацию;

- перечень утилизируемых составных частей (расчетный);

- перечень утилизируемых составных частей, выявляемых по результатам текущего ремонта, технического обслуживания и хранения (при необходимости);

- показатели утилизации;

- методы утилизации, если изделие представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы (эксплуатации).

Вопрос №17 – Паспорт на изделие медицинской техники

Паспорт на изделия состоит из титульного листа и последующих разделов:

- основные сведения об изделии и технические данные;

- комплектность;

- ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика);

- консервация;

- свидетельство об упаковывании;

- свидетельство о приемке;

- движение изделия в эксплуатации (при необходимости);

- ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям (при необходимости);

- заметки по эксплуатации и хранению (при необходимости);

- сведения об утилизации;

- особые отметки;

- сведения о цене и условиях приобретения изделия.

Построение и изложение разделов паспорта должно соответствовать построению и изложению одноименных разделов формуляра.

Раздел «Заметки по эксплуатации и хранению» содержит:

- сведения о взаимозаменяемости с ранее выпущенными модификациями изделия;

- предупреждение о необходимости сохранения пломб изготовителя изделия;

- перечень особых мер безопасности при работе;

- требования к проверке перед установкой на другое изделие;

- перечень особых условий эксплуатации.

В разделе допускается приводить и другие сведения (например, с какими изделиями взаимодействует при работе данное изделие, результаты входного контроля и др.).

Вопрос №18 – Формы осуществления метрологического обеспечения МТ

Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений осуществляется в следующих формах:

- утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений;

- поверка средств измерений;

- государственный метрологический надзор;

- аттестация методик (методов) измерений;

- аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение работ и (или) оказание услуг в области ОЕИ;

- метрологическая экспертиза.

За исключением государственного метрологического надзора, перечисленные виды деятельности относятся к метрологическим услугам. Таким образом, государственное регулирование в области обеспечения единства измерений осуществляется в двух основных направлениях:

- оказание государственных метрологических услуг

- осуществление государственного метрологического надзора.

К метрологическим услугам относят:

- Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений - решение (уполномоченного на это государственного органа управления) о признании типа средств измерений узаконенным для применения на основании результатов их испытаний государственным научным метрологическим центром или другой специализированной организацией, аккредитованной Госстандартом страны

- Поверка средств измерений - установление органом государственной метрологической службы (или другим официально уполномоченным органом, организацией) пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям.

- Калибровка средств измерений – совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений. Выполняется для тех средств измерений которые внесены в государственный реестр средств измерений, но на которые не распространяется государственный метрологический надзор.

- Государственная метрологическая аттестация – выполняется для средств измерений, которые не внесены в государственный реестр средств измерений, но используются в сфере, на которую распространяется государственный метрологический надзор.

- Метрологическая аттестация – выполняется для тех средств измерений, которые не внесены в государственный реестр и используются в сфере, на которую не распространяется государственный метрологический надзор.

- Аттестация методик (методов) измерений - это исследование и подтверждение соответствия методик (методов) измерений установленным метрологическим требованиям к измерениям

- Аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение работ и (или) оказание услуг в области обеспечения единства измерений - осуществляется в целях официального признания компетентности юридического лица или индивидуального предпринимателя выполнять работы и (или) оказывать услуги по обеспечению единства измерений в соответствии с законодательными и нормативными документами

- Метрологическая экспертиза - анализ и оценивание экспертами-метрологами правильности применения метрологических требований, правил и норм, в первую очередь связанных с единством и точностью измерений.  Различают метрологическую экспертизу документации (технических заданий, проектов конструкторских и технологических документов, различных программ) и метрологическую экспертизу объектов (например, макетов сложных средств измерений, испытательных стендов и т.п.).

- Метрологический аутсоринг – передача функций связанных с организацией метрологического обеспечения предприятия сторонней организации, специализирующейся в данной области, с целью повышения качества обеспечения единства измерений и снижения финансовых затрат на метрологическое обеспечение.

Вопрос №19 – Поверка средств измерения медицинского назначения (СИМН)

Вопрос №20 – Первичная и периодическая поверки СИМН

Вопрос №21 – Внеочередная, инспекционная и экспертная поверки СИМН

Поверка — совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим характеристикам. В соответствии с Законом №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»,  поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели. Требования к метрологическим службам юридических лиц, аккредитуемых на право поверки СИ, и порядок проведения их аккредитации установлены правилами ПР 50.2.014-2002 «ГСИ. Правила проведения аккредитации метрологических служб юридических лиц на право поверки средств измерений».

Таблица  - Виды и содержание поверки средств измерений

| Виды поверок | Средства измерений, подлежащие поверке | Содержание поверки |
| --- | --- | --- |
| Первичная поверка | Средства измерений утвержденных типов при выпуске из производства и ремонта, при ввозе по импорту | Поверке подлежит, как правило, каждый экземпляр средств измерений. Допускается выборочная поверка. Производится на контрольно-поверочных пунктах, организуемых юридическими лицами, выпускающими и ремонтирующими средства измерений. . |
| Периодическая поверка | Средства измерений, находящиеся в эксплуатации или на хранении, через определенные межповерочные интервалы | Поверяют каждый экземпляр средств измерений, кроме находящихся на длительном хранении. Поверку средств измерений, предназначенных для измерений нескольких величин , но используемых для измерений меньшего числа величин, допускается производить только по используемым диапазонам. |
| Внеочередная поверка | Средства измерений при повреждении знака поверительного клейма, утрате свидетельства о поверке, вводе их в эксплуатацию после длительного хранения (более одного межповерочного интервала), проведении повторной юстировки или настройки, известном или предлагаемом ударном воздействии на средство измерений или неудовлетворительной работе прибора | Поверяют каждый экземпляр средств измерений и решают вопрос о выдаче знака, свидетельства о поверке, определяют причины неудовлетворительной работы прибора. |
| Инспекционная поверка | Производят для выявления пригодности к применению средств измерений при осуществлении государственного метрологического надзора | Можно производить не в полном объеме, предусмотренном методикой поверки. Результаты отражают в акте поверки. Поверку производят в присутствии представителя проверяемого юридического или физического лица. |
| Поверка в рамках метрологической экспертизы | Проводят по поручению органов суда, прокуратуры, арбитражного суда и федеральных органов исполнительной власти, по их письменному требованию | Поверяют каждый экземпляр средств измерений |

Средства измерения медицинского назначения подлежат обязательной поверке согласно Перечня приборов. Т.е. поверке подлежат диагностические и лабораторные медицинские приборы. Терапевтические аппараты не являются средствами измерения, но содержат в своем составе встроенные средства измерения медицинского назначения (ВСИМН), которые подлежат поверке.

Приборы, не внесенные в Перечень, подвергаются калибровке или метрологической аттестации.

Поверка осуществляется в соответствии с графиками поверки по утвержденным методикам.

Вопрос №22 – Калибровка СИМН

Калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к применению средства измерений. Определение аналогично поверке, от которой калибровку отличает то, что она распространяется на средства измерений, которые не подлежат государственному метрологическому контролю и надзору, т.е. поверке. Калибровка объединяет функции, выполнявшиеся ранее при метрологической аттестации и ведомственной поверке средств измерений.

Если поверка является обязательной операцией, контролируемой органами Государственной метрологической службы, то калибровка - это добровольная функция, выполняемая либо метрологической службой предприятия, либо по его заявке любой другой организацией, способной выполнить работу.

Технически процедуры калибровки и поверки абсолютно тождественны и сводятся к определению погрешности средства измерения с использованием эталона.

В процессе калибровки определяются погрешности и другие метрологические характеристики СИ. Результаты калибровки СИ удостоверяются калибровочным знаком, наносимым на СИ, или свидетельством о калибровке, а также записью в эксплуатационных документах.

Первое отличие калибровки от поверки - неустановленность ее исполнителя, т. е. здесь не указываются реквизиты лица (лиц), осуществившего калибровку. Второе отличие состоит в том, что поверка должна дать однозначный ответ о соответствии или несоответствии СИ установленным нормативными документами требованиям к СИ, а калибровка предусматривает определение действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности СИ к применению. На основе результатов калибровки СИ может быть признано пригодным к применению в данном конкретном технологическом процессе, даже если его реальные метрологические характеристики вышли за допусковые значения, установленные при испытаниях.

Для проведения калибровочных работ создана российская система калибровки(РСК) - совокупность субъектов деятельности и калибровочных работ, направленных на обеспечение единства измерений в сферах, не подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору и действующих на основе установленных требований к организации и проведению калибровочных работ.