Инженерная и компьютерная графика

Лабораторное занятие № 14 на 09.12.20 г.

Тема: «Деталирование чертежа. Рабочий чертёж детали»

Материалы теоретической части лабораторного занятия взяты из методических указаний «Деталирование чертежа общего вида», стр. 3 - 17.

Домашние задание:

1) Необходимо распечатать чертёж общего вида на формате А3 (это два формата  А4, с обратной стороны склеить скотчем).

2) По заданному чертежу общего вида выполнить этапы деталирования чертежа (см. теоретический материал). Определить по чертежу общего вида форму заданной детали (мысленно убрав другие детали с которыми она соединяется), количество изображений, масштаб и формат для построения изображений на рабочем чертеже.

3) Размеры деталей определяются непосредственно измерением по чертежу общего вида с учётом масштаба этого чертежа.  Дробные числа округляют до целого.

4) Построить 3D модель детали, ассоциативные виды и разрезы, сечения и выносные элементы. Для построения сечений и выносных элементов конструктивных элементов детали используем м/у "Деталирование чертежа общего вида".  По оглавлению найти нужный раздел и выбрать размеры установленные ГОСТом на конструктивные элементы (проточки, канавки, пазы), для этого внимательно читаем абзацы методических указаний.

5) Загрузить файл в личный кабинет студента для проверки преподавателем. После проверки преподаватель напишет рецензию на выполненную работу в личном кабинете студента.

Деталирование чертежа общего вида. Основные понятия

Основные требования к чертежам устанавливает ГОСТ 2.109 - 2013 г. На стадиях проектирования разрабатывается чертёж общего вида изделия. На следующей стадии проектирования по чертежу общего вида составляется  рабочая документация.

Чертёж общего вида - документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его составных частей и поясняющий принцип работы изделия.

Деталированием - называется процесс разработки чертежа детали по чертежу общего вида. Это одна из заключительных этапов проектирования аппаратов, приборов, станков и т.д.

Сначала создаётся чертёж общего вида установок, сборочных единиц,  предназначенных к изготовлению, затем выполняют чертежи, определяющие форму и размеры каждой детали, по которым изготавливают их на производстве.

Рабочий чертёж детали - графический документ, содержащий изображения детали и другие данные, необходимые для её изготовления и контроля.

При выполнении рабочих чертежей деталей приобретаются навыки правильного изображения форм деталей, нанесения размеров, обозначения шероховатостей поверхностей, нанесения данных о материале из которого изготавливают деталь.

Порядок деталирования чертежа общего вида:

1. Прочитать чертёж общего вида - основную надпись, название изделия, масштаб изображения, принцип работы устройства выявить по описанию, которое сопровождает чертёж общего вида.

2. Разобраться в видах, разрезах, сечениях, выносных элементах, положениях секущих плоскостей.

3. Ознакомиться со спецификацией установки, которая располагается сверху над основной надписью. Обратить внимание, из каких деталей состоит установка, количество, их наименование и марка материала из которой выполнены детали.

4. Изучить форму детали, для которой необходимо выполнить рабочий чертёж. Найти деталь на том изображении, на котором нанесён её номер позиции, после этого найти изображение этой детали на всех других изображениях, которые помогут разобраться в форме и её размерах. Как правило изображение детали определяется по линиям штриховки на разрезах, а так же по линиям проекционной связи, приложив линейку на чертёж общего вида. Деталь рассмотреть совместно на разных изображениях и представить себе форму её невидимой части, поскольку на чертеже одна деталь перекрывает другую.

5. Соблюдая проекционную связь, определить способы соединения деталей между собой.

6. Разобраться по чертежу в последовательности сборки и разборки устройства.

7. Определить главное изображение детали по ГОСТ 2.305-2008 г. Определить необходимое количество видов, разрезов, сечений и выносных элементов, необходимых для изготовления этой детали.

При выборе главного вида и других изображений, не следует копировать расположение детали и количество её изображений. Если деталь достаточно сложная, то количество изображений можно увеличить (например,  добавить сечение или выносной элемент), если простая, то наоборот уменьшить. Главный вид может не совпадать с видом этой же детали на чертеже общего вида. Ориентировать деталь необходимо с учётом технологического процесса изготовления:

а) Детали, представляющие собой соосные цилиндры, обрабатываю-щиеся в основном на токарном станке, на главном изображении ось детали следует располагать параллельно основной надписи. К таким деталям относятся втулки, оси, валы, штуцеры, шпиндели, фланцы и т.д.

б) Детали, заготовки которых получают литьем, принято располагать на главном изображении так, как они расположены в процессе сборки. Такими деталями являются корпуса машин, крышки корпусов, стойки и др.

в) Штампованные детали располагают на главном изображении соответственно их положения в процессе штамповки на прессах.

Главное изображение должно давать наиболее полное и ясное представление о форме и размерах детали. Количество изображений должно быть минимальным, но достаточным для полного выявления формы.

8. Далее выбирают масштаб изображений. Его выбирают не зависимо от масштаба чертежа общего вида. Мелкие элементы детали изображают отдельно выносными в масштабе увеличения для уточнения их формы.

9. Выбрать формат в зависимости от количества изображений, масштаба выполнения и габаритных размеров детали.

10. Затем приступают к выполнению построения рабочего чертежа детали.

Стандартные детали деталированию не подлежат, т.к. для них размеры и изображения установлены ГОСТом. Но если у детали имеются стандартные конструктивные элементы (шпоночные пазы, резьба, гнёзда под винты, шпильки, центровые отверстия, фаски, проточки, канавки и т.д.), используют их стандартные изображения и размеры. Как правило эти конструктивные элементы могут не отображаться на чертеже общего вида или отображаются условно (упрощённо).