Инженерная и компьютерная графика

Лабораторное занятие № 12 на 25.11.20 г.

Тема: Сборочный чертёж. Соединение шпилькой

Материалы теоретической части лабораторного занятия взяты из методических указаний «Сборочный чертёж», Заслоновская Л.М.,  стр. 61 - 75, «Изделия и соединения» Альстер Т.М., стр. 78 - 79.

Домашние задание:

1) В правой части формата выполнить построение соединения шпилькой (Фронтальный разрез и вид сверху).

2)  Проставить размеры на чертеже.

4) Сохранить чертёж с расширением pdf, tiff, jpeg. Команда "Сохранить как" - тип файла (выбрать расширение файла в зависимости от возможностей программы) - Сохранить. Либо выполнить скриншот документа.

5) Загрузить файл в личный кабинет студента для проверки преподавателем. После проверки преподаватель напишет рецензию на выполненную работу в личном кабинете студента.

6) Консультация очно проводится каждую среду с 1700 до 1800 и через электронную почту преподавателя: Ermakovasv26@mail.ru.

Сборочный чертёж

Сборочный чертеж – документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления и контроля).

Сборочной единицей называется изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой и т.д.).

Правила оформления сборочных чертежей установлены ГОСТ 2.109-73.

Сборочный чертеж может быть получен:

- В процессе проектирования нового изделия.

- При вычерчивании готового изделия с натуры.

В качестве примера рассмотрим выполнение сборочного чертежа соединение шпилькой.

Сборочный чертеж должен содержать:

1) изображение сборочной единицы, дающее представление о расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по данному чертежу;

2) размеры, другие параметры и требования, которые должны быть проконтролированы или выполнены по сборочному чертежу;

3) номера позиций составных частей, входящих в изделие.

Порядок выполнения чертежа сборочной единицы:

1. Установить количество изображений (видов, разрезов, сечений, выносных элементов) для того, чтобы выяснить все особенности конструкции сборочной единицы.

2. Выбрать масштаб построения, отдавая, по возможности, предпочтение масштабу 1:1.

3. Вычертить на всех изображениях контур основной детали, а  затем, последовательно  переходя к другим сопряженным деталям.

4. Выполнить необходимые разрезы, сечения, выносные элементы и пр.

5. Нанести штриховку в разрезах и сечениях, следя за тем, чтобы наклон линий штриховки был одинаков для одной и той же детали на всех изображениях.

6. Проставить необходимые размеры, согласно требованиям ГОСТа 2.109-73.

7. Заполнить спецификацию, выдерживая все требования ГОСТа 2.108-96.

8. Нанести номера позиций деталей на чертеже в соответствии с номерами, проставленными в спецификации на данное изделие.

9. Заполнить основную надпись и выполнить другие необходимые надписи.

С целью сокращения графической работы при выполнении сборочных чертежей стандарты Единой системы конструкторской документации предусматривают условности и упрощения сборочных чертежей.

Условности и упрощения, встречающиеся на сборочных чертежах:

1. На сборочных чертежах допускается не показывать:

а) фаски, скругления, проточки, углубления, выступы, накатки, насечки, оплетки и другие мелкие элементы;

б) зазоры меду стержнем и отверстием, в которое входит этот стержень;

в) крышки, щиты, кожухи, перегородки и т.п., если необходимо показать закрытые ими составные части изделия. При этом над изображением делают соответствующую надпись, например: «Крышка не показана» или «Крышка поз. 3 не показана».

г) сплошные детали: болты, шпильки, заклепки, шпонки, сплошные валы и другие аналогичные детали и их элементы, попавшие в продольный разрез, условно показываются не рассеченными;

д) условно не рассеченными показываются гайки и шайбы;

е) допускается показывать один болт из шести (четырех и т.д.), остальные условно удаляются и показываются только отверстия для них.

Простановка размеров на сборочный чертёж

Размеры на сборочных чертежах следует проставлять:

а) габаритные размеры, определяющие высоту, длину и ширину изделия.

Если какой-либо из этих размеров является переменным вследствие перемещения деталей, то следует указывать оба предельных значения размеров – наибольший и наименьший.

б) установочные и присоединительные размеры, указывающие положение сборочной единицы в изделии, это расстояние между осями отверстий во фланцах для присоединения к другому изделию, расстояние между осями под фундаментные болты и т.п.;

в) монтажные размеры, необходимые для правильного монтажа составных частей изделия, это расстояния между осями валов, величины зазоров, расстояние от оси отверстия до привалочной плоскости и т.п.;

г) эксплуатационные размеры, указывающие крайние положения движущихся частей изделия, размеры под ключ, обозначения резьбы для присоединения пограничных деталей, размеры отверстий для прохода жидкости и т.п.

По ГОСТ 2.109-73  на сборочном чертеже все составные части сборочной единицы нумеруют в соответствии с номерами позиций, указанными в спецификации этой сборочной единицы.

Соединение деталей шпилькой

1. Построение соединения начинают с выполнения гнезда под шпильку.

2. Шпилька своим посадочным концом ввинчивается в резьбовое отверстие на всю длину резьбы ℓ1. Линия раздела соединяемых деталей должна совпадать с границей резьбы посадочного конца шпильки.

3. Сверху устанавливается деталь С с отверстием d0 = 1,1d, где d – диаметр шпильки.

4. На резьбовой (стяжной) конец шпильки надевается шайба и навинчивается гайка.

5. Штриховку в резьбовом соединении шпильки с деталью, в которую шпилька ввинчена, в разрезе доводят до сплошной основной линии резьбы на шпильке и в гнезде. Штриховку в соединяемой детали С выполняют в противоположном направлении и доводят до границ отверстия d0.

6. На чертеже соединения шпилькой указывают следующие размеры: диаметр резьбы d, длину шпильки ℓ,  толщину присоединяемой детали С и  диаметр отверстия d0.

Последовательность выполнения соединения шпилькой

На упрощенном изображении соединения шпилькой резьбу условно показывают на всей длине шпильки. При этом конец резьбового отверстия, а также зазор между отверстием присоединяемой детали и шпилькой не изображают.

Упрощенное изображение                 Условное изображение

соединения шпилькой                        соединения шпилькой