Лекция 7

Методика измерений. Технология разработки методики измерений

1 Методика измерений

2 Технология разработки методики измерений

3 Основные нормативные документы по методике измерений

1 Методика измерений

Методика (метод) измерений (МИ)  ̶  совокупность конкретно описанных операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности.

МИ, предназначенные для выполнения прямых измерений, вносятся в эксплуатационную документацию на средство измерений. Подтверждение соответствия этих МИ обязательным метрологическим требованиям осуществляется в процессе утверждения типа данных средств измерений.

В остальных случаях подтверждение соответствия МИ обязательным метрологическим требованиям осуществляется путем аттестации МИ.

Аттестация МИ  ̶  исследование и подтверждение соответствия МИ установленным метрологическим требованиям к измерениям.

Критерии аттестации методик измерений:

- полнота изложения требований и операций в документе на методики измерений;

- наличие и обоснованность показателей точности;

- соответствие требованиям нормативных правовых документов в области обеспечения единства измерений.

Аттестацию МИ, референтных и первичных референтных МИ, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, проводят аккредитованные на право аттестации МИ в национальной системе аккредитации в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Аттестация методик измерений, применяемых вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений, может быть проведена в добровольном порядке в соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009 «ГСИ. Методики (методы) измерений».

Аттестация методик измерений включает в себя метрологическую экспертизу комплекта документов с использованием рекомендаций Р 50.2.008-2001 «ГСИ. Методики количественного химического анализа. Содержание и порядок проведения метрологической экспертизы», РМГ 63-2003 «ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации», а также теоретические и экспериментальные исследования, подтверждающие соответствие аттестуемой методики измерений требованиям нормативных правовых документов в области обеспечения единства измерений.

При положительных результатах аттестации:

- документ, регламентирующий МИ, утверждают в установленном порядке, в котором (кроме национального стандарта) указывается «Методика аттестована» с обозначением предприятия (организации), МС которого осуществлена аттестация, либо ГНМИ или ГРЦМ, выполнившего аттестацию МИ;

- для МИ, применяемой в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (кроме МИ, регламентируемых в национальных стандартах), оформляют свидетельство об аттестации МИ установленной формы, для других МИ такое свидетельство оформляют по требованию заказчика.

Сведения об аттестованных МИ передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими аттестацию юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Аттестованные МИ, применяемые в сфере распространения государственного контроля и надзора, подлежат федеральному государственному метрологическому надзору.

2 Технология разработки методики измерений

Методики измерений в зависимости от сложности и области применения излагают:

- в отдельном документе (нормативном правовом документе, документе в области стандартизации, инструкции и т.п.);

- в разделе или части документа (разделе документа в области стандартизации, технических условий, конструкторского или технологического документа и т.п.).

Документы, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и содержащие методики измерений (стандарты, технические условия, конструкторские, технологические документы и т.п.), должны включать в себя сведения об аттестации методик измерений, а также сведения о наличии их в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

Разработку методик измерений осуществляют на основе исходных данных, которые могут быть приведены в техническом задании, технических условиях и других документах.

Разработка методик измерений, как правило, включает в себя следующее:

- формулирование измерительной задачи и описание измеряемой величины; предварительный отбор возможных методов решения измерительной задачи;

- выбор метода и средств измерений (в том числе стандартных образцов), вспомогательных устройств, материалов и реактивов;

- установление последовательности и содержания операций при подготовке и выполнении измерений, включая требования по обеспечению безопасности труда и экологической безопасности и требования к квалификации операторов;

- организацию и проведение теоретических и экспериментальных исследований по оценке показателей точности разработанной методики измерений; экспериментальное опробование методик измерений; анализ соответствия показателей точности исходным требованиям;

- обработку промежуточных результатов измерений и вычисление окончательных результатов, полученных с помощью данной методики измерений;

- разработку процедур и установление нормативов контроля точности получаемых результатов измерений;

- разработку проекта документа на методику измерений;

- аттестацию методик измерений;

- утверждение и регистрацию документа на методику измерений, оформление свидетельства об аттестации;

- передачу сведений об аттестованных методиках измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

3 Основные нормативные документы по методике измерений

Требования к МИ, порядок их разработки, исследования и утверждения установлены в ГОСТ Р 8.563-2009 «ГСИ. Методики (методы) измерений». Рекомендации по содержанию, изложению и аттестации МИ даны в МИ 3269-2010 «ГСИ. Построение, изложение, оформление и содержание документов на методики (методы) измерений».

Контрольные вопросы

1. Что представляет собой методика измерений?

2. Дайте общую характеристику документов на методики измерений.

3. В чем заключается аттестация методики измерений?

4. Перечислите основные критерии аттестации методики измерений.

5. Кто проводит аттестацию методик измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений?

6. Поясните технологию разработки методики измерений.

7. Перечислите основные нормативные документы на методики измерений.