Задача №3.

Используя энергетические характеристики определить, как изменится расход условного топлива на выработку электроэнергии турбины Т-110/120-130 при переходе с режима работы по тепловому графику на режим работы по электрическому графику с увеличением выработки электрической мощности на 20МВт.

Исходные данные:

Qт=120МВт, Рт=0.12МПа, ηка=0,92 = const, ηтр=0,98,

Для расчета использовать следующие выражения для энергетических характеристик:

Q0=122.11*Pт+2,326*N-1.314*Nт+Qт.

Nт=0,564*( Qт -15,12)/(10*Рт)0,14 .