2 пара - лекция

Самостоятельное изучение теоретического материала из главы 3 «Основы теории», параграф 3.19 «Неустойчивость работы. Помпаж» страницы 109 – 115.

Учебник:  Черкасский В.М. Насосы, компрессоры, вентиляторы.-М.: Энергоатомиздат, 1984.

Ссылка на открытый источник

http://techlibrary.ru/b1/3f1f1r1l1a1s1s1l1j1k_2u.2j._2v1a1s1p1s2c,_1c1f1o1t1j1m2g1t1p1r2c,_1l1p1n1q1r1f1s1s1p1r2c._1984.djvu

3 пара – практика

Номера  контрольных заданий выбираются согласно последней цифре шифра зачетной книжки студента (см. табл. 1), числовые значения указанных в задаче величин – по предпоследней цифре шифра зачетной книжки студента (варианты в соответствующих задачах).

Таблица 1.

Номера задач в контрольных работах

| Последняя цифра шифра | Номера задач |
| --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1, 6, 11, 16 2, 7, 12, 17 3, 8, 13, 18 4, 9, 14, 19 5, 10, 15, 20 1, 7, 13, 19 2, 8, 14, 20 3, 9, 15, 16 4, 10, 11, 17 5, 6, 12, 18 |

1. Для теоретического одноступенчатого воздушного компрессора определить секундную работу, затрачиваемую на привод его, если подача компрессора при начальных параметрах воздуха (р1=0,1 МПа и t1=17 0С) составляет V м3/с. Сжатие газа до конечного абсолютного давления р2 МПа протекает по политропе с показателей n=1,2. Определить также расход воды, если температура, ее в охлаждающей рубашке компрессора повысилась на t 0С.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| V, м3/с | 0,12 | 0,33 | 0,17 | 0,23 | 0,46 | 0,13 | 0,36 | 0,48 | 0,11 | 0,18 |
| р2, МПа | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 0,7 | 1,8 | 1,5 | 0,6 | 1,1 | 0,9 |
| t, 0С | 20 | 19 | 13 | 24 | 23 | 34 | 33 | 11 | 19 | 17 |

2. Одноступенчатый поршневой компрессор всасывает воздух в количестве V м3/с при давлении р1 МПа и температуре t1=27 0С и сжимает его до давления по манометру р2 МПа. Определить секундную работу процесса сжатия и теоретическую мощность привода компрессора для случаев изотермического, адиабатного и политропного (с показателем политропы n=1,2) сжатия. Определить также температуру воздуха в конце адиабатного и политропного сжатия. Сделать вывод по данным расчета.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| V, м3/с | 0,14 | 0,36 | 0,21 | 0,15 | 0,16 | 0,22 | 0,26 | 0,23 | 0,37 | 0,12 |
| р1, МПа | 0,1 | 0,28 | 0,19 | 0,16 | 0,26 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,2 | 0,18 |
| р2, МПа | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 0,85 | 0,75 | 1,2 | 1,4 |

3. Одноступенчатый поршневой компрессор всасывает V м3/ч воздуха при давлении р1 МПа и температуре 17°С и сжимает его до р2 МПа. Определить теоретическую мощность привода компрессора и температуру воздуха в конце сжатия. Расчет произвести для изотермического, адиабатного и политропного сжатия с показателем политропы 1,25.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| V, м3/ч | 360 | 421 | 305 | 371 | 436 | 265 | 366 | 397 | 318 | 332 |
| р1, МПа | 0,1 | 0,22 | 0,27 | 0,16 | 0,12 | 0,26 | 0,23 | 0,17 | 0,29 | 0,18 |
| р2, МПа | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 0,6 |

4. При адиабатном сжатии V м3 воздуха теоретическая работа сжатия Lад кДж. Определить конечное давление, если начальное р1 МПа.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| V, м3 | 1 | 0,6 | 1,3 | 1,5 | 0,8 | 1,4 | 0,9 | 1,6 | 0,7 | 1,2 |
| Lад, кДж | 234,5 | 298 | 447 | 434 | 424 | 220 | 396 | 231 | 405 | 240 |
| р1, МПа | 0,1 | 0,19 | 0,28 | 0,2 | 0,22 | 0,21 | 0,26 | 0,15 | 0,18 | 0,12 |

5. Определить предельное значение давления, до которого можно сжимать воздух в одноступенчатом поршневом компрессоре с вредным объемом, если давление начала сжатия р1 МПа. Показатель политропы расширения воздуха, остающегося во вредном объеме, принять равным 1,2. Расчет произвести для вредного объема 3; 5 и 10%.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р1, МПа | 0,1 | 0,26 | 0,17 | 0,23 | 0,21 | 0,12 | 0,14 | 0,24 | 0,3 | 0,16 |

6. Определить объемный коэффициент одноступенчатого поршневого компрессора, работающего со степенью повышения давления, равной β, и с показателем политропы расширения 1,3. Расчеты произвести для коэффициента вредного объема 5; 10; 15%.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| β | 10 | 8,7 | 7,4 | 11,8 | 8,2 | 11 | 8,1 | 13,3 | 7,3 | 8,6 |

7. При показателе политропы сжатия, равном 1,2, 1 м3 кислорода сжимается со степенью повышения давления, равной β. Определить количество теплоты, отводимой в процессе сжатия и охлаждения сжатого воздуха до начальной температуры. Начальные параметры воздуха соответствуют нормальному состоянию.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| β | 5 | 5,8 | 11,6 | 10,6 | 6,6 | 8,5 | 10,4 | 7,9 | 8 | 4,9 |

8. Определить механический к. п. д. одноступенчатого компрессора производительностью V м3/мин, сжимающего воздух от 0,098 МПа до р2 МПа. Эффективная мощность привода компрессора Nе кВт при индикаторном изотермическом кпд 0,73.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| V, м3/мин | 5 | 6,5 | 10 | 5,4 | 7,8 | 5,4 | 6,1 | 7,8 | 11,3 | 6,4 |
| р2, МПа | 0,5 | 0,77 | 0,42 | 0,63 | 0,59 | 0,47 | 0,23 | 0,38 | 0,55 | 0,42 |
| Nе, кВт | 21,5 | 31,9 | 34,8 | 29,4 | 32,5 | 35,7 | 42,7 | 24,6 | 49,5 | 23,9 |

9. Компрессор сжимает воздух от 0,097 МПа до р2 МПа при температуре начала сжатия 30°С. Определить производительности компрессора в минуту, если эффективный изотермический кпд 0,65 и эффективная мощность привода компрессора Nе кВт.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р2, МПа | 0,8 | 1,11 | 1,19 | 0,95 | 1,02 | 1 | 0,78 | 0,72 | 1,2 | 0,69 |
| Nе, кВт | 26 | 49,1 | 29,7 | 28,5 | 24,3 | 37,1 | 30 | 40,9 | 48,6 | 44,7 |

10. Определить эффективную мощность трехцилиндрового двухступенчатого воздушного компрессора с диаметром двух цилиндров первой ступени сжатия 198 мм и диаметром цилиндра второй ступени сжатия 155 мм при ходе поршней S мм, если частота вращения вала n об/мин. Среднее индикаторное давление для первой ступени 0,17 МПа и второй - 0,31 МПа. Механический кпд компрессора 0,77.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| n, об/мин | 850 | 800 | 1350 | 550 | 900 | 1450 | 1250 | 1400 | 1500 | 1300 |
| S, мм | 145 | 173 | 158 | 276 | 190 | 162 | 188 | 239 | 258 | 225 |

11. Для    двухступенчатого    двухцилиндрового    компрессора с диаметрами цилиндров 350 и 200 мм и ходом поршней 200 мм определить среднее индикаторное давление в ступенях, если частота вращения вала n об/мин. Считать работу сжатия в ступенях одинаковой и общую индикаторную мощность равной Ni кВт.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| n, об/мин | 730 | 380 | 1440 | 600 | 1130 | 1220 | 1160 | 560 | 1460 | 1320 |
| Ni, кВт | 17,5 | 17,9 | 15,6 | 15 | 20,1 | 19,9 | 23,8 | 18,6 | 21 | 23,6 |

12. Одноцилиндровый одноступенчатый поршневой компрессор сжимает воздух от давления р1=1∙105 Па до р2 МПа. Определить эффективную мощность привода компрессора и необходимую мощность электродвигателя с запасом 10% на перегрузку, если диаметр цилиндра D=0,3 м, ход поршня S=0,3 м, частота вращения вала n об/с, относительный объем вредного пространства σ=0,05, показатель политропы расширения остающегося во вредном объеме газа, m=1,3, коэффициент, учитывающий уменьшение давления газа при всасывании ηр=0,94 и эффективный адиабатный кпд компрессора ηеад=0,75.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| n, об/с | 12 | 14,3 | 27,5 | 17,9 | 27,9 | 14,5 | 25,2 | 20,3 | 16,5 | 27,7 |
| р2, МПа | 0,7 | 0,89 | 0,83 | 0,74 | 1,13 | 1,31 | 0,6 | 0,99 | 1,31 | 0,71 |

13. Двухцилиндровый двухступенчатый поршневой компрессор сжимает воздух давления р1=1∙105 Па до р2 Па. Определить действительную подачу компрессора, если диаметр цилиндра D=0,3 м, ход поршня S=0,2 м, частота вращения вала n об/с, относительный объем вредного пространства σ=0,05, показатель политропы расширения остающегося во вредном объеме газа, m=1,25, коэффициент учитывающий потери давления между ступенями, ψ=1,1 и коэффициент, учитывающий уменьшение давления газа при всасывании ηр=0,94.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| n, об/с | 14 | 13,2 | 19,8 | 23,9 | 29,1 | 25 | 29,7 | 10,9 | 26,1 | 29 |
| р2, МПа | 1,3 | 1,52 | 187 | 1,53 | 1,15 | 1,51 | 1,06 | 1,71 | 1,57 | 1,62 |

14. Определить эффективную мощность трехцилиндрового двухступенчатого компрессора с диаметрами цилиндров D1=0,2 м и D2=0,15 м и ходом поршней S м, если частота вращения вала n об/мин, механический кпд компрессора ηм=0,87, среднее индикаторное давление в первой ступени рi1=1,7∙105 Па, во второй - рi2=3,5∙105 Па.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| n, об/мин | 840 | 710 | 930 | 1390 | 1350 | 640 | 1240 | 1200 | 780 | 1210 |
| S, м | 0,15 | 0,16 | 0,12 | 0,11 | 0,22 | 0,14 | 0,21 | 0,17 | 0,29 | 0,18 |

15. Определить теоретическое давление, создаваемое центробежным вентилятором, если частота вращения рабочего колеса n об/мин, внутренний диаметр рабочего колеса d1 м, окружная скорость воздуха на выходе с рабочей лопатки u2=45 м/с, абсолютная скорость воздуха при входе на рабочее колесо с1=32 м/с, абсолютная скорость воздуха на выходе с рабочего колеса с2=60 м/с, угол между абсолютной и окружной скоростями при входе воздуха на рабочую лопатку α1=40 0, угол между абсолютной и окружной скоростями на выходе с рабочей лопатки α2=20 0 и средняя плотность воздуха в вентиляторе ρсрг=1,2 кг/м3.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| n, об/мин | 1500 | 1570 | 1780 | 1520 | 1850 | 1280 | 2000 | 1480 | 1800 | 1980 |
| d1, м | 0,5 | 0,77 | 0,72 | 0,69 | 0,4 | 0,57 | 0,56 | 0,78 | 0,76 | 0,46 |

16. Определить действительное давление, создаваемое центробежным вентилятором, если частота вращения рабочего колеса n об/мин, внутренний диаметр рабочего колеса d1 м, наружный диаметр рабочего колеса d2 м, проекция абсолютной скорости c1 на направление окружной скорости воздуха при входе на рабочую лопатку с1∙cosα1=25 м/с, проекция абсолютной скорости с2 на направление окружной скорости воздуха на выходе с рабочей лопатки с2∙cosα2=58 м/с, гидравлический кпд вентилятора ηг=0,8 и средняя плотность воздуха в вентиляторе ρсрг=1,2 кг/м3.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| n, об/мин | 1500 | 1920 | 1190 | 1900 | 1440 | 1710 | 1320 | 1960 | 1400 | 1970 |
| d1, м | 0,5 | 0,39 | 0,32 | 0,45 | 0,56 | 0,48 | 0,35 | 0,52 | 0,49 | 0,44 |
| d2, м | 0,6 | 0,72 | 0,8 | 0,66 | 0,62 | 0,68 | 0,64 | 0,74 | 0,65 | 0,69 |

17. Определить мощность, потребляемую центробежным вентилятором, если теоретическое давление, создаваемое вентилятором Рт Па, гидравлический кпд вентилятора ηг=0,8, подача вентилятора Q м3/с и общий кпд вентилятора η0=65 %.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Рт, Па | 2100 | 2500 | 2470 | 3220 | 1580 | 1900 | 2780 | 2080 | 2690 | 2110 |
| Q, м3/с | 10 | 14,7 | 8,8 | 8 | 7,5 | 8,4 | 9,1 | 8,9 | 13,3 | 9,7 |

18. Определить подачу центробежного вентилятора, если средняя плотность воздуха в вентиляторе ρсрг=1,2 кг/м3, окружная скорость воздуха при входе на рабочую лопатку u1 м/с, окружная скорость воздуха на выходе с рабочей лопатки u2 м/с, проекция абсолютной скорости c1 на направление окружной скорости воздуха при входе на рабочую лопатку с1∙cosα1=25 м/с, проекция абсолютной скорости с2 на направление окружной скорости воздуха на выходе с рабочей лопатки с2∙cosα2=55 м/с, гидравлический кпд вентилятора ηг=0,8, мощность, потребляемую центробежным вентилятором, Nв кВт и общий кпд вентилятора η0=64 %.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| u1, м/с | 42 | 47 | 48 | 49 | 35 | 43 | 44 | 32 | 31 | 39 |
| u2, м/с | 54 | 62 | 57 | 60 | 58 | 53 | 69 | 54 | 60 | 55 |
| Nв, кВт | 20 | 23 | 28 | 27 | 29 | 26 | 30 | 21 | 22 | 24 |

19. Определить общий кпд осевого вентилятора, если теоретическое давление, создаваемое вентилятором, Рт Па, гидравлический кпд вентилятора ηг=0,8, подача вентилятора Q м3/с, мощность двигателя для привода вентилятора Nдв=24 кВт, коэффициент запаса мощности двигателя β=1,05.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Рт, Па | 2100 | 1640 | 1730 | 2700 | 2570 | 2500 | 2050 | 1785 | 2300 | 2010 |
| Q, м3/с | 9,5 | 10,2 | 10,8 | 14,5 | 7,6 | 10,4 | 14,6 | 14,5 | 17,4 | 15,6 |
| Nдв, кВт | 24 | 23 | 20 | 25 | 27 | 19 | 30 | 31 | 32 | 29 |

20. Определить мощность привода вала вентилятора ЭВР №6, подающего Q м3/ч воздуха плотностью ρ=1,2 кг/м3 при статическом давлении Нст Н/м2, если кпд вентилятора ηв=0,56. Нагнетательное отверстие вентилятора имеет квадратное сечение площадью 0,1764 м2.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Q, м3/ч | 7000 | 5130 | 9280 | 6200 | 8150 | 7200 | 7350 | 6440 | 9880 | 9010 |
| Нст, Н/м2 | 1100 | 2580 | 1860 | 1750 | 1700 | 2530 | 1200 | 2000 | 2630 | 1920 |