1 пара - лекцтя

Самостоятельное изучение теоретического материала из главы 2 «Преобразование энергии в турбинной ступени», параграф 2.5 «Двухвенечная ступень» страницы 58 – 62.

Учебник: Турбины тепловых и атомных электрических станций: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп.Под редакцией А. Г. Костюка, В. В. ФроловаМ.: Издательство МЭИ, 2001. – 488 с.

Открытый источник на http://lib.prometey.org/?id=11250

2 пара – практика

Модуль №2 (часть 1)

Номера  контрольных заданий выбираются согласно последней цифре шифра зачетной книжки студента (см. табл. 1), числовые значения указанных в задаче величин – по предпоследней цифре шифра зачетной книжки студента (варианты в соответствующих задачах).

Таблица 1.

Номера задач в контрольных работах

| Последняя цифра шифра | Номера задач |
| --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1, 8, 15 2, 9, 16 3, 10, 17 4, 11, 18 5, 12, 19 6, 13, 20 7, 14, 21 3, 9, 15 5, 11, 17 7, 13, 19 |

Задачи

2.1. Определить теоретическую скорость выхода (без учета потерь) пара из сопловой решетки c1t, если ее располагаемый теплоперепад  кДж/кг.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| , кДж/кг | 67,0 | 92,0 | 79,6 | 60,4 | 102,9 | 108 | 68,2 | 69,1 | 110 | 70,8 |

2.2. Определить теоретическую скорость выхода пара из сопловой решетки, если ее теплоперепад Н0 кДж/кг, а начальная скорость с0 м/с.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| , кДж/кг | 67,0 | 100 | 52 | 117,4 | 76,4 | 77 | 93,3 | 95,9 | 53,8 | 50,6 |
| с0, м/с | 120 | 106 | 124 | 94 | 140 | 128 | 132 | 111 | 107 | 137 |

2.3. Определить критические параметры (давление р* и температуру Т*) при изоэнтропном расширении газа, если параметры торможения перед решеткой  МПа и  К. Показатель изоэнтропы к=1,312.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| , МПа | 0,489 | 0,38 | 0,8 | 0,758 | 0,86 | 0,421 | 0,44 | 0,56 | 0,86 | 0,672 |
| , К | 1018,4 | 1020,6 | 1063,4 | 1025,7 | 984 | 968,3 | 1150,3 | 1088,9 | 978,3 | 1051,3 |

2.4. Определить расход пара через суживающую сопловую решетку, если известны параметры торможения перед ней  МПа и  0С и давление пара за ней р1 МПа. Выходная площадь F1=206∙10-4 м2. Коэффициент расхода μ1=0,97. Решение проиллюстрировать в is диаграмме.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| , МПа | 0,12 | 0,19 | 0,13 | 0,28 | 0,27 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,29 | 0,15 |
| , 0С | 140 | 245 | 240 | 200 | 220 | 230 | 145 | 210 | 215 | 235 |
| р1, МПа | 0,075 | 0,079 | 0,034 | 0,075 | 0,076 | 0,082 | 0,041 | 0,08 | 0,032 | 0,054 |

2.5. Определить скорость, давление и температура на выходе из сопла активной ступени паровой турбины, если параметры пара перед соплами  МПа и  0С. В ступени срабатывается адиабатный теплоперепад 209,5 кДж/кг. Коэффициент скорости для сопла φ=0,95.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| , МПа | 4,0 | 3,8 | 5,7 | 4,2 | 2,1 | 4,9 | 5,7 | 3,0 | 5,1 | 4,5 |
| , 0С | 370 | 398 | 325 | 297 | 365 | 306 | 314 | 342 | 357 | 373 |

2.6. Определить выходное сечение сопла, если параметры пара перед соплами  МПа и  0С, конечное давление 1,8 МПа, расход пара G кг/с, коэффициент скорости для сопла φ=0,95 а коэффициент расхода μ=0,94.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| , МПа | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 5,6 | 4,5 |
| , 0С | 370 | 380 | 343 | 353 | 352 | 385 | 386 | 342 | 335 | 310 |
| G, кг/с | 20 | 36 | 32 | 37 | 39 | 21 | 22 | 34 | 25 | 24 |

2.7. Сколько пара может пропустить сопло с сечением в горловине 1 см2 при начальных параметрах пара  МПа и  0С при выпуске пара в атмосферу с полным расширением до 0,1 МПа? Коэффициент скорости для сопла 0,95, коэффициент расхода сопла принять равным 0,95.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| , МПа | 1,5 | 2,0 | 1,9 | 2,5 | 2,7 | 2,1 | 2,8 | 1,3 | 1,5 | 1,8 |
| , 0С | 370 | 360 | 380 | 345 | 390 | 340 | 395 | 345 | 400 | 350 |

2.8. Определить коэффициент расхода для сопла, если известно, что при параметрах пара перед соплом МПа и  0С и давлением за соплом 1,0 МПа скорость на выходе из сопла с1 м/с.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| , МПа | 1,6 | 2,6 | 2,9 | 2,2 | 2,8 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 2,0 | 3,0 |
| , 0С | 450 | 430 | 435 | 420 | 405 | 380 | 440 | 380 | 410 | 445 |
| с1, м/с | 520 | 493 | 581 | 501 | 536 | 450 | 484 | 566 | 548 | 551 |

2.9. Пар из сопла с абсолютной скоростью с1 м/с входит в рабочее колесо под углом α1 0. Окружная скорость лопатки u м/с. Построением треугольника скоростей определить относительную скорость входа пара на лопатки.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с1, м/с | 600 | 545 | 555 | 590 | 570 | 620 | 550 | 640 | 635 | 610 |
| u, м/с | 150 | 205 | 220 | 155 | 170 | 230 | 225 | 175 | 180 | 240 |
| α1, 0 | 25 | 28 | 20 | 24 | 18 | 22 | 38 | 33 | 35 | 30 |

2.10. Скорость входа пара на лопатки активной ступени с1 м/с, угол сопла α1 0; отношение скоростей в ступени u/c1=0,25. Определить потерю с выходной абсолютной скоростью, если лопатки симметричные, т.е. β1=β2. Коэффициент скорости для лопаток ψ=0,87. Абсолютную скорость на выходе с лопаток определить построением треугольников скоростей.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с1, м/с | 1200 | 1060 | 1260 | 1950 | 1250 | 1255 | 1210 | 1020 | 1190 | 1130 |
| α1, 0 | 25 | 23 | 34 | 24 | 19 | 27 | 30 | 35 | 26 | 18 |

2.11. Какова скорость пара при входе на лопатки реактивной ступени при степени реактивности 0,5, если перед ступенью параметры пара р0 МПа и t0 0С и расширение пара в ступени происходит до давления 1,0 МПа? Коэффициент скорости для сопл 0,98.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 1,8 | 2,3 | 1,7 |
| t0, 0С | 300 | 305 | 370 | 340 | 320 | 355 | 265 | 280 | 260 | 290 |

2.12. Начальные параметры газа перед соплами газовой турбины с учетом начальной скорости: давление МПа и температура  К. Давление за ступенью 0,26 МПа. Частота вращения ротора 12000 об/мин. Расход газа G, кг/с кг/с.

Определить работу газа на лопатках, диаметр рабочего колеса и скорость газа на входе и выходе с колеса. Принять коэффициент скорости для сопла 0,96 и для лопаток 0,95, отношение окружной скорости лопаток к абсолютной скорости газа на входе 0,49, угол наклона сопла 22 0 и выходной угол лопаток на 10 0 меньше входного. Степень реактивности ступени принять равной 0,35. Рабочий газ считать обладающим свойствами воздуха. Нарисовать треугольники скоростей.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| , МПа | 0,48 | 1,16 | 0,55 | 0,87 | 0,71 | 0,88 | 0,51 | 0,65 | 1,14 | 0,9 |
| , К | 1073 | 1178 | 1043 | 1036 | 911 | 1044 | 1024 | 1162 | 963 | 1115 |
| G, кг/с | 20 | 34 | 22 | 21 | 18 | 25 | 35 | 19 | 29 | 39 |

2.13. Начальные параметры газа перед соплами газовой турбины с учетом начальной скорости: давление  МПа и температура  К. Давление за ступенью  МПа.

Определить кпд на рабочих лопатках. Принять коэффициент скорости для сопла 0,96 и для лопаток 0,95, отношение окружной скорости лопаток к абсолютной скорости газа на входе 0,49, угол наклона сопла 22 0 и выходной угол лопаток на 10 0 меньше входного. Степень реактивности ступени принять равной 0,35. Рабочий газ считать обладающим свойствами воздуха. Нарисовать треугольники скоростей.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| , МПа | 0,48 | 0,79 | 0,65 | 1,19 | 0,81 | 0,74 | 0,84 | 1,16 | 0,92 | 1,05 |
| , К | 1073 | 1015 | 970 | 983 | 1171 | 1053 | 1065 | 1196 | 965 | 1093 |
| р2, МПа | 0,26 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,17 | 0,13 | 0,27 | 0,15 |

2.14. В активной ступени пар с начальным давлением р0 МПа и температурой t0 0С расширяется. Определить давление, температуру и действительную скорость пара на выходе из сопла, если скоростной коэффициент сопла φ=0,95 и энтальпия пара на выходе из сопла i1=3150 кДж/кг.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 3 | 3,2 | 2,5 | 3,1 | 3,4 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 2,8 | 3,5 |
| t0, 0С | 450 | 355 | 390 | 440 | 500 | 415 | 400 | 395 | 385 | 445 |

2.15. В реактивной ступени пар с начальным давлением р0 МПа и температурой t0 0С расширяется до р2=1,3 МПа. Определить степень реактивности ступени, если располагаемый теплоперепад на рабочих лопатках 48 кДж/кг.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 3 | 2,8 | 3,3 | 3,4 | 2,9 | 3,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,6 |
| t0, 0С | 450 | 380 | 455 | 365 | 410 | 475 | 395 | 430 | 435 | 465 |

2.16. Определить степень реактивности ступени, если располагаемый теплоперепад в ступени Нр кДж/кг, скоростной коэффициент сопла φ=0,96 и действительная скорость истечения пара из сопл с1 м/с.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Нр, кДж/кг | 120 | 159 | 191 | 198 | 187 | 114 | 139 | 170 | 174 | 169 |
| с1, м/с | 335 | 306 | 305 | 387 | 372 | 317 | 342 | 375 | 399 | 307 |

2.17. В активной ступени пар с начальным давлением р0 МПа и температурой t0 0С расширяется до р1=1,7 МПа. Определить действительную скорость истечения пара из сопл, если скоростной коэффициент сопла φ=0,97.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 2,8 | 3,4 | 3,0 | 2,2 | 3,6 | 3,5 | 2,4 | 3,3 | 2,9 | 2,5 |
| t0, 0С | 400 | 490 | 465 | 305 | 480 | 425 | 390 | 310 | 380 | 345 |

2.18. В активной ступени пар с начальным давлением р0 МПа и температурой t0 0С расширяется до р1=0,7 МПа. Определить действительную скорость истечения пара из сопл, если скоростной коэффициент сопла φ=0,96 и начальная скорость пара перед соплом с0 м/с.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 1,2 | 1,1 | 1,9 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 2,0 |
| t0, 0С | 300 | 365 | 415 | 355 | 460 | 330 | 475 | 310 | 425 | 320 |
| с0, м/с. | 150 | 175 | 170 | 135 | 125 | 130 | 134 | 195 | 133 | 189 |

2.19. В активной ступени пар с начальным давлением р0 МПа и температурой t0 0С расширяется до р1=1,5 МПа. Определить действительную скорость истечения пара из сопл, если скоростной коэффициент сопла φ=0,95, начальная скорость пара перед соплом с0 м/с и степень реактивности ступени ρ=0,15.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 2,0 | 2,9 | 3,0 | 2,6 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 2,2 |
| t0, 0С | 350 | 340 | 305 | 385 | 320 | 385 | 325 | 410 | 355 | 370 |
| с0, м/с. | 140 | 117 | 106 | 101 | 128 | 188 | 125 | 130 | 192 | 180 |

2.20. В реактивной ступени пар с начальным давлением р0 МПа и температурой t0 0С расширяется до р2=1 МПа. Определить действительную скорость истечения пара из сопл, если скоростной коэффициент сопла φ=0,95 и степень реактивности ступени ρ=0,5.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 1,6 | 3,1 | 2,0 | 2,1 | 3,0 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 |
| t0, 0С | 450 | 470 | 490 | 370 | 380 | 400 | 405 | 395 | 365 | 440 |

2.21. В активной ступени пар с начальным давлением р0 МПа и температурой t0 0С расширяется до р1=1,7 МПа. Определить окружную скорость на середине лопатки, если скоростной коэффициент сопла φ=0,95 и отношение окружной скорости на середине лопатки к действительной скорости истечения пара из сопл u/c1=0,445.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 2,4 | 2,3 | 3,7 | 2,5 | 3,8 | 2,2 | 3,4 | 2,8 | 2,6 | 3,1 |
| t0, 0С | 400 | 430 | 420 | 475 | 480 | 470 | 410 | 380 | 460 | 450 |