1 пара - лекция

Теоретический материал из главы 1 «Тепловые циклы паротурбинных установок», параграфы 1.8 «Принципиальные тепловые схемы современных паротурбинных установок» страницы 28 – 33.

Учебник: Турбины тепловых и атомных электрических станций: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп.Под редакцией А. Г. Костюка, В. В. ФроловаМ.: Издательство МЭИ, 2001. – 488 с.

Открытый источник на http://lib.prometey.org/?id=11250

2 пара - практика

Решение задач 1 модуля (1 часть).

Номера  контрольных заданий выбираются согласно последней цифре шифра зачетной книжки студента (см. табл. 1), числовые значения указанных в задаче величин – по предпоследней цифре шифра зачетной книжки студента (варианты в соответствующих задачах).

Таблица 1.

Номера задач в контрольных работах

| Последняя цифра шифра | Номера задач |
| --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1, 6, 11 2, 7, 12 3, 8, 13 4, 9, 14 5, 10, 15 1, 7, 13 2, 8, 14 3, 9, 15 4, 10, 11 5, 6, 12 |

Задачи

1.1 Турбина мощностью Nе МВт, с расходом пара G кг/с, начальными параметрами р0 МПа; t0 0С, давление в конденсаторе рк кПа. Определить удельный расход теплоты, удельный расход пара, относительный и абсолютный эффективные КПД. Решение проиллюстрировать в is диаграмме.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nе, МВт | 3,94 | 4,66 | 5,21 | 3,85 | 2,21 | 3,67 | 5,12 | 4,98 | 5,41 | 4,83 |
| G, кг/с | 4,65 | 4,32 | 5,24 | 6,70 | 2,54 | 3,65 | 4,85 | 7,38 | 5,62 | 4,94 |
| р0, МПа | 2,35 | 3,2 | 4,5 | 5,3 | 2,8 | 6,0 | 4,1 | 2,6 | 5,0 | 4,8 |
| t0, 0С | 380 | 400 | 360 | 420 | 390 | 370 | 410 | 425 | 415 | 385 |
| рк, кПа | 4,5 | 4,0 | 4,2 | 3,5 | 3,0 | 3,6 | 4,1 | 4,6 | 3,8 | 4,4 |

1.2 Определить относительный внутренний КПД турбогенератора, если параметры пара перед турбиной р0 МПа, t0 0С, за турбиной рz МПа, tz 0С. Решение проиллюстрировать в is диаграмме.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 5,1 | 4,8 | 5,0 | 4,1 | 3,6 | 4,0 | 4,4 |
| t0, 0С | 435 | 420 | 460 | 425 | 395 | 390 | 400 | 435 | 415 | 385 |
| рz, МПа | 0,5 | 0,42 | 0,38 | 0,52 | 0,47 | 0,39 | 0,51 | 0,44 | 0,46 | 0,45 |
| tz, 0С | 220 | 215 | 225 | 210 | 190 | 200 | 195 | 205 | 230 | 185 |

1.3 Определить теоретический (термический) КПД паротурбинных циклов при следующих параметрах пара:

1) р0 МПа, рк=5 кПа, t0=520 0С;

2) р\0=0,33∙ р0, сухой насыщенный пар, рк=5 кПа;

3) р\0=1,44∙ р0, t\0=540 0С, рпп=0,28∙р0 МПа, tпп=t\0, рк=5 кПа.

Решение проиллюстрировать в is диаграмме. Сделать выводы.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 9,0 | 10,0 | 8,8 | 9,2 | 9,8 | 8,0 | 10,1 | 9,6 | 10,8 | 10,4 |

1.4 Определить теоретический (термический) КПД паротурбинных циклов при следующих параметрах пара:

1) р0 МПа, рк=3,5 кПа, t0=520 0С;

2) р\0=0,33∙ р0, сухой насыщенный пар, рк=3,5 кПа;

3) р\0=1,44∙ р0, t0=540 0С, рпп=0,28∙р0 МПа, tпп=t\0, , рк=3,5 кПа

Решение проиллюстрировать в is диаграмме. Сделать выводы.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 9,0 | 10,2 | 9,8 | 11,2 | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 8,7 | 10,0 |

1.5 При каком оптимальном давлении рпп следует произвести промежуточный нагрев пара для идеального цикла? Параметры свежего пара р0 МПа; t0=tпп 0С. Давление в конденсаторе рк кПа. (Задачу решить методом последовательных приближений). Решение проиллюстрировать в is диаграмме.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 23,5 | 22,3 | 22,0 | 23,0 | 23,3 | 22,8 | 22,6 | 23,1 | 23,6 | 22,7 |
| t0, 0С | 565 | 555 | 545 | 550 | 560 | 540 | 535 | 530 | 570 | 525 |
| рк, кПа | 3,5 | 4,2 | 5,1 | 3,8 | 4,0 | 3,6 | 4,4 | 4,8 | 5,0 | 3,7 |

1.6 Рассчитать оптимальную начальную температуру цикла Ренкина topt0 (методом последовательных приближений) при р0 МПа и рк кПа. Дать краткий анализ выполненных расчетов.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 12,75 | 12,00 | 11,80 | 13,40 | 12,65 | 11,95 | 13,00 | 12,50 | 13,45 | 13,25 |
| рк, кПа | 3,5 | 3,6 | 4,4 | 4,8 | 4,2 | 5,1 | 3,8 | 4,0 | 5,0 | 3,7 |

1.7 Определить располагаемый теплоперепад турбины при начальных параметрах р0 МПа, t0 0С и конечном давлении: 1) рz= рк кПа и 2) рz МПа.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 9,0 | 8,8 | 8,5 | 9,2 | 9,8 | 10,2 | 9,4 | 9,9 | 9,1 | 10,4 |
| t0, 0С | 520 | 525 | 530 | 515 | 540 | 535 | 510 | 545 | 550 | 555 |
| рк, кПа | 5,0 | 4,8 | 4,1 | 5,1 | 4,8 | 4,3 | 5,2 | 3,7 | 3,6 | 4,4 |
| рz, МПа. | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,88 | 1,04 | 1,0 | 1,06 | 1,02 | 0,96 | 0,78 |

1.8 Определить мощность паровой турбины без учета отборов пара. Давление пара на входе в турбину р0 МПа, начальная температура t0 0С, давление в конденсаторе рк кПа, расход пара G кг/с. КПД оценить самостоятельно. Решение проиллюстрировать в is диаграмме.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 4,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 5,0 | 4,1 | 3,6 | 4,9 | 5,1 | 4,4 |
| t0, 0С | 555 | 515 | 540 | 535 | 510 | 545 | 550 | 525 | 530 | 520 |
| рк, кПа | 7 | 6,8 | 7,1 | 6,1 | 7,8 | 6,3 | 7,2 | 7,7 | 6,6 | 6,4 |
| G, кг/с | 120 | 200 | 180 | 135 | 160 | 155 | 210 | 185 | 145 | 175 |

1.9 Турбина работает с начальными параметрами пара р0 МПа, t0 °С и давлением пара в конденсаторе рк Па. Определить эффективную мощность турбины и удельный эффективный расход пара, если расход пара G кг/с и относительный эффективный кпд турбины ηое. Решение проиллюстрировать в is диаграмме.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 3,5 | 4,2 | 5,0 | 4,1 | 3,6 | 4,9 | 5,1 | 4,4 | 3,4 | 3,8 |
| t0, 0С | 435 | 425 | 460 | 420 | 395 | 390 | 400 | 415 | 435 | 385 |
| рк, кПа | 4 | 5,0 | 4,8 | 4,1 | 5,2 | 3,7 | 3,6 | 4,4 | 4,3 | 5,3 |
| G, кг/с | 5 | 6,5 | 8 | 13,5 | 16,0 | 12,5 | 10 | 8,5 | 7,5 | 9 |
| ηое | 0,72 | 0,7 | 0,8 | 0,68 | 0,74 | 0,76 | 0,78 | 0,75 | 0,73 | 0,71 |

1.10 Турбина работает с начальными параметрами мира р0 МПа, t0 °С и давлением пара в конденсаторе рк Па. Определить внутреннюю мощность турбины и мощность механических потерь, если расход пара G  кг/с, относительный эффективный кпд турбины ηое=0,73 и механический кпд турбины ηм=0,97.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 8 | 8,8 | 8,5 | 9,2 | 9,8 | 10,2 | 9,4 | 9,9 | 9,1 | 10,4 |
| t0, 0С | 480 | 485 | 490 | 520 | 495 | 460 | 470 | 475 | 515 | 495 |
| рк, кПа | 3,5 | 3,6 | 4,4 | 4,3 | 5,3 | 3,7 | 4,8 | 4,1 | 3,8 | 5,2 |
| G, кг/с | 5,4 | 7,5 | 5,8 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 6,8 | 6,2 | 5,9 |

1.11 Турбина работает с начальными параметрами пара р0 МПа, t0 °C и давлением пара в конденсаторе рк Па. Определить эффективную мощность турбины, если расход пара G кг/с и относительный эффективный КПД турбины ηое=0,71. Решение проиллюстрировать в is диаграмме.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 4 | 3,8 | 4,5 | 5,2 | 4,8 | 4,2 | 4,4 | 3,9 | 5,1 | 5,4 |
| t0, 0С | 440 | 485 | 430 | 420 | 495 | 460 | 470 | 475 | 445 | 455 |
| рк, кПа | 4,0 | 4,6 | 3,7 | 4,8 | 4,1 | 3,9 | 4,4 | 4,3 | 5,3 | 5,2 |
| G, кг/с | 5,2 | 6,8 | 6,2 | 5,9 | 7,0 | 5,7 | 6,0 | 7,5 | 5,8 | 6,5 |

1.12 Определить относительный электрический КПД турбогенератора, если параметры пара перед турбиной р0 МПа, t0 °С, за турбиной р2 МПа, t2 °С, механический КПД турбины ηм=0,97 и КПД электрического генератора ηг=0,97. Решение проиллюстрировать в is диаграмме.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 4 | 3,9 | 5,1 | 5,4 | 4,4 | 4,2 | 4,8 | 3,8 | 4,5 | 5,2 |
| t0, 0С | 390 | 400 | 360 | 425 | 390 | 370 | 420 | 410 | 415 | 385 |
| р2, МПа | 1 | 1,2 | 1,7 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| t2, 0С | 240 | 260 | 220 | 215 | 220 | 225 | 230 | 270 | 235 | 245 |

1.13 Определить относительный внутренний и эффективный кпд турбины, если параметры пара перед турбиной р0 МПа, t0 °С, за турбиной р2 МПа, t2 °С и механический КПД турбины ηм = 0,98. Решение проиллюстрировать в is диаграмме.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 3,4 | 4,8 | 3,8 | 4,5 | 5,2 | 4,6 | 3,9 | 5,1 | 5,4 | 4,4 |
| t0, 0С | 440 | 470 | 475 | 445 | 455 | 390 | 485 | 430 | 420 | 495 |
| р2, МПа | 0,4 | 0,5 | 0,42 | 0,38 | 0,52 | 0,47 | 0,39 | 0,51 | 0,44 | 0,46 |
| t2, 0С | 220 | 240 | 235 | 245 | 260 | 210 | 215 | 250 | 225 | 230 |

1.14 Конденсационная турбина работает при начальных параметрах пара р0 МПа, t0 °С и давлении пара в конденсаторе рк=4∙103 Па. Определить секундный и удельный расходы пара на турбину, если электрическая мощность турбогенератора Nэ МВт, относительный эффективный кпд турбины ηое=0,76 и кпд электрического генератора ηг=0,96. Решение проиллюстрировать в is диаграмме.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 3,5 | 5,1 | 5,4 | 4,6 | 4,8 | 4,2 | 4,4 | 3,9 | 4,1 | 3,4 |
| t0, 0С | 435 | 495 | 430 | 420 | 485 | 460 | 480 | 475 | 445 | 455 |
| Nэ, МВт | 24 | 30 | 44 | 25 | 32 | 38 | 18 | 28 | 31 | 33 |

1.15 Конденсационная турбина эффективной мощностью Nе  МВт работает при начальных параметрах пара р0 МПа, t0 °С и давлении пара в конденсаторе рк кПа. Определить удельный эффективный расход пара и относительный эффективный кпд турбины, если расход пара G кг/с. Решение проиллюстрировать в is диаграмме.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nэ, МВт | 12 | 18 | 11 | 9 | 22 | 15 | 10 | 20 | 18 | 16 |
| р0, МПа | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 3,2 | 5,7 | 4,2 | 4,4 | 3,9 | 3,1 | 4,1 |
| t0, 0С | 400 | 425 | 390 | 380 | 420 | 410 | 415 | 385 | 395 | 435 |
| рк, кПа | 4,5 | 4,6 | 3,9 | 4,4 | 4,1 | 3,7 | 4,8 | 4,3 | 5,3 | 5,2 |
| G, кг/с | 15 | 21 | 16 | 14 | 18 | 19 | 12 | 22 | 20 | 17 |