1 пара - лекция

Самостоятельное изучение теоретического материала из главы 2 «Преобразование энергии в турбинной ступени», параграф 2.2 «Основные характеристики и параметры потоков в каналах» страницы 42 – 48.

Учебник: Турбины тепловых и атомных электрических станций: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп.Под редакцией А. Г. Костюка, В. В. ФроловаМ.: Издательство МЭИ, 2001. – 488 с.

Открытый источник на http://lib.prometey.org/?id=11250

2 пара - практика

Модуль №1 (часть 2)

Номера  контрольных заданий выбираются согласно последней цифре шифра зачетной книжки студента (см. табл. 2), числовые значения указанных в задаче величин – по предпоследней цифре шифра зачетной книжки студента (варианты в соответствующих задачах).

Таблица 2.

Номера задач в контрольных работах

| Последняя цифра шифра | Номера задач |
| --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 16, 21, 26 17, 18, 27 18, 19, 28 19, 20, 29 20, 25, 30 16, 18, 28 17, 19, 29 18, 20, 30 19, 25, 26 20, 21, 27 |

Задачи

1.16 Турбина, работающая с начальными параметрами пара р0 МПа, t0 °С при давлении пара в конденсаторе рк=4,5∙103 Па, имеет относительный эффективный кпд ηое=0,68. На сколько увеличится удельный эффективный расход пара, если давление в конденсаторе повысится до рк=8∙103 Па, а относительный эффективный кпд понизится до ηое=0,63. Решение проиллюстрировать в is диаграмме.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 2,6 | 4,2 | 4,4 | 3,9 | 3,1 | 4,1 | 3,6 | 4,5 | 3,2 | 2,8 |
| t0, 0С | 360 | 425 | 390 | 370 | 420 | 410 | 415 | 385 | 375 | 435 |

1.17 Турбина с начальными параметрами р0 МПа, t0 0С и давлением в конденсаторе рк=5 кПа переведена на работу при давлении в конденсаторе р\к=9 кПа. На сколько уменьшится Ne, если при одном и том же расходе пара G кг/с относительный эффективный КПД уменьшится с 0,66 до 0,61. Решение проиллюстрировать в is диаграмме. Решение проиллюстрировать в is диаграмме.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,1 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| t0, 0С | 350 | 385 | 375 | 435 | 385 | 425 | 390 | 370 | 425 | 355 |
| G, кг/с | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 5,9 | 7,0 | 5,7 | 6,0 | 7,5 | 6,8 | 6,5 |

1.18 Паротурбинная установка работает по циклу Ренкина. Начальные параметры пара: р0 атм, t0 0С. Давление в конденсаторе рк атм. Определить термический КПД и его изменение, если давление р0 будет 2∙р0 атм, 4∙р0 атм, 5∙р0 атм. Решение проиллюстрировать в is диаграмме. Нарисовать зависимость изменения термического КПД от начального давления.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, атм | 20 | 18 | 25 | 22 | 19 | 21 | 24 | 23 | 26 | 17 |
| t0, 0С | 450 | 455 | 430 | 420 | 465 | 460 | 470 | 475 | 445 | 485 |
| рк, атм | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,045 | 0,055 | 0,065 | 0,035 | 0,075 |

1.19 Паротурбинная установка работает по циклу Ренкина. Начальные параметры пара: р0 атм, t0 0С. Давление в конденсаторе рк атм. Определить термический КПД и его изменение, если давление р0 будет 0,8∙р0 атм, 0,6∙р0 атм. Решение проиллюстрировать в is диаграмме. Нарисовать зависимость изменения термического КПД от начального давления.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, атм | 20 | 23 | 26 | 17 | 18 | 25 | 22 | 19 | 21 | 24 |
| t0, 0С | 300 | 290 | 270 | 325 | 355 | 360 | 370 | 275 | 345 | 285 |
| рк, атм | 0,2 | 0,26 | 0,17 | 0,18 | 0,25 | 0,22 | 0,15 | 0,3 | 0,35 | 0,27 |

1.20 Начальные параметры пара в турбоустановке р0 атм, t0 0С, конечное давление рк атм. Определить параметры пара, выходящего из турбины, если внутренний относительный КПД ηoi. Решение проиллюстрировать в is диаграмме.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, атм | 40 | 43 | 36 | 37 | 38 | 45 | 42 | 39 | 41 | 44 |
| t0, 0С | 400 | 425 | 430 | 420 | 415 | 410 | 390 | 395 | 380 | 385 |
| рк, атм | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,27 | 0,22 | 0,25 | 0,26 | 0,17 | 0,18 | 0,28 |
| ηoi | 0,8 | 0,72 | 0,83 | 0,78 | 0,85 | 0,81 | 0,79 | 0,77 | 0,84 | 0,76 |

1.21 Для ПТУ с промперегревом (без регенеративного подогрева питательной воды) определить абсолютные КПД: внутренний, эффективный, электрический и термический.

Исходные данные:

р0 бар; t0 0С; рк бар; р1=0,25∙р0; рпп=0,22∙р0; tпп=t0 0С; G кг/с; η\oi=0,84; η\\oi=0,86; ηм=0,99; ηэг=0,98.

Нарисовать принципиальную схему установки. Решение проиллюстрировать в is диаграмме.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, бар | 150 | 153 | 136 | 137 | 138 | 145 | 152 | 139 | 151 | 144 |
| t0, 0С | 545 | 555 | 520 | 550 | 560 | 540 | 535 | 530 | 570 | 525 |
| рк, бар | 0,06 | 0,053 | 0,065 | 0,067 | 0,062 | 0,068 | 0,07 | 0,061 | 0,056 | 0,058 |
| G, кг/с | 170 | 182 | 183 | 178 | 175 | 181 | 179 | 187 | 184 | 176 |

1.22 Для ПТУ с промперегревом (без регенеративного подогрева питательной воды) определить полный расход тепла на турбоустановку.

Исходные данные:

р0 бар; t0 0С; рк бар; р1=0,3∙р0; рпп=0,25∙р0; tпп= t0 0С; G кг/с; η\oi=0,85; η\\oi=0,86; ηм=0,99; ηэг=0,98.

Нарисовать принципиальную схему установки. Решение проиллюстрировать в is диаграмме.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, бар | 135 | 133 | 136 | 137 | 138 | 140 | 142 | 139 | 141 | 144 |
| t0, 0С | 555 | 545 | 520 | 540 | 525 | 540 | 535 | 570 | 530 | 560 |
| рк, бар | 0,03 | 0,043 | 0,045 | 0,038 | 0,032 | 0,028 | 0,033 | 0,034 | 0,036 | 0,04 |
| G, кг/с | 145 | 120 | 200 | 180 | 135 | 160 | 155 | 210 | 185 | 125 |

1.23 Сравнить значения термического КПД основного цикла паросиловой установки при одинаковых начальном и конечном абсолютных давлениях рк1=рк2 кПа, если в одном случае пар сухой насыщенный, а в другом — перегретый до температуры t1 С (при тех же значениях р1 и р2). Решение задачи иллюстрировать is диаграммой р1 МПа.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р1, МПа | 9 | 9,3 | 9,6 | 9,7 | 10,1 | 8,5 | 9,2 | 9,9 | 9,1 | 8,8 |
| t1, 0С | 460 | 450 | 455 | 430 | 420 | 465 | 460 | 470 | 475 | 445 |
| рк1, кПа | 5 | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 5,9 | 7,0 | 5,7 | 6,0 | 7,5 | 6,8 |

1.24 Определить термический КПД основного цикла паросиловой установки, работающей с начальным абсолютным давлением водяного пара р1 МПа и начальной температурой t1 0С. Как изменится КПД, если пар предварительно - дросселировать от давления р1 до давления р2=0,33∙р1 МПа? Конечное давление пара pк кПа. Решение задачи иллюстрировать is диаграммой.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р1, МПа | 6 | 5,9 | 7,0 | 5,7 | 5 | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 6,1 | 6,8 |
| t1, 0С | 520 | 495 | 515 | 540 | 535 | 510 | 545 | 550 | 525 | 530 |
| рк, кПа | 4 | 3,5 | 5,1 | 5,4 | 4,6 | 4,8 | 4,2 | 4,4 | 3,9 | 4,1 |

1.25 Определить термический КПД цикла паросиловой установки с промежуточным (вторичным) перегревом водяного пара, если начальное абсолютное давления - р1 МПа, начальная температура - t1 0С, конечное давление pк кПа и промежуточное давление р2 МПа. Температуру пара при вторичном перегреве t3 принять на 20 0С меньше t1. Решение задачи иллюстрировать is-диаграммой.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р1, МПа | 11 | 10,2 | 9,8 | 11,2 | 8,8 | 8,9 | 11,1 | 9,2 | 8,7 | 10,0 |
| t1, 0С | 500 | 545 | 550 | 525 | 530 | 540 | 545 | 495 | 515 | 520 |
| рк, кПа | 5 | 5,1 | 5,2 | 4,6 | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 5,4 | 4,9 | 6,1 |
| р2, МПа | 1,0 | 1,6 | 1,7 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 1,8 | 1,2 |

1.26 Параметры пара перед турбиной р0 МПа и t0 0 С. Давление в конденсаторе рк кПа. Внутренний относительный и механический КПД турбины соответственно 0,85 и 0,99. Определить расход пара турбины, если ее эффективная мощность Nэ МВт.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 3,5 | 3,1 | 5,4 | 4,6 | 4,8 | 4,2 | 4,4 | 3,9 | 4,1 | 3,4 |
| t0, 0С | 435 | 455 | 430 | 420 | 485 | 460 | 480 | 475 | 445 | 425 |
| рк, кПа | 4 | 4,4 | 3,9 | 4,1 | 3,5 | 5,1 | 5,4 | 4,6 | 4,8 | 4,2 |
| Nэ, МВт | 25 | 30 | 44 | 28 | 32 | 38 | 18 | 29 | 31 | 33 |

1.27 Определить расход пара паровой турбины с эффективностой мощностью Nэ МВт, если ее параметры пара перед турбиной р0 МПа и t0 0С, давление в конденсаторе рк кПа. Относительный эффективный КПД турбины 0,85.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nэ, МВт | 50 | 62 | 44 | 57 | 68 | 61 | 60 | 49 | 53 | 55 |
| р0, МПа | 10 | 11 | 10,2 | 9,8 | 11,1 | 9,2 | 8,7 | 9,9 | 9,1 | 9,4 |
| t0, 0С | 500 | 545 | 495 | 525 | 520 | 545 | 550 | 535 | 530 | 485 |
| рк, кПа | 3,5 | 4,6 | 4,8 | 3,4 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,9 | 4,1 | 3,5 |

1.28 Найти, пользуясь таблицами водяного пара, располагаемый теплоперепад Н0, если начальные параметры пара: р0 ата и t0 0С, давление отработавшего пара рк ата.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, ата | 90 | 80 | 70 | 60 | 85 | 75 | 65 | 87 | 72 | 67 |
| t0, 0С | 500 | 400 | 410 | 420 | 510 | 450 | 440 | 430 | 480 | 490 |
| рк, ата | 0,04 | 0,05 | 0,045 | 0,06 | 0,042 | 0,07 | 0,065 | 0,064 | 0,055 | 0,058 |

1.29 При испытании конденсационной турбины были измерены: мощность турбины на муфте Nе кВт, расход пара G кг/ч, начальное давление р0 ата, начальная температура t0 0С, давление в конденсаторе рк ата.

Требуется определить удельный расход пара dе и тепла qе, относительный ηое и абсолютный ηе КПД. Турбина работает без регенерации.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nе, кВт | 12340 | 12000 | 12220 | 10000 | 15000 | 11000 | 11540 | 12500 | 13000 | 13500 |
| G, кг/ч | 52400 | 48900 | 55460 | 44000 | 60000 | 55000 | 51000 | 52000 | 56000 | 48000 |
| р0, ата | 24 | 23 | 22 | 20 | 27 | 28 | 30 | 32 | 21 | 25 |
| t0, 0С | 380 | 370 | 400 | 420 | 440 | 390 | 350 | 410 | 450 | 430 |
| рк, ата | 0,045 | 0,07 | 0,065 | 0,064 | 0,055 | 0,058 | 0,05 | 0,042 | 0,06 | 0,04 |

1.30 При испытании турбины были измерены параметры пара перед турбиной: р0 ата, t0 0С и за турбиной: р2 ата, t2 0С.

Чему равен относительный внутренний КПД?

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, ата | 34 | 30 | 32 | 28 | 35 | 36 | 40 | 38 | 39 | 31 |
| t0, 0С | 440 | 370 | 400 | 420 | 350 | 410 | 450 | 380 | 430 | 390 |
| р2, ата | 4 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 5 | 3 | 3,6 | 4,8 | 4,4 | 4,3 |
| t2, 0С | 220 | 210 | 230 | 190 | 180 | 240 | 170 | 250 | 200 | 260 |