Практика 8 ТЭС-18 (2020-12-16)

Уважаемые студенты! Решение задач должно быть выложено в личный кабинет до следующего практического занятия 16 декабря 2020 г. Название файла с решениями в Вашем личном кабинете: Практика 8 (2020-12-16) электротехника. Проверяться задания будут через две недели, т.е. после 30 декабря 2020 года. На Новый год!!!

Задача

Номинальная мощность трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 10 кВт, номинальное напряжение 380 В, номинальное число оборотов ротора 1420 об/мин, номинальный к.п.д. равен 0,84 и номинальный коэффициент сos (ϕн ) = 0,85. Кратность пускового тока    Iп / Iн = 6,5 , перегрузочная способность двигателя (коэффициент перегрузки)  К = 1,8.

Определить:

1) потребляемую из сети мощность;

2) номинальный и максимальный (критический) вращающие моменты;

3) пусковой ток;

4) номинальное и критическое скольжения;

5) построить механические характеристики М= f(s) и n = f(М);

6) построить механические характеристики М= f(s) и n = f(М) при частотном регулировании скорости вращения двигателя для частот    1,05∙fmin , 50 , 55 и 60   Гц . (Изменяем только   f , полагая остальные параметры двигателя неизменными), где fmin - частота на которой n0 = nн .