Те студенты, которые установили у себя на ноутбуках виртуальные лабораторные работы, могут выполнять лабораторную работу № 3 «Исследование цепи переменного тока при параллельном соединении реактивных сопротивлений».

Для остальных студентов

Лабораторная работа № 3

Исследование цепи переменного синусоидального тока при параллельном соединении R - L - C   элементов

Для исследования была собрана схема, представленная на рис. 1. Частота питающего напряжения 50 Гц.

рис. 1

При разомкнутом ключе  К  показания приборов были следующими :

A1 = 2 (A)  ;  A2 = 2 (A)  ;  A3 = 0 (A)  ;  W = 200 (Вт)  ;

V = 150 (B)  .

После размыкания ключа  К  при неизменном входном напряжении   V = 150 (B)  изменяя ёмкость С, была заполнена следующая таблица измерений. Выполните необходимые расчёты и заполните таблицу (предварительно определив величину резонансной ёмкости  Срез ). При этом, заполнить следующую таблицу, приняв по 4 значения ёмкости  С до резонанса  и после резонанса.

| № | С | V1 | W | А1 | А2 | А3 | QL | Qc | Q | φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | (мкФ) | (B) | (Bт) | (А) | (А) | (А) | (B·Aр) | (B·Aр) | (B·Aр) | ( ° ) |
| 1 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cрез | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Построить графики (на одном рисунке)

- Построить векторные диаграммы токов и напряжений в цепи : до резонанса, в момент резонанса и после резонанса.

- Определить добротность контура.

- Сделать выводы по проделанной работе.

Отчёт по лабораторной работе выложить в личный кабинет до 10 ноября 2020 г. Проверять  буду 11 ноября 2020 г. После этого срока решения не принимаются и защита лабораторной работы будет, когда выйдем на очное обучение.

Название файла с Вашим отчётом по лаб.работе –

Электротехника (лаб.работа 3) 2020-10-28