Экология ТЭС. ЭЛС – 19 на 11.12.20

Практика: «Критерии высокого и экстремально высокого уровня загрязнения окружающей среды». Изучить приложение 1 к приказу Росгидромет № 156 от 31.10.2000 (с изменениями на 30.12.2015).

Задание: заполнить таблицу (в соответствии с приложением 1 к приказу Росгидромет № 156 от 31.10.2000 (с изменениями на 30.12.2015).

Критерии экстремально высокого и высокого уровня загрязнения окружающей среды

| Среда | Критерии экстремально высокого уровня загрязнения | Критерии высокого уровня загрязнения |
| --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух |  |  |
| Поверхностные воды суши, морские воды |  |  |
| Радиоактивное загрязнение природной среды |  |  |
| Негативное воздействие на флору и фауну |  |  |

## Порядок подготовки и представления информации общего назначения о загрязнении окружающей природной среды

УТВЕРЖДЕН
приказом Росгидромета
от 31 октября 2000 года N 156

(с изменениями на 30 декабря 2015 года)

1. Настоящий документ определяет порядок подготовки и представления организациями, учреждениями Росгидромета информации общего назначения о загрязнении окружающей природной среды, в т.ч. обусловленном аварийными выбросами (сбросами) вредных веществ в природную среду (далее — Порядок).

2. К информации о загрязнении окружающей природной среды общего назначения относится:

2.1. оперативная информация, незамедлительно представляемая о возникшем или ожидаемом экстремально высоком загрязнении природной среды и аварийных ( типовых) выбросах (сбросах) загрязняющих веществ, которые могут угрожать жизни и здоровью людей и наносить ущерб окружающей природной среде. Критерии экстремально высокого загрязнения природной среды указаны в приложении 1.

2.2. режимная информация, полученная и обработанная Росгидрометом его учреждениями и организациями, и представляемая пользователям (потребителям) бесплатно в установленные сроки в виде справок, ежегодников, обзоров и пр.

3. Виды информации общего назначения, периодичность, сроки и форма ее подготовки и представления приведены в приложениях 2 и 3 к настоящему Порядку.

4. Порядок проведения работ специального назначения, подготовки и представления специализированной информации в области мониторинга загрязнения окружающей природной среды определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации заказами (договорами, соглашениями), заключаемыми с физическими и юридическими лицами, органами исполнительной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерация.

5. Формы и макеты режимной информации (справок, ежегодников, обзоров и пр.) ежегодно уточняются и доводятся до исполнителей в установленном порядке

.

### Приложение 1. Критерии экстремально высокого и высокого загрязнения окружающей природной среды

Приложение 1
к Порядку подготовки и представления
информации общего назначения о
загрязнении окружающей природной среды

1. Под экстремально высоким загрязнением природной среды понимается:

1.1. Для атмосферного воздуха:

— содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДК)*:
_________________
* С возможным учетом времени, прошедшего с момента возникновения экстремально высокого загрязнения до его обнаружения

в 20-29 раз при сохранении этого уровня более 2-х суток;

в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более;

в 50 и более раз;

— визуальные и органолептические признаки:

появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха;

обнаружение влияния воздуха на органы чувств человека — резь в глазах, слезотечение, привкус во рту, затрудненное дыхание, покраснение или другие изменения кожи (одновременно у нескольких десятков человек), рвоты и др.;

выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков специфического запаха или несвойственного привкуса.

1.2. Для поверхностных вод суши, морских вод:

— максимальное разовое содержание для нормируемых веществ 1 -2 класса опасности в концентрациях, превышающих ПДК в 5 и более раз, для веществ 3-4 класса опасности — в 50 и более раз*;
________________
* Содержание веществ в поверхностных, морских водах сопоставляется с наиболее «жесткими» ПДК в ряду одноименных показателей. Для веществ, на которые нормативными документами предусмотрено полное отсутствие их в воде водных объектов, в качестве ПДК условно принимается 0,01 мкг/л.)

— появление запаха вод интенсивностью более 4 баллов и не свойственного воде ранее;

— покрытие пленкой (нефтяной, масляной или другого происхождения) более 1/3 поверхности водного объекта при его обозримой площади до 6 кв.км;

— покрытие пленкой поверхности водного объекта на площади 2 и более кв.км при его обозримой площади более 6 кв.км;

— снижение содержания растворенного кислорода до значения 2 мг/л и мене;

— увеличение биохимического потребления кислорода (БКП5) свыше 40 мг О(2)л;

— массовая гибель моллюсков, раков, лягушек, рыб, других водных организмов и водной растительности.

— наличие резких изменений в состоянии посевов (не связанных с гидрометеусловиями), выражающихся в изреженности или повреждении посевов на площади более 50% отдельного поля;

— наличие несанкционированных свалок токсичных отходов.

1.4. Для радиоактивного загрязнения природной среды:

— мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на местности, измеренная на высоте 1 м от поверхности земли, составила 60 мкР/ч и более;

— концентрация суммарной бета-активности в атмосферном воздухе, по данным первых измерений (через одни сутки после окончания отбора проб), превысила 3700х10-5 Бк/м3;

— суммарная бета-активность выпадений по результатам первых измерений (через одни сутки после отбора проб) превысила 110 Бк/м2 в сутки.

1.5. При негативном воздействии на флору и фауну:

— массовая гибель (заболевание) рыбы и/или других водных организмов и растений отклонение от нормального развития икры, личинок и молоди рыбы, сокращение и потеря мест нагула, нереста и зимовальных ям рыбы, нарушение путей миграции рыбы и других водных организмов, приобретение посторонних запахов и привкусов, не свойственных им ранее;

— массовая гибель (заболевание) животных, в том числе диких, при которых уровень смертности (заболеваемости) превышает среднестатистический в три и более раз;

— наличие изменений в состоянии лесных экосистем (не связанных с гидрометеоусловиями), выражающихся в усыхании древостоев, вызванном природными и техногенными факторами, в опадении (дефолиации) или изменении окраски 30-50% хвои (листвы), не свойственных древесной и кустарниковой растительности в данной местности (сезоне), а также в наличии других признаков природного и техногенного воздействия на лесную среду;

2. Экстремально высокие уровни загрязнения природной среды, как правило, обусловлены аварийными и залповыми выбросами (сбросами) загрязняющих веществ Информация об аварийных (залповых) выбросах (сбросах) загрязняющих веществ в природную среду в следующих случаях:

— если аварийный выброс (сброс) привел к экстремально высокому загрязнению и оно зафиксировано аналитически или по визуальным и органолептическим признакам (пункты 1.1-1.5 настоящего приложения);

— при увеличении объемов поступления сточных вод от стационарных источников загрязнения и увеличении концентраций загрязняющих веществ в сточных вода: в 10 и более раз;

— при попадании в природную среду от нестационарных источников загрязнения (автотранспорт, железнодорожный транспорт, суда, другие плавсредства) токсических загрязняющих веществ, веществ, для которых ПДК не установлены, нефтепродуктов в количестве 5 тонн и более;

— при сбросе нефти и других продуктов из нефтепроводов в количестве 10 тонн и более.

3. Под высоким загрязнением природной среды понимается:

3.1. Для атмосферного воздуха:

содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую ПДК в 10 и более раз.

3.2. Для поверхностных вод суши, морских вод:

— максимальное разовое содержание для нормируемых веществ 1-2 класса опасности в концентрациях, превышающих ПДК от 3 до 5 раз, для веществ 3-4 класса опасности — от 10 до 50 раз (для нефтепродуктов, фенолов, соединений меди, железа и марганца — от 30 до 50 раз), величина биохимического потребления кислорода (БПК5) от 10 до 40 мгО2/л, снижение концентрации растворенного кислорода до значений от 3 до 2 мг/л;

— покрытие пленкой (нефтяной, масляной или другого происхождения) от 1/4 до 1/3 поверхности водного объекта при его обозримой площади до 6 кв.км;

— покрытие пленкой поверхности водного объекта на площади от 1 до 2 кв.км при его обозримой площади более 6 кв.км.

3.3. Для радиоактивного загрязнения природной среды:

— мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на местности, измеренная на высоте 1 м от поверхности земли, превысила среднемесячное значение за истекший на данном пункте на величину 5 сигма (б)*;

________________
* Сигма (б) — среднеквадратическое отклонение результатов измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности на данном пункте наблюдения от среднего значения, определяемое в соответствии с «Методическими указаниями по использованию дозиметров ДРГ-01Т на радиометрической сети станций», Обнинск, НПО «Тайфун», 1989 год.

— 10-кратное увеличение суммарной бета-активности выпадений радиоактивных веществ и 5-кратное увеличение концентрации суммарной бета-активности приземного слоя воздуха, по данным вторых измерений (на 5-е сутки после отбора проб, по сравнению со среднесуточными значениями за предыдущий месяц.

Начальник Управления
мониторинга загрязнения
природной среды
В.В.Челюканов