15.11.2021 ТЭС-19 Электротехника (лаб.работа)

Лабораторная работа

Исследование цепи переменного синусоидального тока при последовательном соединении R - L - C   элементов.

Рис. 1

Для исследования была собрана схема, представленная на рис. 1. Частота питающего напряжения f = 50 Гц. При замкнутом ключе  К  показания приборов были следующими:

V1 = 200 (В) ; V2 = 200 (В) ; V3 = 0 (В) ; W = 96 (Вт) ; А = 0,8 (А) .

После размыкания ключа  К  при неизменном входном напряжении V1 = 200 (В) изменяя ёмкость С была заполнена следующая таблица измерений. Выполните необходимые расчёты и заполните расчётную часть таблицы.

|  |  | Измерения |  |  |  |  | Расчёт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | С | V1 | W | А | V2 | V3 | Xc | X | Z | Q | φ | UL | UR | XL |
| п/п | (мкФ) | (B) | (Bт) | (А) | (B) | (B) | (Ом) | (Ом) | (Ом) | (BAр) | (°) | (B) | (B) | (Ом) |
| 1 | 2 | 200 | 3 | 0,14 | 35,7 | 227,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 6 | 200 | 45 | 0,55 | 137,7 | 292,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 9 | 200 | 130 | 0,93 | 232,7 | 329,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 13 | 200 | 245 | 1,28 | 319,3 | 312,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 15 | 200 | 265 | 1,33 | 332,2 | 282,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 18 | 200 | 261 | 1,32 | 329,5 | 233,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21 | 200 | 242 | 1,27 | 317,3 | 192,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 24 | 200 | 222 | 1,22 | 304,1 | 161,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 27 | 200 | 205 | 1,17 | 292,4 | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 30 | 200 | 192 | 1,13 | 282,6 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Построить графики

- Построить векторные диаграммы токов и напряжений в цепи: до резонанса, в момент резонанса и после резонанса напряжений.