Лекция будет проходить в интерактивном формате в системе Proficonf.

Ссылка на кабинет будет распространяться через электронную почту.

Перед лекционным занятием следует предварительно ознакомиться с разделом курса: Режимные карты и диаграммы режимов основного оборудования ТЭС.

В качестве практического задания рассмотреть решение задачи

На ТЭЦ установлены турбоагрегаты ПТ-135/165-130/15 ПО ТМЗ. Режим работы каждой турбины характеризуется следующими параметрами: электрическая мощность N, давление Р0 и температура t0 свежего пара, отопительная нагрузка QТ, расход пара в промышленном отборе GП, давления пара в промышленном РП и отопительном (теплофикационном) РТ отборах, температура охлаждающей воды t1 на входе в конденсатор. Конкретные численные значения этих параметров для различных режимов турбины приведены в табл.

Одинаковыми для всех вариантов можно принять следующие величины: КПД котлов ТЭЦ ка = 0,9; давление в конденсаторах турбин Рк = 3,5 кПа; внутренний относительный КПД проточной части турбин 0i = 0,85; КПД теплового потока, учитывающий потери тепла в главных паропроводах ТЭЦ ТП = 0,98; температура конденсата, возвращаемого с производства tок = 80 0С.

Определить удельные расходы условного топлива на ТЭЦ: на выработку 1 кВтч электрической bэ и производство 1 ГДж тепловой bТ энергии.

Индивидуальные условия взять согласно номера зачетной книжки.

Исходные данные вариантов задачи

| Последняя цифра шифра | N, МВт | Р0, МПа | t0, 0С | QТ, ГДж/ч | GП, т/ч | РП, МПа | РТ, МПа | t1, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 105 | 13,2 | 558 | 180 | 60 | 1,2 | 0,10 | 30 |
| 1 | 140 | 12,5 | 555 | 420 | 300 | 1,8 | 0,08 | 35 |
| 2 | 80 | 13,0 | 560 | 500 | 60 | 1,2 | 0,18 | 25 |
| 3 | 110 | 12,4 | 550 | 540 | 130 | 1,4 | 0,24 | 10 |
| 4 | 135 | 12,8 | 555 | 220 | 250 | 1,5 | 0,09 | 30 |
| 5 | 90 | 12,3 | 552 | 470 | 100 | 1,3 | 0,20 | 5 |
| 6 | 150 | 12,8 | 558 | 150 | 280 | 1,7 | 0,20 | 20 |
| 7 | 110 | 12,3 | 560 | 420 | 225 | 1,3 | 0,10 | 5 |
| 8 | 130 | 13,2 | 553 | 90 | 250 | 1,6 | 0,07 | 10 |
| 9 | 120 | 12,6 | 550 | 450 | 280 | 1,9 | 0,12 | 15 |