Инженерная и компьютерная графика

Лекция № 8 на 14.12.20 г.

Консультация по выполнению работ будет проводиться очно на кафедре каждую среду с 1700 до 1800 часов , в ауд. Э306. Приходить по 3 человека не более.

«Схемы. Электрические схемы»

Целью данной работы является ознакомление со схемами, принципом построения и правилами графического оформления в соответствии с ГОСТами.

Согласно определению по ГОСТу 2.701-2008 г., схема - это графический конструкторский документ, на котором показаны в виде условных графических изображений и обозначений (УГО) составные части изделия и связи между ними.

При составлении электрических схем используются термины:

Элемент - составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное функциональное назначение (конденсатор, транзистор, диод и т.д.).

Устройство - Это совокупность элементов, представляющая собой единую конструкцию (блок, плата и т.д.)

Функциональная группа - это совокупность элементов, совместно выполняющих в изделии определенную функцию, но не объединённых в единую конструкцию (усилитель, генератор и т.д.)

Линия взаимосвязи - это отрезок линии на схеме, указывающий на наличие связи между функциональными частями изделия.

Условное графическое обозначение - упрощённое изображение элемента схемы. Все УГО элементов установлены ГОСТом, позволяют правильно оформлять и однозначно читать схемы.

В настоящем стандарте использованы следующие термины с соответствующими определениями:

1. вид схемы: Классификационная группировка схем, выделяемая по признакам принципа действия, состава изделия и связей между его составными частями.

2. тип схемы: Классификационная группировка, выделяемая по признаку их основного назначения.

Виды схем в зависимости от видов элементов и связей, входящих в состав изделия (установки), и их коды представлены в таблице 1.
                                                                                                                                                      Таблица 1

| Вид схемы | Определение | Код вида схемы |
| --- | --- | --- |
| Схема электрическая | Документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие при помощи электрической энергии, и их взаимосвязи | Э |
| Схема гидравлическая | Документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, использующие жидкость, и их взаимосвязи | Г |
| Схема пневматическая | Документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, использующие воздух, и их взаимосвязи | П |
| Схема газовая (кроме пневматической схемы) | Документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие с использованием газа, и их взаимосвязи | X |
| Схема кинематическая | Документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений механические составные части и их взаимосвязи | К |
| Схема вакуумная | Документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие при помощи вакуума либо создающие вакуум, и их взаимосвязи | В |
| Схема оптическая | Документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений оптические составные части изделия по ходу светового луча | Л |
| Схема энергетическая | Документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части энергетических установок и их взаимосвязи | Р |
| Схема деления | Документ, содержащий в виде условных обозначений состав изделия, входимость составных частей, их назначение и взаимосвязи | Е |
| Схема комбинированная | Документ, содержащий элементы и взаимосвязи различных видов схем одного типа | С |

Схемы в зависимости от основного назначения подразделяются на типы. Типы схем и их коды представлены в таблице.
                                                                                                                                                       Таблица 2

| Тип схемы | Определение | Код типа схемы |
| --- | --- | --- |
| Схема структурная | Документ, определяющий основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи | 1 |
| Схема функциональная | Документ, разъясняющий процессы, протекающие в отдельных функциональных цепях изделия (установки) или изделия (установки) в целом | 2 |
| Схема принципиальная (полная) | Документ, определяющий полный состав элементов и взаимосвязи между ними и, как правило, дающий полное (детальное) представления о принципах работы изделия (установки) | 3 |
| Схема соединений (монтажная) | Документ, показывающий соединения составных частей изделия (установки) и определяющий провода, жгуты, кабели или трубопроводы, которыми осуществляются эти соединения, а также места их присоединений и ввода (разъемы, платы, зажимы и т.п.) | 4 |
| Схема подключения | Документ, показывающий внешние подключения изделия | 5 |
| Схема общая | Документ, определяющий составные части комплекса и соединения их между собой на месте эксплуатации | 6 |
| Схема расположения | Документ, определяющий относительное расположение составных частей изделия (установки), а при необходимости, также жгутов (проводов, кабелей), трубопроводов, световодов и т.п. | 7 |
| Схема объединенная | Документ, содержащий элементы различных типов схем одного вида | 0 |

Схемы структурные разрабатывают при проектировании изделий (установок) на стадиях, предшествующих разработке схем других типов, и пользуются ими для общего ознакомления с изделием (установкой).

Схемами принципиальными пользуются для изучения принципов работы изделий (установок), а также при их наладке, контроле и ремонте. Они служат основанием для разработки других конструкторских документов, например схем соединений (монтажных) и чертежей.

Образец выполнения Структурной схемы, ф.А3 или А4

Образец выполнения Принципиальной схемы, ф.А3 или А4

Образец выполнения документа "Перечень элементов", ф.А4