Федеральное агентство по образованию Российской Федерации
Читинский государственный  университет
Кафедра физики и техники связи 

ЭЛЕКТРОНИКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ Э401-Э404

Лабораторная установка «Электронные приборы»

Лаборатория «Электротехники и электроники»
Ауд. М19
Чита 2007

УДК 621.385.1

Дружинин А. П. Электроника. Методические указания к лабораторным работам. –Чита: ЧитГУ, 2005.- 28 с. 


Изложена краткая теория, дано описание методов измерений и экспериментальных установок, определены задания по теоретической и экспериментальной части.

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры ФиТС
Ответственный за выпуск: 

Зав. кафедрой ФиТС Свешников И.В.

© Читинский государственный университет, 2007

Лабораторная работа Э401
Исследование статических характеристик и параметров

биполярных транзисторов

Цель работы: Исследовать основные статические характеристики и параметры биполярных транзисторов, познакомиться с методикой измерения характеристик и обработкой экспериментальных данных.

1. Подготовка к лабораторной работе:

Изучить литературу [ 1, с 105-171]

Статическими характеристиками транзистора назы-ваются связи между токами и напряжениями, представлен-ные в графической форме. В схеме с общим эмиттером в качестве независимых переменных выбирают ток базы  
[image: image1.wmf]Б

i

 и напряжение коллектор-эмиттер 
[image: image2.wmf]КЭ

u

, тогда:


[image: image3.wmf](

)

(

)

î

í

ì

=

=

КЭ

Б

К

КЭ

Б

ЭБ

u

i

f

i

u

i

f

u

,

,

                                                 (2.1)

В графической форме функции двух переменных изображают в виде семейств характеристик.

Семейство входных характеристик БТ показано на   рис. 2.1.  Кажая из характеристик представляет зависимость


[image: image4.wmf](

)

Б

ЭБ

i

f

u

=

,  при 
[image: image5.wmf]const

u

КЭ

=

                                        (2.2)

 
(принято по оси абсцисс откладывать uЭБ, а по оси 

ординат iБ  ). Каждая из характеристик    семейства    снима-ется при постоянном напряжении коллектор-эмиттер

(на рис. 2.1  
[image: image6.wmf]3

2

1

КЭ

КЭ

КЭ

u

u

u

<

<

 ).

[image: image7.emf] 

i Б  

- u ЭБ  

Рис. 2.1.  

u кэ1  

u кэ2  

u кэ3  


Семейство выходных характеристик


[image: image8.wmf](

)

КЭ

К

u

f

i

=

, при 
[image: image9.wmf]const

i

Б

=

                                        (2.3)

представлено на рис. 2.2 
[image: image10.wmf](

)

1

2

3

Б

Б

Б

i

i

i

>

>

.

[image: image11.emf] 

i К  

u КЭ  

Рис. 2. 2 .  

А.Р.  

Р. Н.  

i Б 3  

i Б2  

i Б1  


Область левее пунктирной линии соответствует режиму насыщения БТ, а правее - активному режиму.

При работе с сигналами малой  амплитуды   
[image: image12.wmf]КЭт

Km

БЭт

Бт

U

I

U

I

,

,

,

  нелинейные зависимости (2.1–2.3) в
окрестности произвольной рабочей точки, задаваемой значениями 
[image: image13.wmf](

)

0

Б

i

 и 
[image: image14.wmf](

)

0

КЭ

U

, могут быть линеаризированы,     например с использованием  h- параметров транзистора: 


[image: image15.wmf]î

í

ì

+

=

+

=

КЭт

Бт

Кт

КЭт

Бт

БЭт

U

h

I

h

I

U

h

I

h

U

22

21

12

11

                                             (2.4)

где

[image: image16.wmf]Б

БЭ

i

u

h

D

D

=

11

,  при [image: image17.wmf]const

u

КЭ

=


[image: image18.wmf]Б

К

i

i

h

D

D

=

21

,   при [image: image19.wmf]const

u

КЭ

=

  



[image: image20.wmf]КЭ

БЭ

u

u

h

D

D

=

12

, при  
[image: image21.wmf]const

i

Б

=








 (2.5)



[image: image22.wmf]КЭ

К

u

i

h

D

D

=

22

, при  
[image: image23.wmf]const

i

Б

=


h- параметры в соответствии с формулами (2.5) можно определить с помощью семейств характеристик (h11 и h12 - по семейству входных, а h21 и h22 - по семейству выходных характеристик).

В практических расчетах часто используется  и  кусочно-линейная аппроксимация статических характеристик БТ см. рис.2.3.

[image: image24.emf] 

i Б  

u БЭ  

Рис. 2.3.  

∆ i К  

U ПОР  

u КЭ  

U КЭ.НАС  

I К.НАС  

∆ U КЭ  

a)   б )  


Для аппроксимированных входных характеристик имеем


[image: image25.wmf]ï

î

ï

í

ì

>

-

<

=

ПОР

БЭ

ВХ

ПОР

БЭ

ПОР

БЭ

Б

U

u

при

r

U

u

U

u

при

i

,

,

0

                               (2.6)

а для выходных


[image: image26.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image27.wmf](

)

(

)

ï

ï

î

ï

ï

í

ì

+

<

=

*

режим

активный

r

u

i

насыщения

режим

U

U

при

r

u

i

К

КЭ

Б

НАС

КЭ

КЭ

НАС

К

КЭ

К

_

,

_

,

,

.

.

b

      (2.7)

В формулах 2.6 и 2.7

UПОР - пороговое напряжение эмиттерного перехода,


[image: image28.wmf]ВХ

r

- усредненное входное сопротивление транзистора (
[image: image29.wmf]Б

ВХ

r

r

'

»

), 


[image: image30.wmf]НАС

К

r

.

- выходное    сопротивление    транзистора    в    режиме насыщения (в начальной области).


[image: image31.wmf]К

КЭ

НАС

К

i

u

r

D

D

=

.

, при  
[image: image32.wmf]const

i

Б

=

 и 
[image: image33.wmf]НАС

КЭ

КЭ

U

u

.

<

               (2.8)


[image: image34.wmf]*

К

r

- усредненное выходное сопротивление транзистора 
[image: image35.wmf]*

К

r

 в активном режиме.


[image: image36.wmf]К

КЭ

К

i

u

r

D

D

=

*

 при 
[image: image37.wmf]const

i

Б

=

 и 
[image: image38.wmf]НАС

КЭ

КЭ

U

u

.

>

                      (2.9)

2. Задание на выполнение лабораторной работы:

2.1. Провести подготовку к эксперименту: 

ознакомиться со структурой и предельными параметрами транзистора, данные транзистора занести в протокол; заготовить таблицы для измерений.

Таблица 2.1

Входные и управляющие характеристики

	ЕБ
	В
	

	uБЭ
	В
	

	iБ
	мкА
	

	iK
	мА
	


Таблица 2.2

Выходные характеристики транзистора

	iБ, мкА
	

	
	uКЭ
	В
	

	
	iK
	мА
	

	
	uКЭ
	В
	

	
	iK
	мА
	

	
	uКЭ
	В
	

	
	iK
	мА
	

	и т.д.
	
	
	


Собрать схему для измерений (рис. 2.4), схема цоко-левки транзистора представлена на рис. 2.5. Сопротивление резистора  R1= (5–10 )кOм.

[image: image39.emf] 

ЕБ (E1) 

+  

 –   

R 1  

m A  

V  

V  

m A  

  –     

+     

U КЭ   ( E 2)  

Рис. 2.4  

Б  

К  

Э  

U БЭ   U КЭ  


[image: image40.emf] 

Б   К  

Э  

транзистор  

выводы от  

электродов    

контактные  

штыри  

Вид сверху  

Рис. 2.5  


2.2. Снять входную и управляющие характеристики транзистора при постоянном    напряжении 
[image: image41.wmf]В

u

КЭ

5

=

. Результаты измерений и расчетов занести в табл. 2.1.

2.3. Снять семейство выходных характеристик:

семейство выходных характеристик снимать начиная от тока базы iБ =50мкА и далее с шагом 50 мкА. Ток коллектора при этом не должен превышать допустимого значения; 

шаг изменения напряжения uкэ должен быть выбран так, .чтобы в активном режиме снять 3-5 точек и режимы насыщения - 2-3 точки.

3.
Обработка результатов эксперимента:

3.1. Построить на графиках входную и управляющую характеристики, а также семейство выходных характеристик.

 В точке uкэ =5 В, iБ =100мкА  определить параметры
транзистора 


[image: image42.wmf]Б

БЭ

Э

i

u

h

D

D

=

11

, 
[image: image43.wmf]Б

K

Э

i

i

h

D

D

=

21

, 
[image: image44.wmf]КЭ

K

Э

u

i

h

D

D

=

22


3.2.
Построить выходную характеристику при токе базы, равном 100 мкА. Провести ее линейно-кусочную аппроксимацию и определить  
[image: image45.wmf]НАС

КЭ

U

.

,  
[image: image46.wmf]НАС

К

I

.

,  
[image: image47.wmf]НАС

К

r

.

,  
[image: image48.wmf]K

r

.

4. Содержание отчета:

Отчет должен содержать:

1. схемы измерений;

2. таблицы и графики снятых зависимостей;

3. результаты расчетов.

Лабораторная работа Э402
Исследование усилительного каскада

на биполярном транзисторе

Цель работы:  Измерение параметров простейшего усилительного каскада на биполярном транзисторе при включении с общим эмиттером.

1. Подготовка к выполнению работы: 

Изучить литературу [ 1, с 176-178]

В   работе   исследуется   простейший   усилительный   каскад   на биполярном транзисторе при включении с общим эмиттером рис. 3.1.

[image: image49.emf] 

Вх  

R Б  

Вых  

Рис.  3 . 1  

Б  

К  

Э  

R К  

С Б  

С К  

R Г  

R Э  

U Г  

~  

+Е К  


Транзистор работает в    активном режиме. Резисторы RБ и RK за​дают режим работы по постоян​ному току. При этом с помощью RБ регулируется величина пос​тоянной состав-ляющей тока базы

 
[image: image50.wmf](

)

(

)

Б

K

Б

БЭ

K

Б

R

E

R

U

E

I

»

-

=

0

0

,    

(3.1)

 а следовательно и тока коллектора


[image: image51.wmf](

)

(

)

(

)

0

0

0

Б

КЭО

Б

K

I

I

I

I

×

»

+

×

=

b

b

,  

(3.2)

Резистор RK предотвращает замыкание переменной составляющей тока коллектора через источник питания. Желательно иметь RK>>RН. Одновременно величина RK влияет на постоянную составляющую напряжения на коллекторе, т.к.

 
[image: image52.wmf](

)

(

)

K

K

K

КЭ

R

I

E

U

0

0

-

=

.                         (3.3)

При известных EK и RK рабочая точка транзистора по постоянному току может быть задана не двумя, а одним параметром, IБ(0) или IK(0)или UКЭ(0). Для измерений удобнее использовать UКЭ(0).

Для того, чтобы источник сигнала  uГ и нагрузка не влияли на режим работы  транзистора  по  постоянному току,   
включены   разделительные  UБЭ(0) конденсаторы СБ и СК имеющие в рабочем диапазоне частот малые сопротивления.

Для расчета основных параметров усилительного каскада могут быть использованы формулы:


[image: image53.wmf]ï

ï

ï

î

ï

ï

ï

í

ì

»

»

-

=

+

=

K

ВЫХ

Э

ВХ

НЭ

Э

U

Э

Э

Б

ВХ

R

R

h

K

R

R

h

K

r

h

r

R

21

1

21

21

'

;     
                     (3.4)

где 
[image: image54.wmf]H

K

H

K

НЭ

R

R

R

R

R

+

»

;  
[image: image55.wmf](

)

(

)

0

26

0

K

Э

Т

Э

I

мВ

I

u

r

»

=

.

При наличие резистора RЭ в цепи эмиттера, создающего отрицатель​ную обратную связь,


[image: image56.wmf]ï

î

ï

í

ì

»

@

Э

НЭ

ОС

U

Э

Э

ОС

ВХ

R

R

K

R

h

R

.

21

.

;



 (3.4)

2. Задание на выполнение лабораторной работы:

2.1.   Задание режима работы транзистора по постоянному току.

2.1.1. Собрать схему рис.3.2 (это часть схемы усилительного каскада рис.3.1, определяющего рабочую точку транзистора).

[image: image57.wmf]ï

ï

ï

î

ï

ï

ï

í

ì

»

»

-

=

+

=

K

ВЫХ

Э

ВХ

НЭ

Э

U

Э

Э

Б

ВХ

R

R

h

K

R

R

h

K

r

h

r

R

21

1

21

21

'

;     
                     (3.4)

где 
[image: image58.wmf]H

K

H

K

НЭ

R

R

R

R

R

+

»

;  
[image: image59.wmf](

)

(

)

0

26

0

K

Э

Т

Э

I

мВ

I

u

r

»

=

.

При наличие резистора RЭ в цепи эмиттера, создающего отрицатель​ную обратную связь,


[image: image60.wmf]ï

î

ï

í

ì

»

@

Э

НЭ

ОС

U

Э

Э

ОС

ВХ

R

R

K

R

h

R

.

21

.

;



 (3.4)

2. Задание на выполнение лабораторной работы:

2.1.   Задание режима работы транзистора по постоянному току.

2.1.1. Собрать схему рис.3.2 (это часть схемы усилительного каскада рис.3.1, определяющего рабочую точку транзистора).
и статический коэффициент передачи тока базы





[image: image61.wmf](

)

(

)

0

0

Б

K

I

I

=

b






(3.8)

Результаты измерений и расчетов занести в таблицу З.1.
2.1.3. Повторить измерения и расчеты по п.2.1.2 для двух других  рабочих точек 
[image: image62.wmf](

)

0

КЭ

U

= 0,25E2 и 
[image: image63.wmf](

)

0

КЭ

U

 = 0,75E2.

Таблица 3.1.
	UКЭ(0), В
	2,5
	5
	7,5
	Формула

	Е1
	
	
	
	

	UБЭ(0), В
	
	
	
	

	IБ(0), мА
	
	
	
	3.6

	IК(0), мА
	
	
	
	3.7


	Β
	
	
	
	3.8


2.2. Измерение основных параметров усилительного каскада.

2.2.1. Собрать   схему   рис. 3.3   (дополнить   схему   собранную   в предыдущем пункте).
2.2.2. Установить рабочую точку UКЭ(0) = 0,5Е2 (см. п. 2.1.2).

2.2.3. Перевести   вольтметры   в   режим    измерения   переменных напряжений. Подключить ко входу и выходу Схемы осциллограф. Подать от генератора сигналов синусоидальное напряжение с частотой f=1000Гц и
амплитудой Uгm, такой величины чтобы получить на выходе переменное напряжение с амплитудой Uвых.m = Uкэm =1–2B.

[image: image64.emf] 

R Б  

Рис.  3 . 3  

R К  

С Б  

С К  

R H  

R Г  

~  

+Е 2  

+Е 1  

U Г ( t)  

U вх. m  

I вх. m  

I к. m  

I вых. m  

U вых. m  

C Б = С К =10,0 мкФ   R H =1 кОм   R Г =10 кОм  


С помощью осциллографа убедиться в отсутствии искажений сигнала. Убедиться, что усилительный каскад инвертирует фазу выходного напряжения относительно входного. Измерить амплитуды переменных

напряжений на входе Uвх.m=Uбэm, на выходе Uвых.m=Uкэm и (переключив вольтметр) на выходе генератора Uгm.

Результаты измерений занести в таблицу 3.2.

2.2.4. Рассчитать амплитуды переменных составляющих входного




[image: image65.wmf]Г

Гm

Г

БЭm

Гm

m

вх

Бm

R

U

R

U

U

I

I

»

-

=

=

.

,


 (3.9)

и выходного токов


[image: image66.wmf]H

КЭm

m

вых

R

U

I

=

.

,



 (3.10)

а также переменной составляющей тока коллектора


[image: image67.wmf]НЭ

КЭm

m

к

R

U

I

=

.

.




 (3.11)

Рассчитать измеренные значения коэффициентов
 усиления по напряжению


[image: image68.wmf]БЭm

КЭm

U

U

U

K

=

,




 (3.12)

по току


[image: image69.wmf]m

вх

m

вых

I

I

I

K

.

.

=

,




 (3.13)

входного сопротивления


[image: image70.wmf]m

вх

m

вх

вх

I

U

R

.

.

=

,




 (3.14)

и дифференциального коэффициента передачи тока базы


[image: image71.wmf]Бm

Km

Э

I

I

h

=

21

.




 (3.15)

Результаты занести в таблицу 3.2.

2.2.5. Использовав измеренное значение для дифференциального коэффициента передачи тока базы 
[image: image72.wmf]Э

h

21

, рассчитать и занести в таблицу 3.2. теоретические значения коэффициента усиления по напряжению (3.2) и входного сопротивления (3.1. (Принять r’Б = 100 Ом).

Таблица 3.2.

	UКЭ(0), В
	0,25 Е2
	0,5 Е2
	0,75 Е2
	Формула

	UГm
	
	
	
	

	Uвх.m
	
	
	
	

	Uвых.m
	
	
	
	

	Iвх.m
	
	
	
	3.9

	Iвых.m
	
	
	
	3.10

	IК.m
	
	
	
	3.11

	КI
	
	
	
	3.13

	h21Э
	
	
	
	3.15

	Rвх, кОм
	
	
	
	измер. 3.14

	
	
	
	
	расч 3.4

	КU
	
	
	
	измер 3.12

	
	
	
	
	расч 3.2


2.2.6.
Повторить измерения и расчеты по пунктам 
     2.2.2-2.2.5для двух других рабочих точек UКЭ(0) = 0,25Е2 и 
UКЭ(0) = 0,75 Е2.

2.2.7.
Построить график зависимостей (по трем точкам)




[image: image73.wmf]b

 и 
[image: image74.wmf](

)

(

)

0

21

K

Э

I

f

h

=


Построить теоретические и экспериментально измеренные зависимости





[image: image75.wmf](

)

(

)

0

K

вх

I

f

R

=






[image: image76.wmf](

)

(

)

0

K

U

I

f

K

=






[image: image77.wmf](

)

(

)

0

K

I

I

f

K

=


Значения  IK(0), соответствующие напряжениям UКЭ(0) , взять из    таблицы 3.1

2.3. Анализ влияния внешней нагрузки на работу усилительного каскада.

Пользуясь результатами измерений по п.2.2.2-2.2.4 и формулами. 3.2 и 3.4 рассчитать значения коэффициентов усиления по напряжению КU при   RH= 0,1; 1; 3,3; 4,7; 10 кОм. Построить график зависимости 
[image: image78.wmf](

)

H

U

R

f

K

=

.

1. схемы измерений;

2. таблицы и графики полученных результатов;

3. результаты расчетов.
Лабораторная работа Э403
Исследование ключевых схем на полевых транзисторах
Цель работы: Изучить особенности работы полевых транзисторов (ПТ) в ключевых схемах. Изучить варианты использования ПТ в качестве нагрузочного резистора.
1. Подготовка к лабораторной работе
Изучить литературу [2,с.156-166] и конспект лекции по данной теме. Обратить внимание на влияние величины сопротивления в цепи стока на вид передаточной характеристики. Рассмотрите различные варианты замены нагрузочного линейного резистора на квазилинейную нагрузку, в качестве которой выступает поливой транзистор. Разобраться в причинах отличий передаточных характеристик при подключении в качестве квазилинейной нагрузки различных полевых транзисторов.

Обратите внимание, что для определений уровней логических сигна​лов используется передаточная характеристика ключа Uвых=f(Uвх) рис.5.1. 
[image: image79.emf] 

U вх  

Рис. 5.1  

U вых  

U 1  

U 0  

U 0  

U 1  


Уровни логического нуля U0 и логической единицы U1 определяются пересечением передаточной характеристики и ее зеркального отражения (пунк​тир).  Разность уровней 
UΛ = U1 – U0  называется размахом логических сигналов.
2. Задание на выполнение лабораторной работы.

2.1. Исследовать влияние сопротивления нагрузки на передаточную Uвых=f(Uвх) характеристику ключа на ПТ.

Схема исследования ключа на МДП транзисторе со встроенным каналом n-типа приведена на рис.5.2. Питание схемы осуществляется от источника Е2 и равно 9 В. Входное напряжение Uвх подается от регулируемого источника питания Е1. Для измерения выходного напряжения Uвых и потребляемого тока используйте цифровые вольтметры. В качестве VТ1 возьмите один из транзисторов с каналом n-типа микросхемы К176ЛП1. Для удобства работы перенесите в протокол принципиальную схему микросхемы приведенную в приложении и отметьте номера выводов.
[image: image80.emf] 

E1 

V  

V  

U вых  

Рис.  5 . 2  

U вх  

mA  

+E 2  

E 1  

V  

V  

U вых  

Рис.  5 . 3  

U вх  

mA  

+E 2  

VT1  

R  

VT1  

VT2  


Рекомендуется следующий порядок эксперимента:

подключить в цепь стока МДП транзистора линейный резистор R1=51 кОм;

установить напряжение источника питания Е2=9 В;

изменяя входное напряжение от 0 до 9 В,снять зависимости Uвых=f(Uвх) и Iпотр=f(Uвх);

повторить измерения при двух значениях сопротивления резистора R=10 кОм и 3,5 кОм;

по результатам эксперимента построить графики зависимостей Uвых=f(Uвх) 
2.2. Исследовать передаточную характеристику ключа на КМДП - транзисторах.

Схема исследования ключа на КМДП-транзисторах приведена на рис.5.3. В качестве транзисторов VТ1 и VТ2 взять любую пару комплементарных транзисторов микросхемы К176ЛП1 или отдельную схему ключа.

Эксперимент провести аналогично п.2.1.

3. Обработка результатов эксперимента.

3.1. Построить передаточные характеристики полученные в п.2.
3.2. Для каждого ключа определить уровни логических сигналов U0 и U1 и размах UΛ . Полученные результаты свести в табл.5.1.

                                                                            








Таблица 5.1

	Параметр

Тип нагрузки
	U0, В
	U1, В
	UΛ, В
	Pср, мВ

	С резистивной нагрузкой
	
	
	
	

	     Rн=51кОм
	
	
	
	

	     Rн=10кОм
	
	
	
	

	     Rн=3,5кОм
	
	
	
	

	КМОП-ключ (p-МОП транзистор)
	
	
	
	


3.3. Рассчитать среднюю потребляемую от источника питания в состояниях логического нуля и логической единицы мощность 

[image: image81.wmf](

)

1

0

2

1

P

P

P

ср

+

=

;   
[image: image82.wmf]П

ПОТР

Е

I

P

1

,

0

1

,

0

=

.

4. Содержание отчета.

Отчет должен содержать:

схемы исследований;

таблицы и графики снятых зависимостей.

Контрольные вопросы.

1. Объясните зависимости параметров ключа с резистивной нагрузкой от величины сопротивления нагрузки.

2. Почему ключ на КМОП-транзисторах практически не потребляет мощность от источника питания в статических состояниях?

Лабораторная работа Э404
Исследование параметров операционных усилителей

Цель работы: Изучить методики измерения основных параметров опера-ционных усилителей.
1. Подготовка к лабораторной работе.

Изучить литературу [3, с.247-252]. При изучении литературы иметь в виду, что операционный усилитель (ОУ) в интегральном исполнении - это универсальная аналоговая микросхема, представляющая собой двухвходовый дифференциальный широкополосный усилитель постоянного 
тока, на выходе которого формируется сигнал, равный по величине усиленной разности входных сигналов.

Операционным он назван потому, что предназначен для выполнения математических операций над входными сигналами при использовании его в электрической схеме с цепью внешней обратной связи. При соответ​ствующем выборе элементов этой цепи ОУ может использоваться для сложения, вычитания, перемножения, усреднения, интегрирования, дифференциро​вания, логарифмирования и т.п. При этом точность выполнения указанных операций тем выше, чем больше коэффициент усиления и входное сопроти​вление ОУ и чем меньше выходное сопротивление.

Количество параметров, характеризующих ОУ, достигает нескольких десятков. 
К основным относятся:

коэффициент усиления ОУ без обратной связи Кyv, Обычное зна​чение Kyv - несколько десятков-сотен тысяч;

коэффициент ослабления синфазных входных сигналов - Кос сф характеризует способность ОУ ослаблять (т.е. не усиливать) сигналы, приложенные одновременно к обоим входам. Как правило, Кос сф выражают в децибелах:
[image: image83.emf]К ос.сф =20 lg  

коэффициент  усиления ОУ без обр. связи  

коэфф.  усиления  синфазного сигнала  


входное напряжение сдвига (смещения) - Uсм. Это величина на​пряжения, которое необходимо подать на вход ОУ для того, чтобы напряжение на его выходе стало бы равно нулю. Этот параметр характеризу​ет неидеальность ОУ и обусловлен неидентичностью транзисторов вход​ного каскада. Типичное значение Uсм составляет доли милливольт-десятки мил​ливольт;

входные токи - Iвх. Это токи, протекающие через входные выводы ОУ при нулевых входных напряжениях, обусловленные базовыми токами входных биполярных транзисторов, либо токами утечки затворов в случае использования полевых транзисторов во входном каскаде ОУ. Типичные значения Iвх - доли наноампер-десятки микроампер (10-10...10-15А);

разность входных токов -  Iвх может достигать 10...20%. Она характеризует степень неидентичности транзисторов
входного каскада ОУ;

[image: image84.emf] 

U n  

+  

  –     

Рис.  6 . 1  

+  

  –     

U n  

2  

1  

8  

9  

7  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

W  

FC  

FC  

NC  

NC  

m  

+U n  

– U n     n  

0V  

∞  

а )   б)  


скорость нарастания выходного напряжения Vu.вых - отношение изменения Uвых от 10% до 90% от своего номинального значения ко вре​мени, за которое произошло это изменение. Параметр характеризует ско​рость отклика ОУ на ступенчатое изменение входного сигнала;

частота единичного усиления - f1 - значение частоты входного сигнала, при котором значение коэффициента усиления ОУ по напряжению падает до единицы. Данный параметр определяет максимально реализуе​мую полосу усиления ОУ.

Условные графические обозначения ОУ и назначения выводов приве​дены на рис.6.1, а, б.
1 - неинвертирующий вход ОУ;

2 - инвертирующий вход ОУ;

3,4 - выводы для подключения внешних элементов коррекции ампли​тудно-частотной характеристики 

5,6 - выводы для подключения внешних элементов балансировки;

7 - выход ОУ;

8 - вывод для подключения источника питания
положительной по​лярности;

9 - вывод для подключения источника питания отрицательной по​лярности;

10 - вывод для соединения с общей шиной (нулевой потенциал) схемы

Обратите внимание, что для питания ОУ используются два источника -Uп и +Uп. Кроме того, следует иметь в виду, что ОУ, не имеющие внутрен​ней коррекции частотной характеристики, без элементов внешней коррек​ции возбуждаются.

Расположение выводов, параметры и типовые схемы коррекции ОУ, исследуемых в лабораторной работе, приведены в приложении. Следует пом​нить, что на принципиальных схемах устройств на основе ОУ допускается не указывать имеющиеся цепи питания и стандартные схемы коррекции.
2. Задание на выполнение лабораторной работы

[image: image85.emf] 

Рис.  6 . 2  

+  

  –     

+  

  –     

Е3  

1  

Е3  

U 2  

U 1  

U вых  

V  

1  

2  

3  

I  

~      

C1        

R 1        

R2        

R3        

R4        

R 5        

1M5        

10K         10K        

100 K        

100        

100        

N        

A        


Пользуясь приложением, зарисовать условное обозначение исследуе​мого ОУ (с указанием номеров выводов и элементов коррекции) выписать значения предельных параметров.

2.1. Определить предельное значение коэффициента усиления ОУ (Kyv).

Вследствие значительной величины Kyv  10...10 его непосред​ственное измерение затруднительно. Поэтому это значение Kyv получают в результате расчета.

2.1.1. Собрать схему согласно рис.6.2 (цоколевка ОУ приведена в приложении). (Напомним, что схема частотной коррекции не показана, хотя и должна быть собрана. В дальнейшем будут опущены и элементы питания Е3).
2.1.2. Установить на выходе генератора 1 - синусоидальный сигнал с амплитудой Uг=l В и частотой fr=l0..20 Гц. При этом на экране осциллографа 2 должен наблюдаться неискаженный сигнал (если наблюдаются искажения, то необходимо уменьшить Ur).
2.1.З. С помощью вольтметра 3 измерить переменные напряжения U1 (между точкой "A" и общим проводом) и Uвых, затем рассчитать Kyv по формуле:


[image: image86.wmf]3

2

1

R

R

U

U

K

вых

yv

×

=


2.2. Определить напряжение смещения (Uсм) и входной ток (Iвх) операционного усилителя.

По причине малости этих величин непосредственное измерение Uсм и Iвх затруднительно и поэтому их значения определяют расчетным пу​тем.

2.2.1. Собрать схему согласно рис. 6.3 (на схеме источники пи​тания и цепи коррекции не показаны)
2.2.2. Установить перемычку П1 (вместо резистора R1), соединяющую неинвертирующий вход ОУ (на схеме со знаком "+") с общим прово​дом. Записать величину постоянного напряжения Uвых1, которое показы​вает вольтметр.
[image: image87.emf] 

Рис.  6 . 3  

1  

V  

П1 

R1        

R2        

R3        

1 M        

10 K        

10 K        

–      

+    


2.2.3. Удалить перемычку П1 и установить между неинвертирующим входом ОУ и общим проводом резистор R1. При этом показания вольтметра изменяются. Записать их, обозначив Uвых2.
2.2.4. Рассчитать (с учетом знаков Uвых1 и Uвых2) величины на​пряжения смещения 


[image: image88.wmf]3

1

1

2

R

R

U

U

U

вых

вых

см

×

-

=


и входного тока Iвх ОУ


[image: image89.wmf]2

R

U

I

см

вх

=


2.3. Измерить скорость нарастания выходного напряжения ОУ (Uвых).

2.3.1. Собрать схему в соответствии с рис.6.4 (источники пита​ния ОУ на схеме не показаны).

Выходное напряжение генератора (Uг) установить таким, чтобы Uвых кас​када на ОУ было близко к максимально возможному, т.е. выходной сину​соидальный сигнал был близок к ограничению, но еще не ограничивался. Частоту генератора при этом возьмите достаточно низкой (0,1...1кГц).

2.3.2. Увеличивая частоту генератора, наблюдайте за осциллограм​мой выходного сигнала. Наряду с уменьшением размаха, он все более приближается к треугольному (рис. 6.5).
2.3.3. Установив частоту генератора порядка нескольких десятков кГц, а также откалибровав усиление в канале "Y" и скорость развертки (мкс/дел) осциллографа, измерить крутизну полученной осциллограммы (рис.6.5).
[image: image90.emf] 

Рис.  6 . 5  

U вых  

Δ U вых , В  

t  

Δt ,  мк с  


2.3.4. Пользуясь результатами измерений, рассчитать 
максимальную скорость нарастания выходного сигнала.

3. Содержание отчета.

Отчет должен содержать:

паспортные данные и схемы коррекции исследуемого ОУ;

схемы измерений и значения измеренных параметров ОУ.

Контрольные вопросы.

1. Какие требования предъявляются к параметрам "идеального" операционного усилителя?

2. Почему операционные усилители не могут работать без коррек​ции частотной характеристики?

3. Поясните смысл параметра напряжение сдвига (смещения) операционного усилителя.

4. Поясните физический смысл параметров средний входной ток и разность входных токов операционного усилителя. При каких входных сигналах они измеряются?

5. Поясните физический смысл параметра скорость нарастания вы​ходного напряжения. Можно ли его определить, зная амплитудно-частот​ную характеристику операционного усилителя? Если нет, то почему?

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочные данные исследуемых в лаборатории электронных приборов и интегральных микросхем

П1. Выпрямительные, импульсные и высокочастотные диоды
	Тип диода
	Структура
	Iпр доп, мА
	Uобр доп, В
	fmax, кГц
	( восст, мкс

	D2 Е
	Ge, точечный
	16
	50
	
	3

	D2 Ж
	Ge, точечный
	8
	150
	
	3

	D7 Г
	Ge, сплавной
	300
	200
	2,4
	

	D7 Ж
	Ge, сплавной
	300
	400
	2,4
	

	D9 Е
	Ge, точечный
	20
	30
	
	3

	D104
	Si, микросплавной
	30
	100
	150
	0,5

	D226
	Si, сплавной
	300
	200
	1,0
	

	KD503  A
	Si, эпитаксиально-планарный
	20
	30
	
	0,01

	D312
	Ge, диффузионный
	50
	75
	
	0,7


П2. Стабилитроны и стабисторы
	Тип диода
	Структура
	Uст, В
	Icм min, мА
	Icм max, мА
	rD, Ом

	D814 Б
	Si, сплавной
	8...9,5
	3
	36
	10

	D814 D
	Si, сплавной
	11,5...14,0
	3
	24
	18

	КС156 Т
	Si, диффузионно-сплавной
	5,6
	1
	22,4
	100

	D219 C
	Si, микросплавной стабистор
	0,57
	1
	50
	

	KC113 A
	Si, диффузионно-сплавной стабистор
	1,17...1,8
	1
	100
	80


	Тип тран-ра
	Структура
	h21Э
	fh21Э(fT), МГц
	Iк доп, мА
	Uкэ доп, В
	Рк доп, мВт
	(к, мкс
	Ск(10В), пФ

	МП37Б
	n-р-n, Ge, сплавной
	20-50
	1,0
	20
	15
	150
	
	40

	МП39Б
	р-n-р, Ge, сплавной
	20-50
	0,5   1,5
	20
	20
	150
	
	40

	КТ315Б
	n-р-n, Si, эпитаксиально-планарный
	50-350
	(250)
	100
	20
	150
	0,5
	7

	КТ361Б
	р-n-р, Si, эпитаксиально-планарный
	50-350
	(250)
	50
	20
	150
	0,5
	9


(ТР 2)

МП 37



(ТР 27)
КТ 315



МП 39





КТ 361

[image: image91.emf]  Э  

К  

Б  


П4. Полевые транзисторы

	Тип транзистора
	Структура
	Ic доп
(Ic нач)
	Uси доп, В
	Рс доп, мВт
	Сзи, пФ
	Сзс, пФ
	Сси, пФ
	rк,
 Ом
	Uотс, В

	КП103И
	n-р-переходный р-канальный
	(0,8-1,8)
	12
	21
	20
	8
	-
	30
	0,8-3

	КП103Е
	-------------------------
	(0,4-1,5)
	10
	7
	20
	8
	-
	50
	0,4-1,5

	КП103М
	-------------------------
	(5-7,5)
	10
	120
	20
	8
	-
	60
	3-5

	КП301Б
	р-МОП, индуцированный канал
	15
	20
	200
	3,5
	1
	3,5
	100
	-4

	КП305Д
	n-МОП, встроенный канал
	15
	15
	150
	5
	0,8
	5
	80
	-6


(ТР 67)     КП 103
     (ТР 69)     КП 305
         (ТР 71)    КП 301

[image: image92.emf]  сток  

затвор   (корпус)  

исток  

подложка  (корпус)    

сток  

корпус   (подложка)  

затвор    

исток  

сток  

затвор    

исток  


П5. Интегральные микросхемы

Все используемые в лаборатории микросхемы имеют прямоу-гольные пластмассовые или керамические корпуса типов 201.14.1-201.14.9 с расположением 14 выводов в 2 ряда (метка может быть выполнена в виде точки около первого вывода).

[image: image93.emf] 

Корпуса 201.14.1-201.14.9 (вид сверху) 

1   3   5   7  

1 4   12   10   8  

метка  


К140УД20. Сдвоенный операционный усилитель.

[image: image94.emf] 

U n  

+  

  –     

+  

  –     

U n  

1(7)  

13(9)  

4  

12(10)  

+  

  –     

2(6)  

1(7)  -  инвертирующий вход ОУ;   2(6)  -  неинвертирующий вход ОУ   4  -  вывод для подключения  источника " - U п"   12(10)  -  выход ОУ   13(9)  -  вывод для подключения  источника "+ U п"   (Цифры в скобках относятся ко  второму ОУ, размещенному на  этом кристалле).  


К553УД2; КР1408УД1 Операционные усилители

[image: image95.emf] 

U n  

+  

  –     

+  

  –     

U n  

4  

11  

6  

10  

+  

  –     

5  

3  

12  

3 0 пФ  

4  -  инвертирующий  вход ОУ   5  -  неинвертирующий вход ОУ   6  -  вывод для подключения  источника " - U п"   10  -  выход   11  -  вывод для подключения  источника "+ U п"   3, 12  -  выводы для подключения  цепей внешней частотной коррекции  ОУ (должна быть подключена в  любой схеме на основе ОУ; може т не  быть показана на принципиальной  схеме).    


Основные параметры ОУ, исследуемых в лаборатории

	Тип ОУ
	Kyv 103
	Uсм, мВ
	Iвх, мкА
	Iвх, мкА
	f1, МГц
	Uv.вых, в/мкс
	Кос сф дБ
	Uвх, В
	Uвх сф, В
	Uп, В

	К553УД2
	20
	7,5
	1,5
	0,5
	1
	0,5
	70
	10
	10
	+(6-15)

	К140УД20
	50
	5
	0,2
	0,05
	0,55
	0,3
	70
	12
	11
	+(6-15)

	для каждого ОУ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


К176ЛП1  Универсальный логический элемент КМОП-структуры (при соответствующей коммутации может быть использован в качестве трех элементов НЕ, элемента НЕ с большим коэффициентом разветвления, элемента 3И-НЕ, элемента 3ИЛИ-НЕ и триггерной ячейки).

[image: image96.emf] 

6  

13   2  

1  

11   14  

12  

7  

8   3   4   5   10   9  


Основные электрические параметры: 
напряжение питания Uп=9В+5%, 
уровни логических сигналов U0вых ( 0,3В; U1вых ( 8,2В; потребляемый ток, мА, не более 0,3; 
среднее время задержки распространения ( 200 нс.

Работоспособность сохраняется при уменьшении напряжения питания до 5В. Допустимый диапазон входных сигналов (0 - Uп).
К176ЛА7, 
К176ЛА8. 4 элемента 2И-НЕ КМОП-структуры
[image: image97.emf] 

1 4   + U n  

11  

14  

7  

Вх.1  

1  

2  

5  

6  

8  

9  

12  

13  

7  

3  

4  

10  

11  

Вх.2  

Выход  


Принципиальная схема каждого из элементов 2И-НЕ.

Предельные и основные электрические параметры как для К175ЛП1.
Содержание:

      1. Лабораторная работа  Э401…………………………………………….3   
      2..Лабораторная работа  Э402 ………………………………………….. . 8
      3. Лабораторная работа  Э403 …………………………………………… 13 

      4.Лабораторная работа   Э404 …………………………………………… 15
      5 Приложение ………………………………………………………………20
PAGE  
24

_1102330939.unknown

_1103620337.unknown

_1103704799.unknown

_1103705972.unknown

_1103706147.unknown

_1104839774.unknown

_1104845778.unknown

_1104846159.unknown

_1104846171.unknown

_1104839817.unknown

_1103706684.unknown

_1103706103.unknown

_1103706125.unknown

_1103705991.unknown

_1103704988.unknown

_1103705124.unknown

_1103704913.unknown

_1103704298.unknown

_1103704624.unknown

_1103704718.unknown

_1103704436.unknown

_1103622264.unknown

_1103622318.unknown

_1103622131.unknown

_1102413514.unknown

_1103619101.unknown

_1103619172.unknown

_1102413897.unknown

_1102331102.unknown

_1102413029.unknown

_1102413161.unknown

_1102331123.unknown

_1102331054.unknown

_1102331082.unknown

_1102330968.unknown

_1102244735.unknown

_1102320419.unknown

_1102320542.unknown

_1102330561.unknown

_1102330869.unknown

_1102320653.unknown

_1102320475.unknown

_1102320528.unknown

_1102320438.unknown

_1102245590.unknown

_1102246473.unknown

_1102320282.unknown

_1102320231.unknown

_1102246279.unknown

_1102246472.unknown

_1102244802.unknown

_1102245325.unknown

_1102244771.unknown

_1102243360.unknown

_1102243723.unknown

_1102244438.unknown

_1102244679.unknown

_1102243827.unknown

_1102243529.unknown

_1102243688.unknown

_1102243433.unknown

_1102242941.unknown

_1102243268.unknown

_1102243331.unknown

_1102243138.unknown

_1102242605.unknown

_1102242641.unknown

_1102242577.unknown

