ТК-18      2 декабря Оптоэлектронные и квантовые приборы и устройства

Практика

Тема: Изучение работы светодиодов

- Проверка домашнего задания, прослушать сообщение по темам:

- История открытия

- RGB-светодиоды.

- Люминофорные светодиоды

- Влияние температуры на срок службы светодиода

- Конструкция люминофорных светодиодов

- Яркость и качество света

- Люминофорный светодиод на базе ультрафиолетового излучателя

- Достоинства и недостатки люминофорных светодиодов

- Перспективы развития технологии белых светодиодов

- Как правильно рассчитать и подобрать резистор для светодиода

ЗАДАНИЕ 

Определить длину волны излучения и внешний квантовый выход для 

СИД на основе (A) Ga0,9Al0,1As/GaAs, (B) GaAs0,6P0,4/GaAs, 

(C) GaAs0,4P0,6(N)/GaP и (D) GaP(N)/GaP

Варианты и исходные данные

ND=1.1017см-3

Толщина просветляющего покрытия dП =1мкм

Толщина базы р - типа dБ = 2мкм

Толщина эмиттера n – типа dЭ =10мкм
Концентрация носителей тока(NA) и плотность дислокаций (Nd)

|  | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nd \ NA | 1.1017 | 2.1017 | 5.1017 | 8.1017 | 1.1018 |
| 5.103 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.104 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.104 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.105 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 5.105 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Вывод излучения

|  | Пластмасса | Si3N4 | As-стекло |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант | a | в | c |

Порядок выполнения работы  


1. описать технологию получения заданной структуры;

- по уравнению (1) найти  и определить цвет излучения ;

- по уравнению (4) и таблице 2 рассчитать и

- по уравнению (5) и таблице 3 рассчитать б

- по уравнению (7) и таблице 1 найти ;

- по уравнению (8) рассчитать к

- без просветляющего покрытия с учетом (9);

- с просветляющим покрытием с учетом (10);

- по уравнению (3) и (6 для легированных N) найти вн ;

- по уравнению (2) найти  для СИД без и с просветляющим покрытием;

- изобразить структуру СИД и график потерь излучения ( - f(d)).

Литература: Вигдорович Е.Н. ^ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИД Методическое пособиедля лабораторных и курсовых работ

Ссылка на онлайн  занятие  2.12 20 в начало в 8.30  https://join.skype.com/X60nDsWACRXH

Задание отправить до 3.12.11 на  электронную почту

kuzmina-tat@mail.ru

Кузьмина Татьяна Витальевна.