Вопросы к зачету по дисциплине

«Материалы и компоненты электронной техники»

I семестр

- В чем заключается явление термоэлектронной эмиссии?

- Почему в результате термоэлектронной эмиссии катод электровакуумного диода заряжается положительно?

- Устройство, принцип действия электровакуумного диода.

- Объясните картину распределения электрических полей в электровакуумном диоде. Раскройте суть физических явлений, сопровождающих данные процессы.

- Начертите статическую ВАХ диода. Объясните ее ход.

- Дайте определение внутренних параметров диода.

- Как имея в своем распоряжении статическую ВАХ диода определить внутренние параметры лампы?

- Поясните особенности влияния температуры накала на ход статической ВАХ диода.

- Нарисуйте схему установки для снятия вольт-амперной статической характеристики электровакуумного диода и поясните суть работы.

- Раскройте суть метода определения удельного заряда электрона с помощью ВАХ диода.

- Назовите области применения электровакуумного диода.

- Объясните устройство, принцип действия и физические явления, сопровождающие рабочий статический режим электровакуумного триода.

- Разъясните обоснованность введения третьего электрода – управляющей сетки в конструкцию электровакуумного триода. В чем ее функции?

- Объясните, почему в отличие от диода триод характеризуется двумя семействами ВАХ.

- Начертите анодно-сеточную статическую характеристику триода. Поясните особенности этой кривой.

- Начертите анодную статическую вольт-амперную характеристику триода. Поясните ее особенности.

- Как, вы, понимаете термин семейство вольт-амперных характеристик? Поясните свои выводы.

- Дайте определение внутренних параметров электровакуумного триода. Раскройте их физический смысл.

- Что такое внутреннее уравнение триода?

- Как по статическим ВАХ определить внутренние параметры триода? Как определить все четыре параметра электровакуумного триода, имея в своем распоряжение только одно семейство статических ВАХ?

- Объясните устройство, принцип действия электровакуумного тетрода, а также поясните суть физических явлений, сопровождающих его рабочий режим.

- Раскройте суть основной причины введения второй сетки в конструкцию тетрода.

- Как повлияло введение дополнительной сетки в конструкцию тетрода на его внутренние параметры?

- Начертите анодно-сеточную ВАХ тетрода (зависимость анодного тока от напряжения на управляющей сетке). Поясните особенности влияния анодного напряжения и напряжения на экранирующей сетке на данную вольт-амперную характеристику.

- Что такое вторичная электронная эмиссия. Объясните физическую суть данного явления.

- Что такое динатронный эффект и как он влияет на рабочий режим тетрода? Ответ сопроводите графическими характеристиками. Поясните термин «провал» вольт-амперной анодно-сеточной характеристики.

- Объясните особенности выходной ВАХ тетрода.

- Нарисуйте схему и поясните принцип действия каскада УНЧ на основе тетрода.

- Объясните устройство, принцип действия электровакуумного пентода.

- Каким образом и за счет, каких конструктивных особенностей данной лампы, нейтрализуется динатронный эффект. Дайте развернутый ответ.

- Объясните особенности выходной ВАХ пентода. Сравните с аналогичной характеристикой тетрода.

- Нарисуйте схему и поясните принцип действия каскада УНЧ на основе пентода.