Дисциплина «Организация процесса создания и освоения новой техники в машиностроении»

Практическое занятие 07.02.2022 г.        Группа ТМ18

Методы перехода на выпуск новой продукции на предприятиях машиностроения

Применяют несколько методов перехода на выпуск новой техники (с остановкой и без остановки производства). Различают:

- Последовательный. Производственное освоение начинается после снятия с производства ранее выпускаемых видов техники. Техническая документация на новое изделие разрабатывается одновременно с выпуском старой продукции. После завершения процесса создания и освоения новой техники начинается серийный выпуск нового изделия, а выпуск старого изделия прекращается. Происходит временное прекращение выпуска.

- Параллельный. Новый вид продукции предусматривает совмещение работ по подготовке и освоению новой машины с сокращением выпуска старой. Метод наиболее приемлем для массового типа производства. Постепенно снижается выпуск старой продукции и наращивается изготовление новой. Освоение новой техники возможно как при организации временных участков и цехов, так и на новых площадях, которые затем становятся основными. Предприятие несёт дополнительные затраты на строительство и приобретение оборудования. Снижение производства в этом случае ведёт к меньшим затратам, чем при последовательном методе. Прекращение выпуска старой продукции происходит после достижения проектного годового выпуска новой.

- Параллельно-последовательный. Метод  предусматривает переход на выпуск новой продукции поэтапно. Освоение новой машины осуществляется параллельно выпускаемой, причём на тех же площадях. В течение каждого этапа осваивается часть сборочных единиц, узлов. Финансовые потери по сравнению с двумя предыдущими методами снижаются. Возможно быстрое освоение применяемых технологических процессов.

- Безостановочный поэтапный. Впервые в мировой практике метод применён в автомобилестроении (1957 г., новая модель грузового а/м ЗИС-150). На первом этапе внедрён более мощный двигатель, на втором этапе освоено новое шасси и увеличена грузоподъёмность, на третьем этапе освоена новая кабина.

При втором, третьем и четвертом методах перехода на ОНТ (освоение новой техники) нет необходимости в остановке производства на короткие промежутки времени. Потери производства минимальны, повышается его эффективность.

Каждый из перечисленных методов имеет свои преимущества и недостатки.

Учитывая современное состояние машиностроительной отрасли, предложите свой метод освоения новой техники. Дайте обоснование. Сформулируйте ответы на вопросы.

Вопросы для ответов:

- Приведите сравнительные схемы потерь производства перехода на выпуск новой продукции (в виде графиков).

- Назовите  метод перехода, для которого характерен более короткий переходный период.

- Какие методы перехода на массовый выпуск новых изделий требуют высокий уровень культуры производства?

- В каких из перечисленных методов перехода необходимы технологическая и конструктивная преемственности ?

- Какие из методов перехода требуют высокого уровня стандартизации и унификации?

- Необходима ли чёткая организация управления перехода на выпуск новой продукции?

Подробные ответы на вопросы следует разместить в личном кабинете студента.

# Учебно-методическое обеспечение дисциплины

  - Основная литература

- Карпов Э..А. Организация производства и менеджмент: учеб. пособие / Э.А. Карпов .  – 4-е изд.  – Старый Оскол: ТНТ, 2010. – 768 с.

- Самойлович В.Г. Организация производства и менеджмент: учебник / В.Г.Самойлович. – Москва : Академия. 2008. – 336 с.

- Сачко Н.С.. Организация и оперативное управление машиностроительным производством: учебник / Н.С. Сачко. – 2-е изд., стер. – Минск: Новое знание, 2006. – 636 с.

- Сборник задач по курсу Организация производства на машиностроительном предприятии»: учеб. пособие /под ред. Н.А Чечина. -2-е изд., стер. – Москва: КНОУС, 2007. – 264 с.

  - Дополнительная литература

- Золотогоров В.Г. Организация производства и управление предприятием: учеб.пособие / В.Г. Золотогоров.  – Минск: Книжный дом , 2003. – 448 с.

- Организация производства и менеджмент на машиностроительных предприятиях. Сборник задач: учебник /  под ред. Н.Ф. Ревенко.  – Москва: Высшая школа, 2007. – 214 с.