ТМ 18. Процессы и операции формообразования.

12.10.20  Лекция Холодная штамповка. Листовая штамповка.

Холодную штамповку проводят без предварительного нагрева заготовки  ( при условии холодной деформации).

Разнообразные операции холодной штамповки по характеру деформации объединяют в две группы: разделительные и формоизменяющие.

К разделительным относят операции, в результате которых происходит полное или частичное отделение одной части материала от другой по замкнутому или незамкнутому контуру, а к формоизменяющим  - операции в результате которых происходят изменение формы и размеров заготовки, перераспределение  и заданное перемещение объема металла.

Помимо этих двух основных групп операций, для снижения трудоемкости , для повышения производительности и точности используют  сложные операции и комбинированную штамповку, характеризуемые объединением нескольких простых операций в одном штампе или многопозиционном прессе.

Рассмотреть самостоятельно:                                                                                    1) Раскрой материала; 2) Разделительные операции; 3)  Формоизменяющие операции.

Контрольные вопросы:

- В чем сущность упругой и пластической деформаций?

- Что такое скольжение, дислокации, двойникование?

- Что такое прокатка, прессование, волочение?

- По какому принципу выбирают заготовки для поковки?

- Что такое припуск, допуск, напуск?