15.12.20. ТМ-18. Резание материалов.

Лекция. Шлифование.

Процесс шлифования осуществляется  зернами абразивных или сверхтвердых материалов и имеет свои особенности:

- шлифование осуществляется при больших скоростях резания (V=20…40м/с при скоростном шлифовании до 50…70м/с) с удалением стружки малого сечения;

- шлифовальный круг – это многолезвийный инструмент, состоящий из абразивных зерен, связанных цементирующим веществом;

- шлифование сопровождается высокими температурами (t=1000…1500 С);

- шлифовальный круг не имеет сплошного лезвия, так как участвуют отдельные зерна, которые снимают свою отдельную стружку;

- при шлифовании можно управлять процессом резания только изменением режимов резания, изменять геометрию инструмента невозможно;

- шлифовальный круг при работе может самозатачиваться за счет разрушения и выкрашивания затупившихся зерен, в работу вступают новые острые зерна;

- процесс снятия стружки зерном происходит за очень короткое время равное 0,0001…0,00005 секунд;

- при шлифовании наблюдается интенсивный износ инструмента.

Из-за малого сечения среза и большой скорости резания шлифование обеспечивает высокую точность 4…6 квалитет, хорошую чистоту поверхности Ra=1,6…0,2 мкм и является отделочной операцией.

Рассмотреть:

- Конструкции шлифовальных кругов с их применением и маркировкой.

- Характеристика абразивного инструмента:

- абразивные материалы;

- область применения;

- связки и зернистость абразивных материалов;

- твердость абразивного материала;

- структура абразивного инструмента.

- Элементы режима резания при шлифовании.

- В чем особенность процесса шлифования по сравнению с другими процессами?

- Какие существуют цельные абразивные круги и вставки?

- Приведите пример маркировки круга и расшифруйте ее.

- Две группы абразивных материалов кругов Приведите примеры,  их обозначение и область применения.

- Типы связок, их применение, достоинства и недостатки.

- Что характеризует зернистость абразивных материалов и как она определяется и ее влияние процесс резания?

- Что понимается под твердостью абразивного инструмента и что от нее зависит?

- Что характеризует структура абразивного инструмента?

- Виды шлифования и элементы режимов резания.

Рекомендуемая литература

## 1.  Печатные издания

1. Трембач Е.Н., Мелетьев Г.А. Резание материалов : учебник./ Е.Н. Трембач , Г.А. Мелетьев - 4-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 512с.

2. Верещака, А.С. Резание материалов : учебник/А.С.Верещака. - Москва: Высшая школа, 2009. - 535с.

3. Ящерицын П.И. Теория резания : учебник/ Ящерицын П.И., Фельдштейн Е.Э. Корниевич М.А.-2-е изд., испр. и доп. – Минск : Новое знание, 2007.-512 с.

4. Рыжкин, А.А. Обработка материалов резанием : учеб.

пособие/Рыжкин А.А., Шучев К.Г., Климов М.М. – Ростов н/Д. Феникс 2008-411 с.

- Кугультинов С.Д., Ковальчук А.К., ПортновИ.И. Технология обработки конструкционных материалов: Учебник для вузов. – 2-е изд., стер. – М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2008.-672 с.:ил.

2. Издания из ЭБС

- Резание материалов. Режущий инструмент в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / С. Н. Григорьев [и др.] ; под общ. ред. Н. А. Чемборисова. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 263 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00115-0.

- Резание материалов. Режущий инструмент в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / С. Н. Григорьев [и др.] ; под общ. ред. Н. А. Чемборисова. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00114-3.

- Кожевников, Д.В. Резание материалов / Д. В. Кожевников, С. В. Кирсанов; Кожевников Д.В.; Кирсанов С.В. - Moscow : Машиностроение, 2012. - . - Резание материалов [Электронный ресурс] / Кожевников Д.В., Кирсанов С.В. - М.: Машиностроение, 2012. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942756574.html. - ISBN 978-5-94275-657-4.