17.11.20. ТМ-18. Резание материалов.

Лекция. Сверление.

Сверление – один из распространенных методов получения глухих и сквозных отверстий в сплошном материале по10-14 квалитету точности, с шероховатостью обработанной поверхности Ra=6,3-25мкм (Rz=5-80мкм.).

Отличительными особенностями процесса резания при  сверлении спиральными сверлами являются:

- переменные значения скорости резания по длине режущих кромок ( от нулевой в центре до максимальной на периферии);

- изменяющиеся по длине режущих кромок значения переднего и заднего углов (задний от центра к периферии  уменьшается, а передний наоборот);

- наличие поперечной кромки, затрудняющей процесс резания (V=0, передний угол отрицательный);

- малая жесткость инструмента и СПИД;

- затруднен процесс удаления стружки, теплоотвод и подвод СОЖ.

Рассмотреть:

1. Геометрические параметры спиральных сверл.

2. Элементы режимов резания при сверлении.

3. Процесс образования стружки при сверлении.

4. Определение сил резания и мощности при  сверлении.

Контрольные вопросы:

- Отличительные особенности процесса резания при сверлении спиральными сверлами.

- Для чего делается переменными передние и задние углы и как они изменяются?

- Взаимосвязь конструктивных параметров сверла с элементами режимов резания.

- Какие элементы режимов резания оказывают наибольшее влияние на температуру резания в зависимости от конструкции сверла?

Рекомендуемая литература

## Печатные издания

1. Трембач Е.Н., Мелетьев Г.А. Резание материалов : учебник./ Е.Н. Трембач , Г.А. Мелетьев - 4-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 512с.

2. Верещака, А.С. Резание материалов : учебник/А.С.Верещака. - Москва: Высшая школа, 2009. - 535с.

3. Ящерицын П.И. Теория резания : учебник/ Ящерицын П.И., Фельдштейн Е.Э. Корниевич М.А.-2-е изд., испр. и доп. – Минск : Новое знание, 2007.-512 с.

4. Рыжкин, А.А. Обработка материалов резанием : учеб.

пособие/Рыжкин А.А., Шучев К.Г., Климов М.М. – Ростов н/Д. Феникс 2008-411 с.

5. Кугультинов С.Д., Ковальчук А.К., ПортновИ.И. Технология обработки конструкционных материалов: Учебник для вузов. – 2-е изд., стер. – М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2008.-672 с.:ил.

Издания из ЭБС

- Резание материалов. Режущий инструмент в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / С. Н. Григорьев [и др.] ; под общ. ред. Н. А. Чемборисова. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 263 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00115-0.

- Резание материалов. Режущий инструмент в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / С. Н. Григорьев [и др.] ; под общ. ред. Н. А. Чемборисова. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00114-3.

- Кожевников, Д.В. Резание материалов / Д. В. Кожевников, С. В. Кирсанов; Кожевников Д.В.; Кирсанов С.В. - Moscow : Машиностроение, 2012. - . - Резание материалов [Электронный ресурс] / Кожевников Д.В., Кирсанов С.В. - М.: Машиностроение, 2012. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942756574.html. - ISBN 978-5-94275-657-4.