Дисциплина Технологическая оснастка

Лабораторная работа №4  08.11.2021

Сборка фрезерного  приспособления для станка с ЧПУ  из элементов УСПО

Методические указания

Стандартные детали, сборочные единицы универсальной переналаживаемой оснастки способны оперативно решать задачу технологического обеспечения производства новых и модернизированных изделий, в части оснащения приспособлениями.

Разнообразная номенклатура стандартных деталей и сборочных единиц УСПО обеспечивает возможность сборки приспособлений для обработки заготовок, изготовляемых из различных конструкционных материалов, имеющих как простую, так и сложную форму. При этом приспособления могут применяться как для оснащения универсальных станков, так и с ЧПУ.

Для сокращения затрат времени и трудовых ресурсов  при освоении производства изделий новой техники разработан единый комплекс элементов универсально-сборной переналаживаемой оснастки.

Комплекс УСПО-V является новейшей модификацией оснастки переналаживаемого типа, в которой взаимная фиксация стыкуемых элементов обеспечивается без зазоров с помощью профильных пазов V – образной формы и собранных в блоки фиксаторов -  цилиндрических шпонок (вкладышей).  Комплекс УСПО представлен на рисунке 1.

Метод  позволяет собирать различные конструкции обратимых станочных приспособлений для базирования и закрепления обрабатываемых заготовок, обеспечивает при сборке приспособлений установку элементов в требующемся положении с точностью до 0,01 мм, высокую жесткость конструкции приспособлений и стабильность установки во всём диапазоне режимов резания.

Рисунок 1- Универсально-сборочная переналаживаемая оснастка

УСПО включает стандартные взаимозаменяемые детали и сборочные единицы различного функционального назначения – базовые, корпусные, направляющие, зажимные, крепежные и средства механизации, из которых методом агрегатирования собираются различные конструкции обратимых станочных приспособлений для базирования и крепления обрабатываемых заготовок.

После завершения обработки приспособления разбираются, а составляющие их детали применяются при сборке других приспособлений, что обеспечивает сохранение сроков технологической подготовки производства, исключает необходимость проектирования и изготовления специальных приспособлений.

Высокая точность базирования составных частей приспособления и стабильность их положения в процессе обработки позволяют применять приспособления из деталей и сборочных единиц УСПО при серийном изготовлении изделий, а оперативность сборки приспособлений дает возможность оснащать ими производство  изделий единичного производства.

Применение УСПО в производстве вместо специальных приспособлений позволяет:

- Сократить сроки подготовки производства;

- Снизить затраты на проектирование и изготовление оснастки;

- Увеличить коэффициент технологической оснащенности производства;

- Более рационально использовать металлорежущее оборудование.

Цель работы: 1. Разработка схемы сборки фрезерного приспособления из нормализованных деталей и узлов комплекта УСПО в соответствии с содержанием  операции технологического процесса обработки Детали на фрезерно-гравировальном станке с ЧПУ модели  «FLATCOM20-VN».

2. Сборка приспособления.

Приборы и оборудование: фрезерно-гравировальный станке с ЧПУ «FLATCOM20-VN», набор элементов УСПО, заготовка, набор  ключей.

Ход работы

1.  Выбрать схему базирования заготовки для обработки на фрезерно-гравировальном станке с ЧПУ «FLATCOM20-VN» в соответствии с содержанием переходов Фрезерно-гравировальной операции технологического процесса обработки Детали.

2. В соответствии с выбранной схемой базирования подобрать установочные элементы: их вид, количество, место расположения.

3. Разработать схему сборки (конструкцию)  фрезерного приспособления в соответствии с содержанием переходов  операции обработки Детали.

4.Определить схему закрепления заготовки и выбрать зажимные элементы.

5. Произвести сборку приспособления для фрезерования.

6. Оформить отчет о проделанной работе.

Пример конструкции приспособления для фрезерования, собранного из нормализованных деталей и узлов УСПО на основе  разработанной схемы сборки.

Принята  схема неполного базирования на плоскость с упором в торец   для установки заготовки на стол фрезерно-гравировального станка с ЧПУ модели «FLATCOM20-VN». Пластмассовая заготовка имеет незначительный вес, поэтому базируется непосредственно на стол станка. Зажим осуществляется прихватами. Принята следующая схема сборки:

- установка и крепление планки (установочного элемента) на столе станка;

- базирование заготовки;

- установка прихватов по пазам стола;

- зажим заготовки.

На рисунке 1можно видеть планку, используемую для базирования,

резьбовые прихваты для зажима заготовки, кроме того – зажимы эксцентриковые, которые часто применяют для зажима заготовок.

Рисунок 1 – Стандартные детали УСПО для станка с ЧПУ.

После того, как выбраны установочные элементы: их вид, количество, место расположения, схема закрепления заготовки, зажимные элементы, произведена сборка приспособления для фрезерования (рисунок 2).

Рисунок 2 – Схема закрепления детали

Отчет по лабораторной работе

Изучить методические указания к лабораторной работе, рассмотреть материалы об УСП, приведенные в литературных источниках, Отчет оформить в виде представления найденных материалов в бумажном виде и выставить в личном кабинете студента. Объем не более 5 страниц.

Титульный лист приведен ниже.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский  государственный университет»

( ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет энергетический

Кафедра технических систем и робототехники

Лабораторная работа № 4

По теоретическому курсу дисциплины: «Технологическая оснастка»

На тему: «Сборка фрезерного  приспособления для станка с ЧПУ  из элементов УСПО»

Выполнил: студент гр. ТМ18________________

Проверил: к.т.н., доцент Грушева Н.Н.

Чита 2021

Внимание !

Экзамен по дисциплине будет проводиться путем оценивания результатов  проверки Отчетов по практическим занятиям и Отчетов по лабораторным работам, выставленных в личном кабинете студента.

Рекомендуемые учебные пособия и учебники

1.Грушева Н.Н. Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства. Часть 2. Технологическая оснастка: учеб. пособие. / Н. Н. Грушева;  Забайкал.гос.ун-т. - Чита :ЗабГУ, 2015. - 82 с.

2.Грушева, Н.Н. Проектирование технологической оснастки: учебное пособие / Н.Н. Грушева, И.М.Смирнов. – Чита: ЧитГУ, 2005. – 116 с.

3.  Горохов В.А. Проектирование и расчет приспособлений: учебник/ Горохов В.А., Схиртладзе А.Г. -Старый Оскол: ТНТ,2011. – 304с.

4. Белоусов, А.П. Проектирование станочных приспособлений: учебник / А.П. Белоусов. – Москва: Машиностроение, 1980. – 240 с.

.