Дисциплина Технологическая оснастка

Лекция 5     15.01.2021

Проектирование контрольных приспособлений. Особенности

применения установочных и зажимных элементов.

Расчет на точность

контрольных приспособлений

Основу разработки конструкции контрольного приспособления составляет метод контроля, который зависит от конструктивных особенностей деталей, требуемой точности и производительности  контрольных операций.

Основными этапами проектирования контрольных приспособлений являются:

- выбор метода контроля;

- выбор схемы контроля;

- выбор установочных элементов;

- выбор зажимных элементов;

- выбор измерительных устройств;

- выбор вспомогательных устройств;

- определение конструкции корпуса;

- расчет на точность (определение суммарной погрешности измерения);

- расчет допустимой погрешности измерения;

- разработка общего вида приспособления;

- выполнение сборочного чертежа и спецификации.

Для  установки контролируемой детали в приспособлении  применяют следующие схемы базирования: по плоскости, внутренней цилиндрической поверхности и наружной цилиндрической поверхности.

Выбор установочных элементов в зависимости от применяемой схемы базирования аналогичен проектированию станочных приспособлений.

Зажимные устройства применяют только в случаях неустойчивого положения контролируемой детали (узла). Их конструкция аналогична применяемым зажимам в станочных приспособлениях, отличие заключается в том, что они развивают меньшие силы зажима.

Корпус контрольного приспособления является базовой деталью. Корпусы изготавливают в виде плит или корпусных деталей. Заготовки корпусов приспособлений для точных измерений следует изготавливать литьем из чугуна.

После выбора методы и схемы контроля, конструкции и размеров установочных, зажимных элементов и вспомогательных устройств, а также определения конструкции корпуса производят расчет на точность контрольного приспособления.

Суммарная погрешность контрольного приспособления

,                      (1)

где у – погрешность установочного узла контрольного приспособления по линейным размерам или по техническим условиям (погрешность изготовления);

р – систематические погрешности передаточных устройств;

э – погрешность отклонения установочных размеров от номинального (погрешность эталонов);

б – погрешность базирования деталей на установочные узлы контрольных приспособлений;

ус – погрешность совмещенная измерительной базы контролируемой детали с рабочими поверхностями установочного узла;

п – случайные погрешности передаточных устройств;

эс – случайные погрешности, возникающие в результате настройки эталонов;

м – погрешность отсчета, свойственная данному методу измерения;

з – погрешность закрепления контролируемой детали;

н – погрешность настройки.

Допустимая погрешность измерения  определяется по формуле

,                                                   (2)

где  - допускаемое соотношение между предельной погрешностью измерения и полем допуска на измеряемый размер детали, определяется по таблице 1;

- допуск на размер или значения, заданные техническими условиями.

Таблица 1

Рекомендуемые соотношения предельной погрешности измерения и поля допуска детали

| Квалитет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 30 | 27,5 | 25 | 20 | 15 | 10 |

В результате расчета контрольного приспособления на точность необходимо обеспечить соотношение

,                                                  (53)

т.е. определяют суммарную погрешность метода измерения на контрольном приспособлении расчетным методом и сравнивают ее с допустимой погрешностью измерения.

При выполнении ВКР в пояснительной записке (в случае  проектирования контрольного приспособления ) следует привести описание работы и назначение контрольного приспособления,  схему измерения, выполнить расчет на точность.

Аналогично проектированию приспособлений для станочной обработки, разработку сборочного чертежа ведут методом последовательного нанесения отдельных элементов вокруг контуров заготовки.

На сборочном чертеже указывают габаритные размеры и размеры, которые необходимо выдержать при сборке приспособления. Дается нумерация позиций деталей приспособлений и составляется спецификация.

Приводятся технические требования на сборку, настройку и эксплуатацию приспособления.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины приведено в Лекции 1 и в прилагаемом библиографическом списке из учебного пособия

Грушева Н.Н. Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства. Часть 2. Технологическая оснастка: учеб. пособие /Н.Н. Грушева;  Забайкал.гос.ун-т. – Чита: ЗабГУ, 2015. – 82 с.

Библиографический список

1. Аверченков, В.И. САПР технологических процессов, приспособлений и режущих инструментов: учеб. пособие / В.И. Аверченков, И.А. Каштаньян, А.П. Пархутик. – Минск: Выща школа, 1993. – 288 с.

2. Альбом по проектированию приспособлений / Б.М. Базров [и др.]. – Москва: Машиностроение, 1991. – 120 с.

3. Андреев, Г.Н. Проектирование технологической оснастки машиностроительного производства: учеб. пособие / Г.Н. Андреев, В.Ю. Новиков, А.Г. Схиртладзе; под ред. Ю.М. Соломенцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Высшая школа, 1999. – 415 с.

4. Антонюк, В.Е. Конструктору станочных приспособлений: справочное пособие / В.Е. Антонюк. – Минск: Беларусь, 1991. – 400 с.

5. Ансеров, М.А. Приспособления для металлорежущих станков: учебник / М.А. Ансеров. – Ленинград: Машиностроение, 1975. – 656 с.

6. Астафьев, А.С. Технология машиностроения: учеб. пособие / А.С. Астафьев, В.В. Глазов, В.В. Грушев [и др.]. – Чита: ЧитГУ, 2003. – 93 с.

7. Базаров, Б.М. Основы технологии машиностроения: учебник для вузов / Б.М. Базаров. – 2-е изд. – Москва: Машиностроение, 2007. – 430 с.

8. Белоусов, А.П. Проектирование станочных приспособлений: учебник / А.П. Белоусов. – Москва: Машиностроение, 1980. – 240 с.

9. Блюменштейн, В.Ю. Проектирование технологической оснастки: учеб. пособие / В.Ю. Блюменштейн, А.А. Клепцов. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург – Москва – Краснодар: изд-во Лань, 2011. – 224 с.

10. Болотин, Х.А. Станочные приспособления: учебник / Х.А. Болотин, Ф.П. Костромин. – Москва, 1973. – 344 с.

11. Бондаренко, Ю.А. Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ: учебное пособие / Ю.А. Бондаренко [и др.]. – Старый Оскол: ТНТ, 2013. – 292 с.

12. Гжиров, Р.И. Краткий справочник конструктора: справочник / Р.И. Гжиров. – Ленинград: Машиностроение, 1983. – 49 с.

13. Горбацевич, А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения / А.Ф. Горбацевич, В.А. Шкред. – Минск: Вышэйная школа, 1983. – 256 с.

14. Горохов, В.А. Анализ и проектирование приспособлений: учебно-методические рекомендации / В.А. Горохов. – Минск: МинВУЗ СССР, 1984. – 177 с.

15. Горохов, В.А. Проектирование и расчет приспособлений: учебник / В.А. Горохов, А.Г. Схиртладзе. – 2-е изд. перераб. и доп. – Старый Оскол: ТНТ, 2009. – 304 с.

16. Горохов, В.А. Проектирование технологической оснастки: учебник / В.А. Горохов, А.Г. Схиртладзе, И.А. Коротков. – Старый Оскол: ТНТ, 2010. – 432 с.

17. Горошкин, А.К. Приспособления для металлорежущих станков: справочник / А.К. Горошкин. – 7-е изд., перераб и доп. – Москва: Машиностроение, 1979. – 301 с.

18. Грушева, Н.Н. Проектирование технологической оснастки: учебное пособие / Н.Н. Грушева. – Чита: ЧитГУ, 2005. – 116 с.

19. Дзюбандовский, К. А. Пневматические приспособления: учебное пособие / К.А. Дзюбандовский. – Ленинград: Машиностроение, 169. – 142 с.

20. Дипломное проектирование по технологии машиностроения: учебное пособие / В.В. Бабук [и др.]; под общ. ред. В.В. Бабука. – Минск: Высшая школа, 1979. – 464 с.

21. Дипломное проектирование по технологии машиностроения: учебное пособие / Е.А. Кудряшов [и др.]. – Чита: ЧитГУ, 2002. – 138 с.

22. Иванов, Ю.Б. Атлас чертежей общих видов для деталирования: учеб. пособие : в 4 ч. Ч. 2 : Технологические приспособления для обработки деталей машин и приборов, приводы к ним и штампы / Ю.Б. Иванов; под ред. А.А. Чекмарева. – 4-е изд., перераб. – Москва: Высшая школа, 2007. – 52 с.

23. Картавов, С.А. Технология машиностроения / С.А. Картавов. – 2-е изд., перераб и доп. – Киев: Вища школа, 1984. – 272 с.

24. Колесов, И.М. Служебное назначение и основы создания машин / И.М. Колесов. – Москва: Машиностроение, 1973. – Ч. 1. – 114 с. – Ч. 2. – 122 с.

25. Кондаков, А.И. Курсовое проектирование по технологии машиностроения : учебное пособие / А.И. Кондаков. – Москва: КНОРУС, 2012. – 400 с.

26. Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства: учеб. пособие / А.С. Астафьев [и др.]. – Чита: ЗабГУ, 2014. – 205 с.

27. Корсаков, В.С. Основы конструирования приспособлений: учебник для вузов / В.С. Корсаков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Машиностроение, 1983. – 277 с.

28. Косов, Н.П. Технологическая оснастка: вопросы и ответы: учеб. пособие / Н.П. Косов, А.Н. Исаев. – Москва: Машиностроение, 2005. – 136 с.

29. Кузнецов, Ю.И. Оснастка для станков с ЧПУ: справочник / Ю.И. Кузнецов, А.Р. Маслов, А.Н. Байков. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва: Машиностроение, 1990. – 512 с.

30. Кузнецов, Ю.И. Современные отечественные станочные приспособления: учебное пособие / Ю.И. Кузнецов. – Москва: Машиностроение, 1978. – 62 с.

31. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: учебное пособие / Л.В. Лебедев [и др.]. – Старый Оскол: ТНТ, 2007. – 424 с.

32. Лебедев, А.В. Технология машиностроения: учебник / А.В. Лебедев [и др.]. – Старый Оскол: ТНТ, 2013. – 624 с.

33. Маталин, А.А. Технология машиностроения: учебник / А.А. Маталин. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2010. – 512 с.

34. Маталин, А.А. Технология машиностроения: учебник / А.А. Маталин. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург: Лань, 2008. – 512 с.

35. Матвеев, В.Н. Технологическая оснастка: учебное пособие / В.Н. Матвеев, А.П. Абызов, Н.А. Чемборисов. – Старый Оскол: ТНТ, 2013. – 232 с.

36. Методика (основные положения) определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. – Москва: Машиностроение, 1977. – 10 с.

37. Микитянский, В.В. Точность приспособлений в машиностроении / В.В. Микитянский. – Москва: Машиностроение, 1984. – 128 с.

38. Михайлов, А.В. Основы проектирования технологических производств: учебн. пособие / А.В. Михайлов, Д.А. Расторгуев, А.Г. Схиртладзе. – Старый Оскол: ТНТ, 2013. – 336 с.

39. Обработка металлов резанием: справочник технолога / под общ. ред. А.А. Панова. – Москва: Машиностроение, 1988. – 736 с.

40. Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного, на обслуживании рабочего места и подготовительно-заключительного на работы, выполняемые на металлорежущих станках. Среднесерийное и крупносерийное производство. – Москва: Изд-во НИИ труда, 1984. – 136 с.

41. Основы технологии машиностроения и формализованный синтез технологических процессов: учебник : в 2 ч. / В.А. Горохов [и др.]; под ред. В.А. Горохова. – Старый Оскол: ТНТ, 2011. – Ч. I. – 496 с.

42. Основы технологии машиностроения и формализованный синтез технологических процессов: учебник: в 2 ч. / В.А. Горохов [и др.]; под ред. В.А. Горохова. – Старый Оскол: ТНТ, 2011. – Ч. II. – 576 с.

43. РД 50-533-85. Методические указания. Система стандартов технологической оснастки. Приспособления к металлорежущим станкам.

44. Справочник металлиста: в 5 т. / под ред. А.Н. Малова. – Москва: Машиностроение, 1977. – Т. 3. – 748 с.

45. Справочник технолога-машиностроителя: в 2 т. / под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – 4-е изд. – Москва: Машиностроение, 1985. – Т.1. – 656 с.

46. Справочник технолога-машиностроителя: в 2 т. / под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – 4-е изд. – Москва: Машиностроение, 1985. – Т.2. – 496 с.

47. Станочные приспособления: справочник: в 2 ч. / под. ред. Б.Н. Вардашкина, В.В. Данилевского, А.А. Шатилова. – Москва: Машиностроение, 1984. – Ч. 1. – 592 с.

48. Станочные приспособления: справочник: в 2 ч. / под. ред. Б.Н. Вардашкина, В.В. Данилевского, А.А. Шатилова. – Москва: Машиностроение, 1984. – Ч. 2. – 656 с.

49. Суслов, А.Г. Технология машиностроения: учебник для машиностроительных специальностей вузов / А.Г. Суслов. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 2007. – 430 с.

50. Схиртладзе, А.Г. Проектирование технологических процессов в машиностроении: учеб. Пособие / А.Г. Схиртладзе, В.П. Пучков, Н.М. Прис. – Старый Оскол: ТНТ, 2011. – 408 с.

51. Схиртладзе, А.Г. Технологическая оснастка машиностроительных производств: учеб. пособие / А.Г. Схирталадзе, В.П. Борискин. – 2 изд., перераб. и доп. – Старый Оскол: ТНТ, 2010. – Т. 1. – 548 с.

52. Схиртладзе, А.Г. Технологическая оснастка машиностроительных производств: учебное пособие / А.Г. Схиртладзе, В.П. Борискин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Старый Оскол: ТНТ, 2010. – Т. 2. – 520 с.

53. Схиртладзе, А.Г. Технологическая оснастка машиностроительных производств: учебное пособие / А.Г. Схиртладзе, В.П. Борискин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Старый Оскол: ТНТ, 2010. –Т. 3. – 540 с.

54. Схиртладзе, А.Г. Технологическая оснастка машиностроительных производств: учебное пособие / А.Г. Схиртладзе, С.Н. Григорьев, В.П. Борискин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Старый Оскол: ТНТ, 2010. – Т. 4. – 392 с.

55. Схиртладзе, А.Г. Технологическая оснастка машиностроительных производств: учебное пособие / А.Г. Схиртладзе, С.Н. Григорьев, В.П. Борискин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Старый Оскол: ТНТ, 2011. – Т. 5. – 572 с.

56. Схиртладзе, А.Г. Технологическая оснастка машиностроительных производств: учебное пособие / А.Г. Схиртладзе, С.Н. Григорьев, В.П. Борискин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Старый Оскол: ТНТ, 2012. – Т. 6. – 452 с.

57. Схиртладзе, А.Г. Технологическая оснастка машиностроительных производств: учебное пособие / А.Г. Схиртладзе, С.Н. Григорьев, В.П. Борискин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Старый Оскол: ТНТ, 2013. – Т. 7. – 608 с.

58. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических процессов: учеб. пособие / С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, А.В. Левко. – Санкт-Петербург: Лань, 2011. – 352 с.

59. Терликова, Т.Ф. Основы конструирования приспособлений: учеб. пособие / Т.Ф. Терликова, А.С. Мельников, В.И. Баталов. Москва: Машиностроение, 1980. – 119 с.

60. Технологическая оснастка: учеб. пособие / А.Г. Схиртладзе [и др.]. – Старый Оскол: ТНТ, 2011. – 288 с.

61. Технологические регламенты процессов металлообработки и сборки в машиностроении: учеб. пособие / А.Г. Схиртладзе [и др.]. – Старый Оскол: ТНТ, 2013. – 424 с.

62. Технология машиностроения: учеб. пособие для вузов: в 2 кн. Кн. 1. Основы технологии машиностроения / Э.Л. Жуков [и др.]; под ред. С.Л. Мурашкина. – Москва: Высшая школа, 2003. – 278 с.

63. Технология машиностроения: учеб. пособие для ВУЗов: в 2 кн. Кн. 2. Производство деталей машин / Э.Л. Жуков [и др.]; под ред. С.Л. Мурашкина. – Москва: Высшая школа, 2003. – 295 с.

64. Технология машиностроения: учебник для вузов: в 2 т. / В.М. Бурцев [и др.]. – 2-е изд. стереотип. – Москва: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – Т. 2. – 640 с.

65. Технология машиностроения: учебник для студентов вузов / Л.В. Лебедев [и др.]. – Москва: Академия, 2006. – 528 с.

66. Физико-технологические основы методов обработки: учеб. пособие / А.Г. Бабичев [и др.]; под ред. А.П. Бабичева. – Ростов-на Дону: Феникс, 2006. – 409 с.

67. Худобин, Л.В. Базирование заготовок при механической обработке : учебное пособие / Л.В. Худобин, М.А. Белов, А.Н. Унянин; под общ. ред. Л.В. Худобина. – Старый Оскол: ТНТ, 2013. – 248 с.

68. Худобин, Л.В. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: учеб. пособие / Л.В. Худобин, В.Ф. Гурьянихин, В.Р. Берзин. – Москва: Машиностроение, 1989. – 288 с.

69. Черпаков, Б.И. Технологическая оснастка: учебник / Б.И. Черпаков. – 3-е изд. – Москва: Издательский центр Академия, 2007. – 288 с.

70. Шатилов, А.А. Элементарные зажимные механизмы станочных приспособлений / А.А. Шатилов. – Москва: Машиностроение, 1981. – 46 с.

71. Экономика машиностроительного производства: учеб. пособие / В.Л. Зайцев [и др.]; под ред. О.Н. Герасиной. – Москва: МГИУ, 2005. – 128 с.

72. Ящерицын П.И. Теория резания: учебник / П.И. Ящерицын, Е.С. Фельдштейн, М.А. Корниевич. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск: Новое знание, 2006. – 512 с.