Дисциплина Технологическая оснастка

Практическое занятие 3   14.01.21

Расчет на точность приспособлений для  механической обработки

Пример расчета на точность приспособления для токарной обработки

Приспособление предназначено для растачивания отверстия Ø 60Н8. Межцентровое расстояние между растачиваемым отверстием и отверстием, используемым для базирования,  .

Шатун устанавливается на планшайбу токарно-винторезного станка 16К20. Базируется на плоскость и цилиндрический палец. С целью устранения поворота Шатун доводится до штифта и закрепляется планкой, устанавливаемой на две шпильки. Зажим производится торцами гаек. Для повышения производительности обработки и снижения ударных нагрузок приспособление выполняется двухместным.

Установка детали шатун осуществляется на плоскость и отверстие, ось которого перпендикулярна  плоскости.

Отверстие в Шатуне  – Ø18Н7 (+ 0,018);

Цилиндрический палец  Ø - 18h6  (-0,011).

Условие обеспечения точности приспособления

Допуск размера  равен

Погрешность базирования εб = 0,011 + 0,018 = 0,029 (мм).

К = 0,8…0,85. Принимаем  К = 0,85.

Погрешность закрепления εзакр = 0, так как сила зажима направлена перпендикулярно  размеру .

Погрешность обработки εобр. К · ω

К2 = 0,5…0,7                  60Н8 (+0,046)

ω = 0,046 (мм).

С другой стороны

δз  = 0,011 + 0,018 = 0,029 (мм)

δп  = 0,  направляющих элементов в конструкции приспособления нет.

δуп = 0, т.к. установка планшайбы на шпиндель станка производится

по центральному коническому пояску.

δсб  = 0,053 – (0 + 0 + 0,029) = 0,024 (мм).

δсб  = ± 0,012 (мм).

На сборочном чертеже должен быть проставлен размер 114 ±  0,012.

Контрольные вопросы

1. В каких случаях производят расчет приспособления на точность?

2. Какие погрешности учитывают при расчете на точность?

- Как определяется погрешность приспособления?

4. В чем заключается условие обеспечения точности приспособления?

5. Отличаются ли методики расчета на точность приспособлений для механической обработки, сборочных приспособлений и контрольных приспособлений ?

Отчет по практическим занятиям выставить в личном кабинете студента.

Рекомендуемые учебные пособия и учебники

1.Грушева Н.Н. Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства. Часть 2. Технологическая оснастка: учеб. пособие. / Н. Н. Грушева;  Забайкал.гос.ун-т. - Чита :ЗабГУ, 2015. - 82 с.

2.Грушева, Н.Н. Проектирование технологической оснастки: учебное пособие / Н.Н. Грушева, И.М.Смирнов. – Чита: ЧитГУ, 2005. – 116 с.

3.  Горохов В.А. Проектирование и расчет приспособлений: учебник/ Горохов В.А., Схиртладзе А.Г. -Старый Оскол: ТНТ,2011. – 304с.

4. Белоусов, А.П. Проектирование станочных приспособлений: учебник / А.П. Белоусов. – Москва: Машиностроение, 1980. – 240 с.

Внимание !

Экзамен по дисциплине будет проводиться путем оценивания результатов  проверки Отчетов по практическим занятиям и Отчетов по лабораторным работам, выставленных в личном кабинете студента.