Дисциплина Технологическая оснастка

Практическое занятие 4  15.01.21

Экономическая

эффективность применения технологической оснастки

Выбор окончательной конструкции целесообразно производить после экономических расчетов, подтверждающих эффективность применения нового проектируемого приспособления и получение экономического эффекта.

При технико-экономическом обосновании (выборе) соответствующей конструкции приспособления сопоставляют различные конструктивные варианты приспособлений для выполнения одной и той же конкретной технологической операции.

В настоящее время в литературных источниках приводятся методы, позволяющие выполнить технико-экономические расчеты и выбрать выгодную (по затратам, сроку окупаемости и т.д.) конструкцию приспособления.

Применение приспособления выбранной конструкции экономически выгодно, если годовая экономия от его использования больше годовых затрат на эксплуатацию.

Экономическая эффективность приспособления оценивается также величиной срока окупаемости, в течение которого затраты на приспособление будут компенсированы за счет экономии от снижения себестоимости изготовления предмета производства.

Годовой экономический эффект от внедрения новой техники и приспособлений рассчитывается по формуле

ЭГ=З1-З2∙N2,				( 1 )

где	 З1 и З2 – приведенные затраты на единицу продукции, производимой с помощью базовой и новой техники, руб;

N2 – годовой объем производства продукции с помощью новой техники в расчетном году.

Согласно общесоюзной методике определения экономической эффективности  приведенные затраты на единицу продукции

З=С+Ен∙Кв,				 ( 3.2 )

где 	С – себестоимость единицы продукции, у.е.;

Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, Ен=0,15 [ 7 ];

Кв – удельные капитальные вложения в производственные фонды.

Выбранная конструкция приспособления будет экономически эффективной, если годовой экономический эффект превысит годовые затраты, связанные с созданием и эксплуатацией данного приспособления.

Технико-экономическое обоснование выбранной конструкции приспособления, а также  расчет экономического эффекта от применения приспособления выбранной конструкции и срока окупаемости подробно рассмотрены в источниках  [1, 4, 6, 7 и др.].

Контрольные вопросы

1. При выполнении каких условий приспособление считается экономически эффективным?

2. Как определить оптимальную годовую программу выпуска деталей?

3. Как рассчитать приближенные затраты на изготовление приспособления?

4. На чем основано сравнение различных вариантов приспособлений по стоимости их эксплуатации?

Внимание !

Экзамен по дисциплине будет проводиться путем оценивания результатов  проверки Отчетов по практическим занятиям и Отчетов по лабораторным работам, выставленных в личном кабинете студента.

Основная литература

1. Грушева Н.Н. Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства : учеб. пособие. Ч. 2 : Технологическая оснастка / Н. Н. Грушева. - Чита :

ЗабГУ, 2015. - 82 с. - ISBN 978-5-9293-1303-5 :

2. Косов Н.П. Технологическая оснастка: вопросы и ответы: учеб. пособие / Н.П. Косов, А.Н. Исаев. – Москва: Машиностроение, 2007. – 304 с.

3. Горохов В.А. Проектирование и расчет приспособлений: учебник/ Горохов В.А.,Схиртладзе А.Г.-Старый Оскол: ТНТ,2011. – 304с.

4. Горохов В.А. Проектирование технологической оснастки: учебник/ Горохов В.А., Схиртладзе А.Г.-Старый Оскол: ТНТ,2010. – 432с

6. Корсаков, В.С. Основы конструирования приспособлений: учебник для вузов / В.С. Корсаков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Машиностроение, 1983. – 277 с.

7. Методика (основные положения) определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. – Москва: Машиностроение, 1977. – 10 с.

8. Проектирование технологической оснастки [Электронный ресурс] / Гусев А.А., Гусева И.А. - Москва.: Машиностроение, 2013. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942757229.html

9. Технологическая оснастка : учебное пособие для вузов / Х. М. Рахимянов, Б.А.Красильников, Э. З. Мартынов, В. В. Янпольский. — Москва. : Издательство Юрайт, 2017.— 265 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04474-4. — Режим доступа

: www.biblio-online.ru/book/D170967F-CE16-405A-8FC2-D08291CC85FA.