Тема «Вода, ее значение. Подготовка воды»

Приготовить ответы на письменные вопросы и решить задачи. Материалы в формате ПДФ прикрепить в личном кабинете до 21.02.22

Письменные вопросы:

1) Какие требования предъявляются к воде, используемой на технические нужды?

2) Как осуществляется осветление воды?

3) Чем обусловлена жесткость воды? Дайте понятия общей, постоянной и временной жесткости.

4) Назовите методы умягчения воды. Какие принципы лежат в основе этих методов?

5) Как производится обеззараживание, и дегазация воды?

Задачи для решения:

Задача 1. (с решением) Вычислите жесткость воды, если в 500 дм3 ее содержится Ca(HCO3)2 массой 202,5 г.

Решение:

Ж=м/(Мэ·V), где Ж-жесткость воды в мэкв/ дм3, или ммоль/ дм3

М – масса вещества, обусловливающего жесткость воды или применяемого для ее устранения, мг

Мэ – эквивалентная масса этого вещества, г/моль

V – объем воды, л, или дм3

Mr Ca(HCO3)2 = 162, М=162 г/моль Мэ=162/2=81 г/моль

м Ca(HCO3)2=202,5 г=202500 мг

Ж=202500/(81·500)=5 ммоль/л или мэкв/ дм3

Задача 2. Какую массу гидроксида кальция надо прибавить к 275 дм3 воды, чтобы устранить ее карбонатную жесткость, равную 5,5 мэкв/ дм3? Ответ: 55,9625 г.

Задача 3. Чему равна карбонатная жесткость воды, если в 1 дм3 ее содержится гидрокарбонат магния и гидрокарбонат кальция массой 0,2920 г и 0,2025 г соответственно? Ответ: 6,1 мэкв/ дм3

Задача 4. Вода, содержащая только Ca(HCO3)2, имеет жесткость 9 мэкв/ дм3. Какая масса Ca(HCO3)2 содержится в 500 дм3 воды? Ответ: 364,5000 г.

Задача 5. К 100 дм3 жесткой воды прибавили 12,95 г гидроксида кальция. На сколько понизилась карбонатная жесткость? Ответ: 3,5 мэкв/ дм3

Задача 6. Какую массу карбоната натрия надо прибавить к 0,1 м3 воды, чтобы устранить жесткость, равную 4 мэкв/ дм3? Ответ: 21,2000 г.

Задача 7. При обработке 0,5 литров жесткой воды карбонатом натрия (Na2CO3) в осадок выпало 70 миллиграмм карбоната кальция (CaCO3). Какая жесткость воды, если она обусловлена только сульфатом кальция (CaSO4)?

Ответ: 2,8 мэкв/ дм3