ЭТМ-18. Диагностика транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. Лекционное занятие

(10 ноября 2021 г.)

Литература

Федотов А.И. Диагностика автомобилей / Учебник для студентов вузов. Изд-во ИрГТУ, Иркутск. 2012. 463 с.

Цель диагностирования: Обеспечивать систему ТО и ремонта автомобиля индивидуальной информацией о техническом состоянии данного

объекта. Для проведения диагностирования сложного объекта используют системы диагностирования.

Система диагностирования включает:

1. Объект диагностирования (автомобиль, прицеп, агрегат, узел, механизм);

2. Средства диагностирования (диагностические приборы, измерительные средства, часть диагностических комплексов, измеряющая диагностические параметры, датчики, усилители, преобразователи);

3. Алгоритм диагностирования (рациональная последовательность действий:

- тестовое воздействие на объект диагностирования;

- измерение диагностических параметров;

- постановка диагноза).

Техническая диагностика решает в широком смысле три задачи (рис. 1.1.):

1. Диагностика – определение технического состояния объекта в настоящий момент времени;

2. Прогнозирование – предсказание будущего технического состояния

объекта;

3. Ретроспекция – определение технического состояния, в котором автомобиль находился в прошлом (например, перед аварией).

Рис. 1.1. Задачи, решаемые технической диагностикой на интервале времени

где Y* - значение параметра технического состояния, и П* - значение

диагностического параметра в настоящий момент времени.

В условиях эксплуатации автомобильного транспорта диагностика

должна решать 6 основных задач:

1. Выявлять автомобили из числа эксплуатируемых техническое состояние, которых не соответствует требованиям безопасности движения;

2. Выявлять перед техническим обслуживанием неисправности, для устранения которых необходимы либо ремонтные, либо регулировочные работы;

3. Выявлять или уточнять причины отказов или неисправностей;

4. Контролировать качество выполнения работ ТО и ремонта;

5. Прогнозировать ресурс исправной работы узлов, агрегатов, систем и автомобиля в целом;

6. Собирать, обрабатывать и выдавать информацию для управления производством.

Диагностическая информация необходима отделу снабжения для подготовки необходимых агрегатов, узлов, деталей для замены изношенных

или отказавших; менеджеру для эффективного управления производством для оперативного определения последовательности выполнения работ на постах и участках (определения трудоемкости работ, назначения исполнителей и т.п.).

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметрами технического состояния - (Y) называются физические

величины, позволяющие оценивать техническое состояние объекта или его

отдельных элементов.

Например:

- техническое состояние цилиндропоршневой группы может быть оценено величинами износов поршня, цилиндра;

- техническое состояние тормозного механизма может быть оценено по

толщине накладок на его тормозных колодках.

В большинстве случаев для измерения параметров технического состояния требуется полная или частичная разборка объекта, а это в свою очередь, связано с трудовыми, временными и материальными затратами.

Диагностическими параметрами - (П) называют пригодные для измерения физические величины, которые связаны с параметрами технического состояния объекта, несут о нем ту или иную информацию и которые можно измерить без разборки объекта. (Форма и величина напряжения во вторичной цепи системы зажигания несет информацию о техническом состоянии катушки и свечи зажигания, величина компрессии (давление сжатия) в цилиндрических двигателях характеризует техническое состояние цилиндропоршневой группы).

Диагностические параметры бывают трех видов:

1. Диагностические параметры рабочих процессов (тормозной путь характеризует процесс торможения, путевой расход топлива – процессы функционирования двигателя, трансмиссии и ходовой части и т.п.);

2. Параметры сопутствующих процессов (уровень вибрации, уровень шума, дымность отработавших газов и т.п.);

3. Геометрические величины (ход педали, зазоры в клапанном механизме, зазоры в подвеске, биение валов и т.п.).

Требования, предъявляемые к диагностическим параметрам

Не всякие пригодные для измерения физические величины можно назвать диагностическими параметрами. Для того чтобы назваться диагностическими параметрами, они должны отвечать следующим четырем требованиям: чувствительность, однозначность, стабильность и

информативность.

1. Чувствительность диагностического параметра.

Чувствительность диагностического параметра к изменению параметра технического состояния оценивается коэффициентом чувствительности К:

К=∆П∆у.                                                                      (1.1)

Как наглядно представлено на рис.1.2, для графиков зависимостей 1, 2 и 3 чувствительность диагностического параметра П, к изменению параметра технического состояния Y разная. График 1 иллюстрирует высокую чувствительность диагностического параметра П, к изменению параметра технического состояния Y.

Рис. 1.2. График зависимости чувствительности диагностического параметра П, к

изменению параметра технического состояния Y

График 2 – среднюю чувствительность, а график 3 – абсолютную нечувствительность диагностического параметра П, к изменению параметра технического состояния у.

Для обеспечения эффективного и высокоинформативного диагностирования объектов желательно иметь коэффициент чувствительности К как можно больше.

2. Однозначность диагностического параметра. Для того, чтобы диагностический параметр отвечал требованию однозначности необходимо, чтобы функция зависимости П=f(Y) не имела экстремумов (смотри рис. 1.3.).

Диагностический параметр (функция I) однозначен во всем диапазоне изменения Y. В этом случае функция зависимости П=f(y) не имеет экстремумов, т.е.: ∆П∆у≠0.

В этом случае по измеренному значению диагностического параметра

(например Пх) можно определить единственную величину параметра технического состояния ух.

Диагностический параметр (функция II) неоднозначен в диапазоне изменения Y. Поскольку функция зависимости П=f(y) имеет экстремум.

Рис. 1.3. Функции изменения однозначного - I, и неоднозначного – II

диагностических параметров при изменении параметров технического состояния y

В этом случае измеренному значению диагностического параметра (например Пх) соответствует два значения параметра технического состояния ух1 и ух2. В данном случае появляется неопределенность в определении технического состояния объекта диагностирования.

3. Стабильность диагностического параметра. Стабильность характеризуется вариацией его значений при многократном измерении на объектах имеющих одну и ту же величину параметра технического состояния (рис. 1.4).

Пример: Допустим, что у большой группы, включающей 100 автомобилей, выявлено одно и тоже значение параметра технического состояния ух. У этих автомобилей были произведены измерения диагностического параметра П, характеризующего .......__.этот параметр технического состояния ух. Измеренные значения диагностического параметра П разные по величине, укладываются в диапазоне от Пmin до Пmax и имеют математическое ожидание П. Внутри диапазона от Пmin до Пmax измеренные значения диагностического параметра П имеют нормальный закон распределения со среднеквадратическим отклонением ∆П> 0:

σ=i=1i=kni∙Пi-П2n-1 ,                                                    (1.2)

где ni – частота (разрядная частота), т.е. число случаев, в которых наблюдалось измеренное значение случайной величины диагностическог параметра Пi; n - объем ряда, т.е. сумма всех частот ряда распределения; П -

среднее арифметическое случайной величины диагностического параметра П.

Чем больше величина ϭ – среднеквадратичного отклонения измеренных значений параметра П, тем данный диагностический параметр наименее стабилен. Идеальный случай, когда ϭ=0, при этом диагностический параметр наиболее стабилен.

Рис. 1.4. Плотность распределения результатов замеров значений диагностического параметра П у группы автомобилей, имеющих одинаковые значения параметра технического состояния

4. Информативность диагностического параметра. Информативность диагностического параметра определяется на основе анализа кривых распределения диагностических параметров Пi, измеренных для групп исправных и неисправных объектов (рис. 1.5).

По итогам анализа диагностический параметр П может быть признан информативным, малоинформативным или неинформативным.

Пример: Диагностируется две больших группы, состоящих из 100 автомобилей имеющих исправные двигатели, и 100 – неисправные двигатели. В процессе диагностирования у автомобилей каждой группы измеряются диагностические параметры П - мощность двигателя. При этом по каждой группе будет получено два массива измеренных значений диагностических параметров: для исправных объектов (П1) и для неисправных объектов (П2).

Для каждого массива строят графики законов распределения – плотности вероятности диагностических параметров исправных f(П1) и неисправных f(П2) автомобилей. На графиках (рис. 1.5.) наносят диагностический норматив [П], который позволяет разделить автомобили по итогам диагностирования на исправные и неисправные.

Теперь можно приступать к оценке информативности диагностического параметра. Оценку проводят на основе анализа взаимного положения графиков плотности вероятности диагностических параметров исправных f(П1) и неисправных f(П2) автомобилей, которые будут взаимно пересекаться, образуя площади α и β.

Анализ показывает, что при постановке диагноза возникают ошибки первого и второго рода. Площадь α – будет характеризовать ошибки первого рода, показывая количество исправных автомобилей, которые по итогам диагностирования неправомерно попали в разряд неисправных – «ложная неисправность»:

а) 				б) 			в)

Рис. 1.5. Плотности вероятности информативного (а), малоинформативного (б) и неинформативного (в) диагностического параметра, для групп исправных (1) и неисправных (2) объектов

∝=ПminПfП1dП.                                       (1.3)

Площадь β – будет характеризовать ошибки второго рода, показывая количество неисправных автомобилей, которые по итогам диагностирования неправомерно попали в разряд исправных – «пропуск отказа»:

β=ППmaxfП2dП.                                         (1.4)

Диагностический параметр считается информативным, если площади α и β (рис. 1.5.) не превышают 3 % от общей площади закона распространения (рис. 1.5. а).  Если площади  α или β больше 3 % и меньше 18 % диагностический параметр считается малоинформативным (рис. 1.5. б). Если площади α или β занимают 18 % и более, диагностический параметр считается неинформативным (рис. 1.5. в).

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ

Вполне очевидно, что для выполнения диагностирования объекта далеко недостаточно иметь качественные диагностические параметры. Измеренное значение диагностического параметра необходимо сравнить с некоторым, заранее известным допустимым значением (которое называется

диагностическим нормативом), и только по результатам этого сравнения делается заключение о техническом состоянии объекта – ставится диагноз.

Существует три вида диагностических нормативов (смотри рис. 1.6):

1. [ПН] – начальный норматив;

2. [ПП] – предельный норматив;

3. [ПД] – допустимый норматив.

[ПН] – начальный норматив – соответствует величине диагностического параметра новых, технически исправных объектов. В условиях эксплуатации [ПН] используется как критерий (значение) до величины которого необходимо доводить диагностические параметры в процессе ТО и ремонта автомобилей.

[ПП] – предельный норматив – соответствует такому состоянию объекта, при котором его эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной по технико-экономическим соображениям.

[ПД] – допустимый норматив – основной диагностический норматив. Он указывается в технической документации и представляет собой ужесточенное значение предельного норматива, при котором обеспечивается заданный или экономически оптимальный уровень вероятности отказа на предстоящем пробеге.

Для сферы эксплуатации автомобилей, наибольший интерес представляет допустимый норматив – [ПД] поскольку именно он используется в процессе постановки диагноза. Для определения величины допустимого норматива разработано много методов.

Рис. 1.6. Изменение диагностического параметра в процессе работы автомобиля, и диагностические нормативы; Т1 и Т2 технические воздействия на объект в виде ремонтных или регулировочных работ