ЭТМ-18. Диагностика транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. Практическое занятие

(10 ноября 2021 г.)

Литература

Федотов А.И. Диагностика автомобилей / Учебник для студентов вузов. Изд-во ИрГТУ, Иркутск. 2012. 463 с.

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ДОПУСТИМОГО НОРМАТИВА

НА ОСНОВЕ ТОЛЕРАНТНЫХ ГРАНИЦ

Для определения величины допустимого норматива с использованием

разработанного учеными МАДИ статистического метода толерантных границ рассмотрим рис. 1 и проанализируем, как влияет величина принятого значения допустимого норматива [ПД] на величину затрат на ТО и устранение отказов. Для анализа представим, что значения диагностического параметра П измерены у достаточно представительной выборки (например, 100 единиц) автомобилей, находящихся в характерных условиях эксплуатации.

Будем иметь в виду, что в общее число автомобилей попала и некоторая часть неисправных автомобилей, характеризуемая площадью α (рис. 1). Чтобы определить величину допустимого норматива [ПД], построим для измеренных значений диагностического параметра П закон распределения f(П).

а) 				б) 					в)

Рис. 1. Определение допустимого норматива с использованием статистического метода толерантных границ

Если значение параметра П ограничено слева (рис. 1, а), то допустимый норматив определяется как [ПД], величина которого определяется по правой границе области α, площадь которой легко находится из следующего выражения:

α = ПНПДfПdП.                                        (1)

Если значение параметра П ограничено справа (рис. 1, б), то допустимый норматив определяется как [ПД], величина которого определяется по левой границе области α, площадь которой также легко находится из выражения:

α = ПД∞fПdП.                                              (2)

Если же параметр П имеет ограничения и слева, и справа (рис. 1, в), то и значений допустимого норматива [ПД] будет тоже две. Левая граница допустимого норматива [ПД1], определяется по границе площади:

∝2 = ПНПД1fПdП.                                            (3)

Правая граница допустимого норматива [ПД2], определяется также по

границе площади:

∝2= ПД2∞fПdП.                                            (4)

Назначая величину допустимого норматива [ПД2] необходимо учитывать, что она лежит на границе исправного и неисправного состояний объектов диагностирования. Поэтому уровень вероятности неисправного состояния объектов диагностирования, выражаемый площадью α, благодаря которому собственно и определяется величина допустимого норматива [ПД2], необходимо определять с учетом ошибок 1-ого и 2-ого рода.

Для этого вспомним, что количество исправных автомобилей попавших в разряд неисправных - «ложная неисправность», характеризуется площадью α (рис. 1.5 в лекции). Количество неисправных автомобилей попавших в разряд исправных – «пропуск отказа», характеризуется площадью β.

Ошибки первого рода - «ложная неисправность» приводят к ущербу от

неоправданного выполнения контрольно-диагностических, разборочно- сборочных и прочих работ, а также от неоправданного простоя автомобиля в ремонте.

Ошибки второго рода – «пропуск отказа» приводят к ущербу по причинам отказов на линии, а также от повышенного расхода топлива, масел, повышенного износа шин и т.п.

Обозначим стоимость неоправданно выполненных предупредительных работ одного автомобиля как – ЗТО. Тогда ущерб предприятия - СТО от необоснованно выполненных предупредительных работ технического обслуживания группы автомобилей с вероятностью – α, определим как:

СТО= ЗТО *α= ПНПДf(П1)dП.                     (5)

Обозначим затраты на преждевременный ремонт одного автомобиля (который будет выполнен вместо не проведенных своевременно предупредительных работ) как - (ЗР - ЗТО). Тогда ущерб СР от преждевременного ремонта группы автомобилей с вероятностью – β, определим как:

СР=(ЗР - ЗТО)*β= ПД∞f(П2)dП.                      (6)

Суммарный ущерб, понесенный предприятием от неоправданно выполненных предупредительных работ технического обслуживания и преждевременный ремонт, составят:

С= СТО + СР,                                                 (7)

или

С= ЗТО * α+СР - СТО* β.                               (8)

При окончательном назначении допустимого норматива [ПД] необходимо также учитывать и следующие факторы:

1. Материальный ущерб СР  предприятия от аварийного ремонта в 3… 8 раз превышает ущерб СТО  от предупредительных работ (т.е. СР≫ СТО);

2. В случае, появления ошибок второго рода, предприятие несет материальный ущерб от повышенного расхода топлива, масел, эксплуатационных жидкостей, износа шин, и т.д.

Поэтому, при расчете величины допустимого норматива [ПД] с использованием формул 5 ÷ 8, для агрегатов, узлов и систем, обеспечивающих безопасность автомобиля в эксплуатации, принимают величину вероятности неисправного состояния (выражаемую площадью α) равную 15 %.

Для остальных систем, агрегатов и узлов автомобиля принимают α, равную 3 %.