# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Гидрологический прогноз представляет собой предвычисление во времени определенного явления или элемента режима, основанное на знании закономерностей развития процессов, определяющих это явление, в конкретных физико-географических условиях. Каждый гидрологический прогноз должен иметь определенную заблаговременность, под которой понимается промежуток времени от даты составления прогноза до даты наступления или окончания предсказываемого явления. Предвычисление гидрологических явлений во времени отличает гидрологические прогнозы от всякого рода статистических расчетов, которые позволяют оценить лишь вероятность или повторяемость возможных значений того или другого элемента режима.

Как все природные явления, гидрологические процессы подчиняются в своем развитии общим законам физики. Явления, связанные с переходом воды из одного агрегатного состояния в другое (образование льда на реках, озерах и водохранилищах, таяние льда и снега, испарение), определяются процессами теплообмена. Все явления, связанные со стоком воды по поверхности суши, в руслах и в толще почво-грунтов, подчиняются законам гидродинамики.

Гидрологические явления формируются в неоднородных и чрезвычайно многообразных условиях географической среды и представляют собой следствие комплекса сложных взаимосвязанных процессов, происходящих в атмосфере, на поверхности и в некоторой толще земли, а также в разветвленной русловой сети. В основе разработки методов гидрологических прогнозов лежит физический анализ этих процессов, конечной целью которого является отыскание количественных зависимостей, позволяющих рассчитывать интересующие нас элементы режима применительно к конкретным речным бассейнам или участкам рек. Большая неравномерность гидрологических процессов, связанная с неоднородностью географической среды, и крайняя ограниченность исходных данных создают очень большие трудности для аналитического выражения взаимосвязи многочисленных факторов в этих сложных процессах и во многих случаях вынуждают отыскивать приближенные зависимости, учитывающие лишь главные решающие факторы.

Под методом прогноза, строго говоря, понимается общий подход к решению задачи, вытекающий из физической сущности процессов, определяющих данное явление. Приведем несколько таких методов, например гидродинамический метод расчета движения и трансформации волны паводка в русле, метод водного баланса, применяемый, при расчетах объема стока, или метод теплового баланса, применяемый при расчетах снеготаяния и охлаждения воды.

В отличие от более общего понятия метода, под методикой прогноза понимается система расчетных приемов (формулы, графики), разработанная для конкретных водных объектов, включая способы обработки и определения исходных данных. В качестве методики прогноза может служить как достаточно строгое аналитическое решение задачи, так и более грубые приближенные способы расчета или эмпирически установленные корреляционные связи.

Все существующие методы гидрологических прогнозов являются приближенными. Поэтому разработка каждой конкретной методики должна включать не только получение способов расчета, но и определение на основе физического и статистического анализов соответствующих характеристик, необходимых для оценки точности данной методики и расчета ошибок различной вероятности.

Классификация и виды гидрологических прогнозов. Потребность вразличного вида гидрологических прогнозах зависит от характера режима рек и озер и интересов народнохозяйственных организаций.

В основу классификации существующих гидрологических прогнозов могут быть положены четыре основных признака:

- заблаговременность прогнозов;

- предсказываемые явления и элементы режима;

- методы предвычисления;

- целевое назначение прогнозов.

Каждый из этих признаков позволяет разделить прогнозы на несколько видов.

По признаку заблаговременности гидрологические прогнозы делятся на:

а) долгосрочные;

б) краткосрочные;

в) экстренные предупреждения об опасных явлениях.

Условно к категории краткосрочных прогнозов принято относить прогнозы, заблаговременность которых не превышает 10–15 дней. Заблаговременность долгосрочных гидрологических прогнозов может достигать нескольких месяцев.

В зависимости от предсказываемых явлений все гидрологические прогнозы делятся на:

а) прогнозы элементов водного режима (водные прогнозы);

б) прогнозы элементов ледового режима (ледовые прогнозы).

Каждый из этих видов прогнозов по признаку заблаговременности делится соответственно на долгосрочные и краткосрочные.

Основными элементами водного режима, предсказание которых представляет наибольший интерес, являются:

- сток или средние расходы воды за различные периоды времени (за паводок, сезон, декаду, месяц, квартал);

- максимальный уровень (расход) половодья и паводков и время их наступления;

- распределение стока половодья или паводка во времени;

- максимальный уровень наполнения озер и время его наступления;

- уровни воды судоходных рек;

- высота ветровых волн на озерах и водохранилищах. Основными элементами ледового режима являются:

- даты появления плавучего льда;

- даты ледостава;

- толщина льда;

- даты вскрытия;

- даты очищения ото льда озер и водохранилищ. Применяемые в настоящее время методы прогнозов можно разделить на четыре основные группы.

- Методы, вытекающие из законов движения воды в руслах. К ним относятся методы гидродинамики и все приближенные способы расчета движения и трансформации паводков в русловой сети, являющиеся основой краткосрочных прогнозов расходов и уровней воды. Исходными данными для этих прогнозов являются материалы гидрологических наблюдений.

- Методы, вытекающие из анализа гидрологических и метеорологических процессов, происходящих в речных бассейнах. К ним относятся воднобалансовые методы прогнозов стока половодья и паводков, методы расчета гидрографа паводков и др.

3. Методы, вытекающие из анализа процессов теплообмена,. происходящих в реках, озерах и водохранилищах под влиянием гидрометеорологических факторов. Сюда относятся методы приближенного расчета теплообмена между водой и атмосферой или льдом и атмосферой, являющиеся  основой  краткосрочных прогнозов замерзания и вскрытия рек, нарастания и стаивания льда.

4. Методы, вытекающие из анализа процессов атмосферной циркуляции, обусловливающих территориальное распределение сроков ледовых явлений или количества осадков. Такого рода методы, применяемые, например, в долгосрочных ледовых прогнозах, тесно связаны с синоптической метеорологией и часто называются метеосиноптическими методами гидрологических прогнозов.

По целевому назначению все гидрологические прогнозы можно разделить на:

а) прогнозы общего пользования;

б) специализированные прогнозы для различных отраслей народного хозяйства.

К первой группе относятся прогнозы, представляющие общий интерес, например прогнозы максимального уровня половодья и паводков, предупреждения о наводнениях. Специализированные прогнозы учитывают специфику требований к ним таких отраслей народного хозяйства, как гидроэнергетика, водный транспорт, орошаемое земледелие и др.

Каждое из приведенных делений прогнозов имеет свои преимущества и недостатки. Однако в совокупности они дают достаточно полное представление о видах и методических основах существующих гидрологических прогнозов.