Методы гидрологических исследований

Современная гидрология располагает большим арсеналом взаимодополняющих друг друга методов познания гидрологических процессов.

Важнейшее место в гидрологии занимают методы полевых исследований. Исторически это был первый способ познания законов природы, но и в наши дни без использования или учёта результатов полевых работ не обходится ни одно
гидрологическое исследование.

Полевые исследования подразделяют на экспедиционные и стационарные. Первые из них заключаются в проведении относительно кратковременных (от нескольких дней до нескольких лет) экспедиций на водных объектах (в океане, на леднике, реке, озере). Вторые состоят в проведении длительных (обычно многолетних) наблюдений в отдельных местах
водных объектов – на специальных гидрологических станциях и постах. Обычно при гидрологических исследованиях сочетают экспедиционный и стационарный методы.

Для наблюдения за гидрологическими характеристиками в водных объектах широкое применение получили разнообразные измерители течений и зонды, фиксирующие температуру воды и содержание ряда гидрохимических показателей в точке измерения. Для изучения рельефа дна и измерения глубин на реках, в озёрах и морях используют эхолоты и гидролокаторы бокового обзора с фиксацией результатов промеров на компьютере. В последнее время была решена проблема пространственной «привязки» результатов полевых работ посредством системы глобального позиционирования с помощью спутников.

Стали широко применяться так называемые нетрадиционные дистанционные методы наблюдения и измерения с помощью локаторов, аэрокосмические съёмки и наблюдения, автономные регистрирующие системы (автоматические гидрологические посты на реках, буйковые станции в океанах).
 С помощью радиолокаторов ведут наблюдения за дождевыми облаками. Этот метод в будущем позволит прогнозировать атмосферные осадки и вызываемые ими дождевые паводки. Большие возможности даёт использование авиации и космических аппаратов для наблюдений за состоянием водных объектов. Так, с помощью установленных на самолётах ИК-радиометров, работающих в инфракрасном диапазоне, можно определять температуру поверхностного слоя океанов, морей и озёр. Снимки со спутников позволяют вести наблюдения за замерзанием и вскрытием рек, разливами и наводнениями, ледяными заторами, состоянием ледников, течениями в океане и т. д. Космические снимки помогли оценить влияние недавнего повышения уровня Каспийского моря на морские берега и речные дельты. Только космические снимки позволяют следить за высыханием и деградацией Аральского моря (наземные наблюдения в этом районе практически прекратились). Космические снимки позволяют по цвету поверхности моря определять концентрацию хлорофилла – главной харак-теристики, отражающей состояние морской экосистемы. В будущем, несомненно, большее распространение получат полностью автономные (работающие без участия людей) автоматические установки, ведущие наблюдение за режимом рек, озёр, морей, ледников и передающие по радио информацию в
центры сбора и анализа данных.

Широко использует гидрология и методы экспериментальных исследований. Различают эксперименты в лаборатории и эксперименты в природе. В первом случае на специальных лабораторных установках проводят эксперименты в условиях, полностью контролируемых экспериментатором. Так, в лабораториях изучают различные режимы движения воды и наносов, размывы речного русла, гидрохимические процессы и т. д. Во втором – наблюдения проводятся на небольших
участках природных объектов, специально выбранных для детальных исследований. Экспериментатор не в состоянии регулировать проявление природных процессов, но благодаря специальному выбору ряда внешних условий (например, характера почвы, растительности, крутизны склонов и т. д.), применению специального оборудования и особых методов (включая изотопные) и тщательным наблюдениям может создать условия для исследований, невозможные при обычных полевых работах. Так, в гидрологии для изучения отдельных вопросов проводят наблюдения на так называемых «экспериментальных площадках» на склонах, «экспериментальных водосборах», «полигонах» в океане и т. д.

Установить связи между различными гидрологическими характеристиками или между ними и другими определяющими факторами (например, высотой местности, осадками, скоростью ветра) в конкретных природных условиях, а также оценить вероятность наступления того или иного гидрологического явления помогают статистические методы, использующие современные приёмы обработки данных наблюдений и математической статистики.

Завершающим этапом исследований во многих случаях становятся теоретические обобщения и анализ. Теоретические методы в гидрологии базируются, с одной стороны, на законах физики, а с другой – на географических закономерностях пространственно-временных изменений гидрологических характеристик. Среди этих методов в последнее время на первый план выходят методы математического моделирования, системного анализа, гидролого-географических обобщений, включая гидрологическое районирование и картографи-
рование, геоинформационные технологии.

Механизм образования и единицы измерения стока

Сток – это процесс движения воды по поверхности земли и в подстилающих её почвах и породах. Различают поверхностный сток – движение воды происходит непосредственно по поверхности земли, и подземный сток, когда движение воды происходит в подстилающих грунтах и породах. Поверхностный и подземный стоки взаимосвязаны. Вначале поверхностный сток питает подземный. Происходит своего рода аккумуляция воды поверхностного стока в толще подстилающих пород ввиду того, что скорость движения воды в грунтах в десятки и сотни раз медленнее, чем по поверхности земли. В определённых условиях подземный сток начинает подпитывать или полностью питать поверхностный сток (родники, ручьи, реки, озёра). Сток зависит от ряда факторов. Одни из них усиливают сток, другие, наоборот, ослабляют его.

Главные факторы, влияющие на сток: климатические (осадки, испарение); топографические (рельеф, размеры и форма водосборного бассейна); почвенно-геологические (строение и состав подстилающих грунтов); растительный покров; хозяйственная деятельность человека.

Определяющими факторами являются климатические, т. е. осадки и испарение. Они формируют величину стока. Величина стока зависит не только от количества осадков, но и от
их распределения во времени. Так, зимние осадки дают большой весенний сток. Летние осадки, выпадающие в жаркий период, теряют значительную часть на испарение.

При пологом рельефе поверхностный сток будет меньше, чем сток при наличии крутых склонов. При пологом склоне вода медленнее стекает, больше её уходит на фильтрацию и испарение. Почвенно-геологические условия при хорошей фильтрационной способности подстилающих слоёв могут в значительной степени уменьшить величину поверхностного
стока.

Растительность замедляет стекание воды, увеличивает фильтрацию, уменьшает поверхностный сток.

Хозяйственная деятельность человека также сильно влияет на величину стока. Так, распашка почв способна как увеличить, так и уменьшить поверхностный сток. Это зависит от
направления борозд распашки: борозды вдоль склона увеличивают поверхностный сток, поперёк – уменьшают.

В практике гидрологических расчётов для сравнения и учёта стока используются следующие его характеристики:
 − объём стока – объём воды, стекшей с данной поверхности (водосбора) за конкретный промежуток времени;

− расход воды – объём воды, протекшей через данный створ (живое сечение потока) в единицу времени. Характеризует водность реки (водотока). Обычно рассматривается средний за конкретный период времени расход;

− модуль стока – объём воды, стекающей с единицы площади водосбора за единицу времени. В гидрологической практике модуль стока определяется в литрах в секунду с ки-
лометра квадратного (л/с·км2);

− слой стока – эта высота объёма стекшей воды в миллиметрах, равномерно распределённой по всей водосборной площади;

− коэффициент стока – безразмерная величина, показывающая долю осадков, образовавших поверхностный сток, определяется как отношение слоя стока к слою осадков (х);

− модульный коэффициент – отношение модуля стока за рассматриваемый год к его среднемноголетнему значению.

ГОСПОДА!

Разрешите ВАМ напомнить. Семестр короткий. В середине апреля уже зачетная неделя. У ВАС только у меня две курсовые работы и два экзамена.

Дубовик у ВАС есть, свои варанты есть начинаем оформлять КР.

ЖЕЛАЮ ВАМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ