Для лабораторных работ необходимо завести отдельную тетрадь в клетку на 18 листов (или чуть больше).

Оформите лабораторную работу № 1 в тетради. Обязательно: название работы, цель работы. Общие сведения записывать не нужно (это будет у Вас в лекции), зарисовать устройство № 1 и подписать названия приборов, затем Порядок выполнения работ законспектировать.

Выполнять работу будем, когда начнем заниматься в очном формате.

Лабораторная работа № 1 от 15.02.2022

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖИДКОСТИ

Цель работы. Освоение техники измерения плотности, теплового расширения, вязкости и поверхностного натяжения жидкостей.

1.1. Общие сведения

Жидкостью называют малосжимаемое тело, изменяющее свою форму под действием весьма малых сил. Основные характеристики жидкости - плотность, сжимаемость, тепловое расширение, вязкость и поверхностное натяжение.

Плотность - отношение массы m жидкости к её объему W:  = m/W.

Сжимаемость - свойство жидкости уменьшать объем под действием давления. Она оценивается коэффициентом сжимаемости Р, показывающим относительное уменьшение объема жидкости W при повышении давления р на единицу: Р = (W/W) / р.

Тепловое расширение - свойство жидкости изменять объем при нагревании - характеризуется коэффициентом теплового расширения Т, равным относительному приращению объема W с изменением температуры Т на один градус при постоянном давлении: Т = (W/W) / T. Как правило, при нагревании объем жидкости увеличивается.

Вязкость - свойство жидкости сопротивляться относительному скольжению ее слоев. Ее оценивают динамическим коэффициентом вязкости , который измеряется в паскаль-секундах (Пас) и равен касательному напряжению между соседними слоями, если их относительная скорость перемещения численно совпадает с толщиной слоя. Кинематический коэффициент  вязкости  определяют из формулы  =  /  и измеряют квадратными метрами на секунду (м2/с) или стоксами (1 Ст = 1 см2/с). Эти коэффициенты определяются видом жидкости, не зависят от скорости течения, существенно уменьшаются с возрастанием температуры.

Поверхностное натяжение – свойство  жидкости образовывать поверхностный слой взаимно притягивающихся
молекул - характеризуется коэффициентом поверхностного натяжения ,  равным силе на единице длины контура свободной поверхности. Значения , Р, Т,  и  при 20 оС указаны в табл.1.1.

Таблица 1.1

| ## Жидкость | , кг/м3 | Р103, МПа-1 | Т103, ОС -1 | 106, м2/с | 103, Н/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода пресная | 998 | 0,49 | 0,15 | 1,01 | 73 |
| ## Спирт этиловый | 790 | 0,78 | 1,10 | 1,52 | 23 |
| Масло: |  |  |  |  |  |
| моторное М-10 | 900 | 0,60 | 0,64 | 800 | 25 |
| индустриальное 20 | 900 | 0,72 | 0,73 | 110 | 25 |
| трансформаторное | 890 | 0,60 | 0,70 | 30 | 25 |
| АМГ - 10 | 850 | 0,76 | 0,83 | 20 | 25 |

1.2. Описание устройства № 1

Устройство для изучения физических свойств жидкости содержит 5 приборов, выполненных в общем прозрачном корпусе (рис. 1.1), на котором указаны параметры для обработки опытных данных. Приборы 3-5 начинают действовать при перевертывании устройства № 1. Термометр 1 показывает температуру окружающей среды и, следовательно, температуру жидкостей во всех устройствах.

Рис. 1.1. Схема устройства №1:

1 - термометр; 2 - ареометр; 3 - вискозиметр Стокса;

4 - капиллярный вискозиметр; 5 - сталагмометр

1.3. Порядок выполнения работы

1.3.1. Определение коэффициента теплового расширения жидкости

Термометр 1 имеет стеклянный баллон с капилляром, заполненные термометрической жидкостью, и шкалу. Принцип его действия основан на тепловом расширении жидкостей. Варьирование температуры окружающей среды приводит к соответствующему изменению объема термометрической жидкости и ее уровня в капилляре. Уровень указывает на шкале значение температуры.

Коэффициент теплового расширения термометрической жидкости определяется в следующем порядке на основе мысленного эксперимента, т.е. предполагается, что температура окружающей среды повысилась от нижнего (нулевого) до верхнего предельных значений термометра и уровень жидкости в капилляре возрос на величину l.

- Подсчитать общее число градусных делений Т в шкале термометра и измерить расстояние l между крайними штрихами шкалы.

- Вычислить приращение объема термометрической жидкости W = r2l, где r - радиус капилляра термометра.

- С учетом начального (при 0 ОС) объема термометрической жидкости W найти значение коэффициента теплового расширения Т= (W/W) / T и сравнить его со справочным значением *Т (табл. 1.1). Значения используемых величин занести в таблицу 1.2.

Таблица 1.2

| Вид жидкости | r, см | W, см3 | Т, ОС | l, см | W, см3 | Т, ОС -1 | *Т, ОС -1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Спирт |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.2. Измерение плотности жидкости ареометром

Ареометр 2 служит для определения плотности жидкости поплавковым методом. Он представляет собой пустотелый цилиндр с миллиметровой шкалой и грузом в нижней части. Благодаря грузу ареометр плавает в исследуемой жидкости в вертикальном положении. Глубина погружения ареометра является мерой плотности жидкости и считывается со шкалы по верхнему краю мениска жидкости вокруг ареометра. В обычных ареометрах шкала отградуирована сразу по плотности.

В ходе работы выполнить следующие операции.

- Измерить глубину погружения h ареометра по миллиметровой шкале на нем.

- Вычислить плотность жидкости по формуле  = 4m/(d2h), где m и d – масса и диаметр ареометра. Эта формула получена путем приравнивания силы тяжести ареометра G=mg и выталкивающей (архимедовой) силы PA=gW,  где объем погруженной части ареометра W=(d2/4)h.

- Сравнить опытное значение плотности  со справочным значением * (см. табл.1.1). Значения используемых величин свести в таблицу 1.3.

Таблица 1.3

| Вид жидкости | m, г | d, см | h, см | , г/см3 | *, г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Вода |  |  |  |  |  |

1.3.3. Определение вязкости вискозиметром Стокса

Вискозиметр Стокса 3 достаточно прост, содержит цилиндрическую емкость, заполненную исследуемой жидкостью, и шарик. Прибор позволяет определить вязкость жидкости по времени падения шарика в ней следующим образом.

- Повернуть устройство № 1 в вертикальной плоскости на 180о и зафиксировать секундомером время t прохождения шариком расстояния l между двумя метками в приборе 3. Шарик должен падать по оси емкости без соприкосновения со стенками. Опыт выполнить три раза, а затем определить среднеарифметическое значение времени t.

- Вычислить опытное значение кинематического коэффициента вязкости жидкости

= g d2 t (ш/ -1) / [18l + 43.2l (d/D)],

где    g – ускорение  свободного падения; d, D – диаметры  шарика и цилиндрической емкости; , ш - плотности жидкости и материала шарика.

- Сравнить опытное значение коэффициента вязкости  с табличным значением * (см. табл.1.1). Значения используемых величин свести в таблицу 1.4.

Таблица 1.4

| Вид жидкости | , кг/м3 | t, сек | l, м | d, м | D, м | ш, кг/м3 | , м2/с | *, м2/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М-10 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |

Примечание. В устройстве № 1 вместо вискозиметра Стокса может быть встроен вискозиметр - плотномер конструкции ТГАСУ, в котором шарик падает с малым зазором в открытой с обоих концов трубке. В этом случае следует: зафиксировать время падения шарика t и перепад уровней жидкости h в цилиндрической емкости и трубке; вычислить значения плотности жидкости =ш/(1+А h) и кинематический коэффициент вязкости =Вht, где А и В – постоянные прибора.

1.3.4. Измерение вязкости капиллярным 
вискозиметром

Капиллярный вискозиметр 4 включает емкость с капилляром. Вязкость определяется по времени истечения жидкости из емкости через капилляр.

- Перевернуть устройство № 1 (см. рис. 1.1) в вертикальной плоскости и определить секундомером время t истечения через капилляр объема жидкости между метками (высотой S) из емкости вискозиметра 4 и температуру Т по термометру 1.

- Вычислить значение кинематического коэффициента вязкости =М t (М - постоянная прибора) и сравнить его с табличным значением * (см. табл. 1.1). Данные свести в таблицу 1.5.

Таблица 1.5

| Вид жидкости | М, м2/с2 | t, с | , м2/с | T, ОС | *, м2/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М-10 |  |  |  |  |  |

1.3.5. Измерение поверхностного натяжения 
сталагмометром

Сталагмометр 5 служит для определения поверхностного натяжения жидкости методом отрыва капель и содержит емкость с капилляром, расширенным на конце для накопления жидкости в виде капли. Сила поверхностного натяжения в момент отрыва капли равна ее весу (силе тяжести) и поэтому определяется по плотности жидкости и числу капель, полученному при опорожнении емкости с заданным объемом.

- Перевернуть устройство № 1 и подсчитать число капель, полученных в сталагмометре 5 из объема высотой S между двумя метками. Опыт повторить три раза и вычислить среднее арифметическое значение числа капель n.

- Найти опытное значение коэффициента поверхностного натяжения  = К/n (К - постоянная сталагмометра) и сравнить его с табличным значением  * (см. табл.1.1). Данные свести в таблицу 1.6.

Таблица 1.6

| Вид жидкости | К, м3/с | , кг/м3 | n | , Н/м | *, Н/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-10 |  |  |  |  |  |

Работу законспектировать в тетради, в личный кабинет загружать не нужно.