Лекция от 15.02.2022

- ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ

1.1. ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ

Плотностью жидкости называется ее масса М, заключенная в единице объема W (кг/м3):

| . | (1) |
| --- | --- |

Удельным весом называется вес жидкости G, приходящийся на единицу объема W (Н/м3):

| . | (2) |
| --- | --- |

Связь между плотностью и удельным весом определяется формулой:

| , | (3) |
| --- | --- |

где g – ускорение силы тяжести, м/с2 .

Значения плотности  и удельного веса  некоторых жидкостей приведены в табл. 2.

# Таблица 2. Плотность  и удельный вес  некоторых жидкостей при атмосферном давлении

| ### Жидкость | Т, 0С | , кг/м3 | , Н/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вода пресная | 0 | 999,87 | 9809 |
|  | 4 | 1000,00 | 9810 |
|  | 20 | 998,23 | 9793 |
| Ртуть | 20 | 13547 | 132896 |
| Нефть | 15 | 750…900 | 7358…8829 |
| Бензин | 15 | 680…740 | 6671…7259 |
| Керосин | 15 | 790…820 | 7750…8044 |

Сжимаемость жидкостей под действием давления характеризуется коэффициентом объемного сжатия βW (Па-1), который представляет собой относительное изменение объема жидкости на единицу изменения давления:

| , | (4) |
| --- | --- |

где W - первоначальный объем жидкости;

∆W – изменение объема при изменении давления на величину ∆р.

Величина, обратная коэффициенту объемного сжатия, представляет собой модуль упругости (Па) жидкости:

| . | (5) |
| --- | --- |

Модуль упругости жидкостей, как и коэффициент объемного сжатия,  мало меняется  при изменении  температуры и давления и для

воды составляет в среднем Е0=2109 Па.

Температурное расширение жидкости характеризуется коэффициентом температурного расширения βТ (град-1), выражающим относительное  изменение объема  жидкости на единицу изменения температуры:

| , | (6) |
| --- | --- |

где ∆W – изменение первоначального объема W при изменении темпе-

ратуры на величину ∆Т.

Значения коэффициента температурного расширения воды в зависимости от температуры и давления представлены в табл. 3.

Таблица 3. Коэффициент температурного расширения воды

| Давление, Па105 | Т , при температуре, 0С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1…10 | 10…20 | 40…50 | 60…70 | 90…100 |
| 1 | 0,000014 | 0,000150 | 0,000422 | 0,000556 | 0,000719 |
| 10 | 0,000043 | 0,000165 | 0,000422 | 0,000548 | 0,000714 |

Поверхностное натяжение жидкости обуславливается силами взаимного  притяжения  молекул  поверхностного  слоя,  стремящихся

сократить  свободную  поверхность  жидкости.  Особенно  сильно  поверхностное натяжение проявляется в трубках весьма малого диаметра (капиллярах), для которых давление, создаваемое силами поверхностного натяжения, равно:

| , | (7) |
| --- | --- |

где r - радиус трубки, м;

σ – коэффициент поверхностного натяжения, Н/м; для границы раздела вода-воздух при Т=20 0С   σ0,075 Н/м  (по данным разных ис-

точников σ=0,073…0,081).

Высота капиллярного поднятия определяется как

| . | (8) |
| --- | --- |

Вязкость – свойство жидкости оказывать сопротивление сдвигу. Вязкость проявляется в том, что при относительном перемещении слоев жидкости на поверхностях их соприкосновения возникают силы сопротивления сдвигу, называемые силами внутреннего трения, или силами вязкости. Вязкость  характеризуется коэффициентами кинематической  (м2/с) и динамической  (Пас) вязкости, которые связаны между собой соотношением

| =/ . | (9) |
| --- | --- |

В табл. 4 показано изменение кинематической вязкости воды в зависимости от температуры.

Таблица 4. Коэффициент кинематической вязкости воды при различных температурах

| Т, 0С | 106, м2/с | Т, 0С | 106, м2/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,79 | 30 | 0,80 |
| 4 | 1,57 | 40 | 0,65 |
| 10 | 1,31 | 50 | 0,55 |
| 20 | 1,01 | 60 | 0,48 |

Лекцию законспектировать и загрузить в личный кабинет.

При загрузке файла в личный кабинет, название файла должно совпадать с названием дисциплины, обязательно указывайте дату проведения занятия

Например: Гидравлика (Лк) 15.02.2022

Все формулы должны быть законспектированы в тетради. Они нужны будут при решении задач!!!