Практическая работа № 1: Метод комплексной оценки уровня качества

(расчетная практическая работа на два занятия за 08.02 и 15.02)

Цель работы: изучить метод комплексной оценки, научиться определять уровень качества по комплексному показателю, средневзвешенный арифметический показатель; средневзвешенный геометрический показатель; средневзвешенный гармонический показатель.

Краткие теоретические сведения

Комплексная оценка уровня качества предусматривает использование комплексных показателей совокупностей свойств.

Этот метод применяют в тех случаях, когда надо наиболее точно оценивать качество сложных изделий. Необходимость «свертки» всех отдельных показателей качеств с целью получения одного комплексного показателя определяется практической целесообразностью. Комплексный показатель совокупности свойств Р зависит от «взвешенных» параметров учитываемых свойств qi, т.е. от показателей отдельных свойств с учетом их весомости, значимости для Р. Следовательно

P=f(qi) ,

где qi – величина характеризующая размер i -го свойства с учетом его значимости;

i =1,2,3,…, n;

n – общее число учитываемых свойств.

Уровень качества продукции, определяемый по комплексному методу, - это отношение комплексного показателя совокупности свойств оцениваемого образца (Pоц) к соответствующему
показателю базового образца (Pбаз), т.е.

Рк=РоцРбаз .

Комплексный показатель совокупности различных свойств  Р должен учесть значимость каждого из них, т.е. учесть степень влияния величин отдельных свойств на итоговый показатель
(уровень) качества.

Количественная характеристика значимости данного показателя среди других показателей является коэффициентом весомости. При нахождении значения комплексного показателя совокупности характеристик свойств необходимо величину параметра каждого из множества свойств «взвесить», т.е. умножить на соответствующий коэффициент весомости.

При дифференциальном методе в сочетании с комплексным определяются значение относительных показателей групп показателей качества по формуле:

Ргр=i=1nmi*qi

где mi – коэффициент весомости i -го единичного свойства (показателя);

qi – относительное значение i -го показателя качества изделий,

n – количество единичных показателей в данной группе показателей.

Относительное значение i -го показателя качества определяется по формулам:

qi=PiоцPiбаз  и qi=PiбазPiоц

где Piоц – значение i-го показателя качества оцениваемого образца;

Piбаз - значение i-го показателя качества базового образца.

Из приведенных формул выбирают ту, при которой увеличению относительного показателя  отвечает улучшение качества оцениваемого изделия.

Значение обобщенного показателя качества оцениваемого изделия вычисляется по формуле:

Роб=i=1NMi*Kiг
где Мi – значение коэффициента весомости i -ой группы показателей;

N – количество групп показателей качества, по которым проводится оценка технического уровня и качества продукции.

При расчетах по этим формулам устанавливается, что сумма коэффициентов весомости единичных показателей качества в пределах группы показателей должна равняться единице, а сумма
коэффициентов весомости групп показателей качества, по которым производится оценка, также  равняется единице.

При комплексном методе оценивания определяют так называемые средневзвешенные значения совокупностей всех учитываемых свойств.

Среднее гармоническое взвешенное применяется, когда более значительный, разброс между слагаемыми:

Р=i=1nMii=1nPiMi

Среднее квадратическое взвешенное используется в методе наименьших квадратов и широко применяется в квалиметрии:

P=i=1nMi2*Pi2

Среднее геометрическое взвешенное наиболее универсальный и распространенный способ выражения комплексного показателя качества. Он применяется при объединении неоднородных
показателей качества, в том числе разнородной продукции, соответствующих разным условиям её применения и имеющих значительный разброс. Математическое выражение среднего имеет вид:

P=i=1nPiMi

Из представленных выражений следует, что при расчете
комплексного показателя наиболее важной является задача определения коэффициентов весомости (M ), значения показателей качества ( P ) устанавливаются лабораторными, органолептическими и другими методами.

Рассчитать:

- средневзвешенное арифметическое;

- среднее гармоническое;

- среднее квадратическое взвешенное;

- среднее геометрическое взвешенное.

Проанализировать полученные данные, и сформулировать выводы по работе.

Исходные данные к работе приведены в таблице 1.

Таблица 1 -

Исходные данные

| Показатели качества | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение единичного базового показателя качества | Коэффициента весомости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | единичный | групповой |
| 1 группа: Показатели назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |
| 1.1 Производительность, т/ч | 19 | 19 | 21 | 20 | 22 | 23 | 25 | 18 | 17 | 18 | 21 | 0,25 |  |
| 1.2 Масса, кг | 5450 | 5390 | 5750 | 5270 | 5100 | 5000 | 5500 | 5200 | 5250 | 5120 | 5150 | 0,15 |  |
| 1.3 Габаритные размеры, - длина, мм | 2800 | 2700 | 3200 | 3000 | 3000 | 3100 | 3150 | 3220 | 3250 | 3050 | 2890 | 0,15 |  |
| 1.4 – ширина, мм | 5270 | 6000 | 5500 | 5800 | 5700 | 4500 | 4800 | 4900 | 5150 | 5220 | 4770 | 0,15 |  |
| 1.5 Частота вращения, об/мин | 2000 | 1900 | 2150 | 2050 | 2020 | 2100 | 2030 | 2080 | 2040 | 2060 | 2024 | 0,10 |  |
| 1.6 Установленная мощность двигателя, кВт | 13,7 | 14,0 | 14,1 | 13,5 | 10,1 | 10,2 | 9,9 | 10,0 | 9,6 | 9,55 | 9,7 | 0,2 |  |
| 2 группа: Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |
| 2.1 Срок службы до капитального ремонта, мес. | 48 | 50 | 54 | 56 | 45 | 41 | 58 | 60 | 47 | 36 | 48 | 0,35 |  |
| 2.2 Коэффициент готовности | 0,7 | 0,75 | 0.8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 0,91 | 0,83 | 0,78 | 0,75 | 0,9 | 0,35 |  |
| 2.3 Средняя продолжительность ремонта, дни | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0,3 |  |
| 3 группа: Показатели экономичного расхода сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 3.1 Коэффициент полезного действия | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |  |
| 4 группа: Эргономические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 4.1 рабочая зона, балл | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,2 | 3 | 3,5 | 3,7 | 4,8 | 5,0 | 4,2 | 4,5 | 0,5 |  |
| 4.2 количество и скорость движений, балл | 4,0 | 4,2 | 4,7 | 5,0 | 3,6 | 3,3 | 4,5 | 3,9 | 4,1 | 5,0 | 40 | 0,5 |  |
| 5 группа: Показатели безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |
| 5.1 коэффициент безопасности | 0,7 | 0,6 | 0,85 | 0,8 | 0,65 | 0,75 | 0,9 | 0,77 | 0,69 | 0,8 | 0,7 | 1,0 |  |
| 6 группа: Эстетические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |
| 6.1 информационная выразительность, балл | 4,6 | 4,7 | 3,9 | 4,9 | 4,8 | 5,0 | 38 | 5,0 | 4,2 | 4,5 | 4,6 | 0,5 |  |
| 6.2 комфортность, балл | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 0,5 |  |
| 7 группа: Показатели стандартизации и унификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 7.1 коэффициент применяемости, % | 45 | 46 | 49 | 50 | 54 | 53 | 47 | 56 | 45 | 55 | 46 | 0,5 |  |
| 7.2 коэффициент повторяемости, % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,5 |  |