Практическое занятие

Тема: Поперечный изгиб

Задача

- Определить опорные реакции.

- Определить внутренние усилия в поперечных сечениях балки: поперечные силы Q и изгибающие моменты М.

- Построить эпюры внутренних силовых факторов в балках.

| № варианта | № схемы |  | F, кН | g, кН/м | М, кНм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,2 |  | 25 | 12 | 20 |  |
| 2 | 1,2 |  | 25 | 22 | 10 |  |
| 3 | 1,2 |  | 15 | 16 | 20 |  |
| 4 | 1,2 |  | 25 | 20 | 30 |  |
| 5 | 1,2 |  | 15 | 12 | 20 |  |
| 6 | 1,2 |  | 30 | 15 | 24 |  |
| 7 | 1,2 |  | 13 | 14 | 24 |  |
| 8 | 1,2 |  | 30 | 15 | 14 |  |
| 9 | 1,2 |  | 32 | 15 | 24 |  |
| 10 | 1,2 |  | 22 | 15 | 24 |  |

М5 =–168,3 кНм

Тема: Поперечный изгиб.

Дано

F = 20 кН; М = 15 кНм; g = 40 кН/м

Е = 2×104 кН/см2; [ σ] =16 кН/см2

а = 0,5 м; в= 1 м; с = 3м.

- Определяем реакции опор

Составляем четыре уравнения статики. Четвертое ∑Fy=0 составляем для проверки. Правило знаков из курса теоретической механики.

∑МС=0

М - g×а ×а/2 + Rд× (а+в) – g×с× (с/2+а+в) - F× (с+а+в) = 0

15-40×0,5×0,25+ Rд ˅× (0,5+1) – 40×3(1,5+0,5+1) – 20× (0,5+1+3) = 0

Rд = 293,3 кН

∑Мд=0

-Rс× (а+в) + g×а × (а/2+в) +М- g×с×с2-F×с= 0
-Rс×(0,5+1)+ 40×0,5×(0,25+1)+15– 40×3×1,5– 20× 3= 0

Rс=-133,3  кН

∑Fх=0

Нс=0

Проверка

∑Fy=0

Rс+ g×а+ Rд– g×с-F=0

– 133,3 – 40×0,5+293,3 –40×3– 20 = 0

- Определяем внутренние усилия: поперечную силу Qу и изгибающий момент Мх.

Для определения внутренних усилий Qу, Мх требуется:

- Разделить балку на участки;

- На каждом участке отметить две точки, в начале и в конце участка. Если на участке есть распределенная нагрузка, то берем три точки, в начале, середине и в конце участка. Нумерация точек сквозная.

- В каждой точке определяем внутренние усилия с помощью метода сечений.

Правило знаков для поперечной силы Qу: поперечная сила Q положительна, когда на левом торце она направлена вверх, а на правом торце – сверху вниз. Положительная поперечная сила стремится вращать отсеченную часть бруса по часовой стрелке относительно любой точки (например, в точке С рассекли балку).

__________ С ________↓ F +

↑ F   +

А отрицательная поперечная сила стремится вращать отсеченную часть бруса против часовой стрелки.

– F ↓__________ С ________

–   ↑ F

Определяем Q

Q1= Rс=-133,3  кН

Q2= Rс – g ×а/2= -143,3 кН

Q3= Rс – g ×а= -153,3 кН

Q4= Rс – g ×а= -153,3 кН

Q5= Rс – g ×а= -153,3 кН

Q6= Rс – g ×а= -153,3 кН

Q7= Rс – g ×а + Rд = 140 кН

Q8= F+ g ×с/2 = 80 кН

Q9 = F=20кН

Q можно определять с любой стороны. Таким образом можете проверить свои вычисления. Например: Q7= Rс – g ×а + Rд = 140 кН, определяем с другой стороны

Q7= F+ g ×с =140 кН.

Правило знаков для изгибающего момента Мх: изгибающий момент М в поперечном сечении считается положительным, когда на левом торце он направлен по часовой стрелке, а на правом торце – против часовой.

__________ С ________

↑ F   +                          + ↑ F                         – F ↓__________ С ________↓ F –

Определяем М

М1 = 0 (сила Rс есть, но плеча нет)

М2 = Rс×а/2– g× а/2 ×а/4= -34,6 кНм

М3 = Rс×а– g× а ×а/2= -71,65 кНм

М4 = Rс×а– g× а ×а/2 – М= -86,65 кНм

М5 = Rс× (а+в/2) – g×а × (а/2+в/2)-М =–168,3 кНм

М6 = Rс× (а+в) – g×а × (а/2+в)-М =–240кНм

М7 = – Fс– g ×с×с/2= -240кНм

М8 == – Fс/2– g ×с/2×с/4= -75кНм

М9 =0

- Строим эпюры внутренних усилий Qу, Мх.