Практическое занятие

- Решить задачу А по своим вариантам.

Задание к задаче А

- Построить эпюры продольных сил N, напряжений  и перемещений для стержня ступенчатого сечения.

- Проверить прочность стержня по опасным сечениям.

Дано: модуль упругости материала Е = 2·105 МПа, допускаемое напряжение [σ] = 160 МПа.

Таблица 1

| № вар. | К задаче А |  |  | Для всех задач |  |  | К задаче В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F (кН) | A1 (см2) | A1: A2: A3 | а (м) | в (м) | с (м) | A1 (см2) | A2 (см2) |
| 1 | 10 | 2 | 1:1,5:2 | 2 | 3 | 1,4 | 2 | 4 |
| 2 | 15 | 5 | 1:1, 4:1,6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | 7,2 | 3 | 1:1,2:2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 3 | 4 |
| 4 | 9,3 | 4 | 1:2:2,1 | 1,2 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | 8,5 | 2 | 1:1,1:1,4 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 4 |
| 6 | 6,6 | 3 | 1:1,6:2,1 | 1 | 2 | 2,5 | 2 | 3 |
| 7 | 7,2 | 5 | 1:1,4:2 | 1 | 2 | 3,5 | 3 | 4 |
| 8 | 5,4 | 6 | 1:1,5:2 | 2 | 1,3 | 2,4 | 4 | 5 |
| 9 | 8,7 | 7 | 1:1,8:2 | 4 | 2 | 1,5 | 5 | 6 |
| 10 | 11 | 1 | 1:1,8:2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 11 | 10 | 3 | 1:2:2,4 | 3 | 2,4 | 2 | 3 | 6 |
| 12 | 9 | 2 | 1:2:2,6 | 1 | 2 | 2,4 | 4 | 6 |
| 13 | 8 | 4 | 1:1,6:2,6 | 1,2 | 2,3 | 1 | 2 | 5 |
| 14 | 6,2 | 3 | 1:2,4:2,6 | 2 | 1,5 | 1,1 | 2 | 6 |