Лабораторная работа 25.12.2020

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ НАПОРА 
ПО ДЛИНЕ

Цель работы. Освоение экспериментального и расчетного способов определения потерь напора на трение по длине.

8.1. Общие сведения

Потери напора по длине вызваны тормозящим действием стенок, приводящим к вязкостному трению частиц и струек жидкости друг о друга вдоль трубопровода. Они определяются по формуле:

h =  (l / d) V2/(2g),

где  - коэффициент гидравлического трения; l, d – соответственно длина и внутренний диаметр трубы (канала); V – средняя скорость. В опытах потери напора по длине определяются разностью показаний пьезометров, установленных на концах опытного участка канала, т.к. скоростной напор не изменяется по пути.

8.2. Порядок выполнения работы

- При заполненном водой баке 1 поставить устройство № 4 на стол баком 2 (рис. 6.1).

- Снять показания пьезометров I-V, измерить время t изменения уровня в баке на произвольно заданную величину S и температуру Т в помещении.

- Построить по показаниям пьезометров пьезометрическую линию. На этой линии выделить участок с постоянным уклоном (обычно участок III-V), соответствующий равномерному течению. Определить его длину l и опытное значение потерь h по показаниям крайних пьезометров на нем (рис. 6.1.).

- Найти число Рейнольдса и расчетное значение потерь напора h* по порядку, указанному в табл. 8.1, и относительное расхождение опытного и расчетного значений потерь напора. Объяснить это расхождение.

Таблица 8.1

| № п/п | Наименование величин | Обозначения, формулы | Значения величин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Показания пьезометров, см | Р1/(g),..., Р5/(g) |  |
| 2. | Длина участка с равномерным движением, см | l | 6 |
| 3. | Опытное значение потерь напора по длине, см | h = P3/(g) - P5/(g) |  |
| 4. | Кинематический коэффициент вязкости воды, см2/c | = 17.9/(1000+34Т+0.22Т2) |  |
| 5. | Число Рейнольдса | Rе = Vd/ |  |
| 6. | Коэффициент трения при Re 2300 2300 Re 10d/ Re 10d/ | = 64/Re = 0.316/Re0.25 = 0.11(68/Re+/d)0.25 |  |
| 7. | Расчетное значение потерь напора по длине, см | h* = (l/d) V2/(2g) |  |
| 8. | Относительное расхождение опытного и расчетного значений потерь | h = (h - h*)/h |  |

d =0,5 cм;  =0,25 см2; А =21 см; В =4 см; Т =23 оС; S =... cм; 
t =... c; ускорение свободного падения g = 981 см/с2.

Q = ABS/t =... см3/с; V = Q/ =... cм/с.

Примечание. Абсолютную шероховатость стенок канала принять равной 
 = 0.001 мм.

Уровень S, время t, расход Q и скорость V принимаем как в Лабораторной работе № 6.

Выполнить лабораторную работу в тетради, сделать вывод и загрузить в личный кабинет (МЖГ (Лб) 25.12.2020)