Лекция 27.11.2020

Основные правила построения напорной и пьезометрической линии.

1. Сначала строится напорная линия, затем пьезометрическая, предварительно разбив трубопровод на отдельные характерные участки. Напорную линию удобнее строить сверху вниз по течению, пьезометрическую – снизу вверх.

2. Напорная линия вдоль по течению может только опускаться, тогда как пьезометрическая может и подниматься (рис. 1).

v22/(2g)

hм

Е

Р

Р

Е

v12/(2g)

v2

v1

Рис. 1. Внезапное расширение потока

3. Пьезометрическая линия расположена ниже напорной на величину скоростного напора v2/(2g), и на участках трубопровода с постоянным диаметром обе линии параллельны (рис. 1).

4. На участках трубопровода с меньшим диаметром (но большей

скоростью) уклон напорной линии должен быть большим (рис. 1).

5. При истечении жидкости из большого резервуара или в резервуар («под уровень»),  где  v0,  пьезометрическая  и  напорная  линии

совпадают и проходят по уровню жидкости в нем (рис. 2).

6. При истечении жидкости в атмосферу пьезометрическая линия проходит через центр выходного сечения (рис. 3).

Е

Е

P

v2/(2g)

Е

P

Е

v2/(2g)

vp0

P

v

P

v

Рис. 2. Истечение жидкости

«под уровень»

Рис. 3. Истечение жидкости

в атмосферу

7. При истечении жидкости из резервуара или в резервуар, абсолютное давление в котором над свободной поверхностью не равно атмосферному (рратм), напорная и пьезометрическая линии будут проходить горизонтально и выше (ниже) уровня жидкости в резервуаре на расстоянии   (рис. 4).

8. В сужающемся трубопроводе напорная линия имеет выпуклость вверх (рис. 5), а в расширяющемся – вниз (рис. 6).

9. В сужающемся и расширяющемся трубопроводе при линейном  изменении  диаметра  пьезометрическая  линия  всегда имеет выпуклость вверх (рис. 5, 6).

Е

ратм

Р

Е

(р-ратм)/

Р

рратм

Рис. 4. Истечение жидкости из резервуара

Е

Е

Е

Р

Е

Р

Р

Р

Рис. 6. Расширение потока

Рис. 5. Сужение потока

Пример. Для схемы, представленной на рис. 7, построить напорную и пьезометрическую линии.

Решение. Разбиваем трубопровод на 4 характерные участка и строим сначала напорную, а затем и пьезометрическую линии, применив правила 1, 3…6 их построения.

Е

Р

Е

Р

Рис.7

Гидравлические сопротивления

Режимы движения жидкости

Рядом исследователей (Хаген, Менделеев) было замечено, что существует два принципиально разных режима движения жидкости. Наиболее полно этот вопрос исследовал английский физик О. Рейнольдс в 1883 г.

Представим на рис. 8 резервуар с жидкостью, от которого отходит труба с прозрачными стенками, имеющая на конце кран для регулирования расхода. Над резервуаром расположен бачок с красящей жидкостью, от которого она по тонкой трубке подается к входному сечению трубы. Открывая или закрывая кран в конце трубы, изменяется расход, а следовательно, и величина средней скорости  v.

Красящая жидкость

Рис. 8. Установка О. Рейнольдса

В результате таких опытов установлено следующее.

1. При скоростях течения в трубе v, меньше некоторой критической скорости vк , красящая жидкость, попадающая в трубу, окрашивает только одну струйку, не перемешиваясь с потоком. Отсюда следует вывод, что при таком движении струйки жидкости не перемешиваются между собой, двигаясь параллельно относительно оси потока.

2. При скоростях в трубе v, больше критической скорости vк , вся красящая жидкость, попадающая в трубу, перемешивается с основным потоком.

В первом случае движение жидкости называется ламинарным, во втором – турбулентным.

Основным критерием для определения режима движения жидкости является число Рейнольдса

| Re= , | (1) |
| --- | --- |

где v – средняя скорость потока;

d – диаметр трубопровода;

– кинематический коэффициент вязкости жидкости.

С физической точки зрения число Рейнольдса Re есть отношение сил инерции к силам вязкости.

В результате многочисленных проведенных экспериментальных исследований установлено, что для круглоцилиндрических напорных труб критическое число Рейнольдса Reкр, соответствующее определенной выше критической скорости vк , равно:

| Reкр =2320 . | (2) |
| --- | --- |

Таким образом, если ReReкр, то должен иметь место ламинарный режим движения жидкости, а если   Re  Reкр, то режим движения турбулентный.

Гидравлические сопротивления

Решение многих практических задач механики жидкости и газа сводится к установлению зависимости, определяющей изменение скорости и давления по длине потока. Для этого могут быть использованы: уравнение постоянства расхода и уравнения Бернулли.

Эти уравнения обычно имеют три неизвестных: ,  и hпот, поэтому для их решения необходимо третье уравнение. В качестве третьего уравнения используют зависимость потерь напора от скорости  и ряда других факторов.

Потери напора (энергии) потока вызываются сопротивлениями двух видов:

1) сопротивлениями по длине, обусловленными силами трения;

2) местными сопротивлениями, обусловленными изменениями скорости потока по величине и направлению.

Потери напора по длине трубопровода обычно определяют по формуле Дарси – Вейсбаха

| , | (3) |
| --- | --- |

а местные потери – по формуле Вейсбаха

| , | (4) |
| --- | --- |

где  – коэффициент гидравлического трения (коэффициент Дарси);  – длина трубопровода;  – диаметр трубопровода;  – средняя скорость потока за местным сопротивлением;  – коэффициент местного сопротивления.

Коэффициенты  и  безразмерны.

Экспериментальные исследования показали, что коэффициент гидравлического трения   зависит от многих факторов, в частности, от режима движения и шероховатости стенок.

При ламинарном режиме движения жидкости закон распределения скоростей по живому сечению является параболическим. При этом коэффициент гидравлического трения при ламинарном режиме движения жидкости зависит от числа Рейнольдса (Reкр <=2320) и определяется по формуле:

| . | (5) |
| --- | --- |

При турбулентном режиме движения жидкости закон распределения скоростей по живому сечению потока является логарифмическим. Коэффициент гидравлического трения зависит как от числа Рейнольдса, так и от относительной шероховатости. При турбулентном режиме выделяют три области сопротивления:

– область гидравлически гладких труб (). Коэффициент гидравлического трения определяется по формуле Блазиуса:

при

|  | (6) |
| --- | --- |

– переходная область сопротивления (). Коэффициент гидравлического трения определяется по формуле А.Д. Альтшуля:

при

|  | (7) |
| --- | --- |

– область гидравлически шероховатых труб (). Коэффициент гидравлического трения определяется по формуле Б.Л. Шифринсона:

при

|  | (8) |
| --- | --- |
| Лекцию законспектировать кратко в тетради и загрузить в личный кабинет. |  |

К правилам построения напорной и пьезометрической линий, так же как и к решению задач на построение линий Е-Е  и Р-Р, лучше обратиться после изучения следующего раздела «Гидравлические сопротивления».