## Лабораторная работа 27.11.2020

## РАБОТА 6. ИЛЛЮСТРАЦИЯ УРАВНЕНИЯ БЕРНУЛЛИ

Цель работы. Опытное подтверждение уравнения        Д. Бернулли, т.е. понижения механической энергии по течению и перехода потенциальной энергии в кинетическую и обратно (связи давления со скоростью).

6.1. Общие сведения

Уравнение Д. Бернулли выражает закон сохранения энергии и для двух сечений потока реальной жидкости в упрощенном виде записывается так:

Р1/(g) + V12/(2g) = P2/(g) + V22/(2g) + hТР,

где Р – давление; V – средняя скорость потока в сечении;  - плотность жидкости; g - ускорение свободного падения; hТР - суммарные потери напора на преодоление гидравлических сил трения между сечениями 1-1 и 2-2; индексы «1» и «2» указывают номер сечения, к которому относится величина.

Слагаемые уравнения выражают энергии, приходящиеся на единицу веса (силы тяжести) жидкости, которые в гидравлике принято называть напорами: Р/(g)=Нп - пьезометрический напор (потенциальная энергия), V2/(2g)=Нк - скоростной напор (кинетическая энергия), Р/(g) + V2/(2g) = H - полный напор (полная механическая энергия жидкости), hТР - потери напора (механической энергии за счет ее преобразования в тепловую энергию). Такие энергии измеряются в единицах длины, т.к. Дж/Н = Нм/Н = м.

Из уравнения следует, что в случае отсутствия теплообмена потока с внешней средой полная удельная энергия (включая тепловую) неизменна вдоль потока, и поэтому изменение одного вида энергии приводит к противоположному по знаку изменению другого. Таков энергетический смысл уравнения Бернулли. Например, при расширении потока скорость V и, следовательно, кинетическая энергия V2/(2g) уменьшаются, что в силу сохранения баланса вызывает увеличение потенциальной энергии Р/(g). Другими словами, понижение скорости потока V по течению приводит к возрастанию давления Р, и наоборот.

6.2. Описание устройства № 4

Устройство № 4 содержит баки 1 и 2, сообщаемые через опытные каналы переменного 3 и постоянного 4 сечений (рис. 6.1). Каналы соединены между собой равномерно расположенными пьезометрами I-V, служащими для измерения пьезометрических напоров в характерных сечениях. Устройство заполнено подкрашенной водой. В одном из баков предусмотрена шкала 5 для измерения уровня воды.

При перевертывании устройства благодаря постоянству напора истечения НО во времени, обеспечивается установившееся движение воды в нижнем канале. Другой канал в это время пропускает воздух, вытесняемый жидкостью из нижнего бака в верхний.

| I II III IV V l A hg S H0=const | Рис. 6.1. Схема устройства № 4: 1,2 – баки; 3,4 – опытные каналы переменного и постоянного сечения; 5 – уровнемерная шкала; I-V – пьезометры |
| --- | --- |

6.3. Порядок выполнения работы

- При заполненном водой баке 2 (рис. 6.1) перевернуть устройство для получения течения в канале переменного сечения 3.

- Снять показания пьезометров HП=Р/(g) по нижним частям менисков воды в них.

- Измерить время t перемещения уровня в баке на произвольно заданную величину S.

- По размерам А и В поперечного сечения бака, перемещению уровня S и времени t определить расход Q воды в канале, а затем скоростные НК и полные Н напоры в сечениях канала по порядку, указанному в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование величин | Обозначения, формулы | Сечения канала |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI |
| 1. | Площадь сечения канала, см |  | 0,45 | 0,45 | 0,35 | 0,35 | 0,7 | 0,3 |
| 2. | Средняя скорость, см/с | V = Q/ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Пьезометрический напор, см | НП=Р/(g) | 7,7 | 7,3 | 5,1 | 3,7 | 4,5 | 0 |
| 4. | Скоростной напор, см | НК=V2/(2g) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Полный напор, см | H= P/(g) + V2/(2g) |  |  |  |  |  |  |

А = 21 см; В = 4 см; S = 5 см; t = 23 с; Q = ABS / t =... см3/с; g=981 см/с2

- Вычертить в масштабе канал с пьезометрами (рис. 6.2). Соединив уровни жидкости в пьезометрах и центром выходного сечения VI, получить пьезометрическую линию 1, показывающую изменение потенциальной энергии (давления) вдоль потока. Для получения напорной линии 2 (линии полной механической энергии) отложить от оси канала полные напоры Н и соединить полученные точки.

- Проанализировать изменение полной механической Н, потенциальной Р/(g) и кинетической V2/(2g) энергий жидкости вдоль потока; выяснить соответствие этих изменений уравнению Бернулли.

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |

hТР

Н1

Н2

hд1

hВС

hд2

hР

hС

Р1/(g)

V12/(2g)

Рис. 6.2. Иллюстрация уравнения Бернулли:

1, 2 - пьезометрическая и напорная линии; Н1, Н2 - полные напоры (механические энергии) на входе и выходе из канала; hТР, hд1, hд2, hВС, hР, hС - потери напора: суммарные, по длине на 1ом и 2ом участках, на внезапное сужение, на плавные расширения и сужения.

По схеме 6.2 и данным, рассчитанным в таблице 6.1 вычертить на миллиметровой бумаге в масштабе канал с пьезометрами (расстояние между пьезометрами 3 см (считая от центра до центра)) и построить напорную линию (по пункту 5 таблицы 6.1.) и пьезометрическую линию (по пункту 3 таблицы 6.1.).

После выполнения работы сделать вывод.

Оформить лабораторную работу № 6 в тетрадях для лабораторных работ, произвести расчеты по исходным данным (все считаем в сантиметрах) и загрузить в личный кабинет